MONITORING VODOTOKA PAKA – SELO NAD VELENJEM, V VELENJU IN V PESJU ZA GORENJEM  V LETU 2016

Izvajalec: ERICoVelenje, Inštitut za ekološke raziskave, d. o. o.
Povzetek pripravil: : ERICoVelenje, Inštitut za ekološke raziskave, d. o. o.

IZVLEČEK

Preiskave kakovosti površinskih tekočih voda Šaleške doline opravljamo kontinuirano že dve desetletji. V letu 2016 smo opravili preiskave vodotoka Paka na treh vzorčevalnih mestih za Mestno občino Velenje. V vzorcih vode so bile opravljene fizikalno kemijske analize (temperatura, pH, koncentracija v vodi raztopljenega kisika, specifična električna prevodnost, motnost, trdote, suspendirane snovi, KPKd, BPK5,  amonij,  nitrat,  nitrit, ortofosfat, sulfat,  klorid, celokupni fosfor, celotni dušik, celotna trdota, kadmij, svinec, živo srebro, nikelj, arzen, baker, bor, cink, krom,  molibden,  mangan ) in preiskave bioloških elementov kakovosti fitobentosa in bentoških nevretenčarjev. V letu 2016 smo opravili tudi preiskave rečnih sedimentov. Na osnovi  rezultatov smo določili kemijsko in ekološko stanje vodnega telesa za posamezne elemente kakovosti.

UVOD

Monitoring vodotoka Paka smo v letu 2016 opravili na osnovi ponudbe  ERICo Velenje P- 15/03/16 in pogodbe št. POG. – 0512/2016. Pripravili smo poročilo o rezultatih analiz in oceno stanja vodnega telesa glede na posamezne elemente kakovosti.

Monitoring zagotavlja redno spremljanje stanja nekega vodnega telesa. Voda je osnovna dobrina za preživetje, zato vodo pameten človek ceni, pazi na njeno kakovost, redno spremlja stanje vode in jo tako ohranja za potomce.

Paka je v Šaleški dolini največji vodotok. Reka Paka spada po tipologiji rek med Male reke pod kraškim izvirom_Predalpsko hribovje _donavsko porečje. Porečje reke Pake meri 210 km2. Njen pretočni režim je pluvialno- nivalni z jesenskimi (dežnimi) in spomladanskimi (topljenje snega) viški. V zgornjem toku teče po hribovskem svetu, v velikem delu po soteski. Šaleška dolina predstavlja srednji tok Pake, je zelo gosto poseljen in za onesnaževanje Pake najpomembnejši. Paka je največji vodotok v Šaleški dolini, a je obenem manjši hodournik in je podvržena velikim nihanjem v pretokih. Najnižji v Šoštanju ne dosegajo niti 0,2 m3/s, najvišji pa dosegajo 100 m3/s, srednji srednji pretok Pake znaša 2,6 m3/s. Problematični so predvsem nizki pretoki, saj sušna obdobja trajajo tudi do dva meseca in več (Šterbenk E., Plut D., 1999).

Od leta 2002 smo priča spremembam v vrednotenju kakovostnega stanja površinskih tekočih voda, ki jih usmerja  Evropska skupnost. Vsaka dežela mora vključiti te sprembe in jih  prilagoditi svojim specifičnim okoljskim danostim.

Predpisana zakonodaja v Sloveniji:

- Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda (Ur.l.RS št.10/2009).

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah monitoringu stanja površinskih voda ( Ur.l.. RS št. 81/2011; ; št.73/16).

- Uredba o stanju površinskih voda (Ur.l.RS št. 14/2009).

- Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju površinskih voda (Ur. l. RS št. 98/2010; Ur. l. RS št. 96/2013; Ur. l. RS št. 24/16).

VZORČENJE

Vzorčenje reke Pake je bilo v letu 2016 opravljeno štirikrat na merilnih mestih Selo pri Velenju,  v Velenju in v Pesju za Gorenjem. V vzorcih vode so v laboratoriju Inštituta ERICo Velenje opravili fizikalno kemijske analize (pH, kisik, specifična električna prevodnost, motnost, trdota, suspendirane snovi, KPKd, BPK5, amonij, nitrat, nitrit, ortofosfat, sulfat, klorid, celokupni fosfor, celotni dušik, celotna trdota, kadmij, svinec, živo srebro, nikelj, arzen, baker, bor, cink, krom,  molibden,  mangan ) in preiskave bioloških elementov kakovosti – fitobentos in bentoške nevretenčarje. Na vseh merilnih mestih je bilo opravljeno tudi vzorčenje rečnih sedimentov enkrat letno.

Za vzorčenje, fizikalno-kemijske  in biološke  analize odvzetih vzorcev vode  so se uporabljale analizne metode, ki so določene s standardi iz  Pravilnika o monitoringu  stanja površinskih voda (Ur.l. RS št. 10/09, št. 81/2011; št.73/16 ).Vzorčenje površinskih tekočih vod – rek, je bilo izvedeno po akreditirani metodi (akreditacija laboratorija po SIST EN ISO/IEC 17025 – št. akreditacijske listine ERICo Velenje LP-018) v skladu s standardom SIST ISO 5667-6 (Navodilo za vzorčenje iz rek in vodnih tokov; Preskusna metoda PM7.10). Pri vzorčenju smo upoštevali tudi standard SIST EN 5667-2 (Navodilo o tehnikah vzorčenja). Priprava vzorcev na terenu, transport in skladiščenje odvzetih vzorcev vode je potekalo v skladu s standardom SIST ISO 5667-3 (Navodila za shranjevanje in ravnanje z vodnimi vzorci; Preskusna metoda PM1.73).

Merilna mesta:

Selo nad Velenjem: Vzorce smo pobirali pod mostom ceste za Trebeliško, na območju 25 m. Brežine so na levem bregu naravne, na desnem so urejene (veliki kamni), porasle s travami, grmičevjem in drevesi. Na desni strani struge pelje cesta, v ozadju je naselje in manjši industrijski obrati  ter delavnice, na levi strani struge pa je v zaledju gozd. Rečno dno je naravno, prevladujejo kamni in prodniki.

Voda je bila na pogled vedno čista,  ni imela neprijetnega vonja, pod prodniki pa nikoli ni bilo prisotnih črnih lis.

Velenje: Vzorce smo pobirali pod mostom čez Pako za mizarstvom Meh,  na območju 25 m. Brežine so delno urejene, porasle s travo. Rečno dno je prodnato s posameznimi večjimi kamni. Voda je bila običajno dokaj čista, brez neprijetnega vonja, črnih lis pod prodniki ni bilo, v sedimentih ni bilo anaerobnega stanja.

Pesje (za Gorenjem): Vzorce smo pobrali v Pesju, za Gorenjem, za trgovino Hofer, ob vrtovih, za ovinkom reke Pake, kjer se struga izravna proti Klasirnici. Rečno dno je iz prodnikov, večjih kamnov, ob robovih struge pa je muljevito. Voda je bila čista, brez vonja, pod kamni in prodniki ni bilo vidnih črnih lis.

- REZULTATI

Oceno stanja vodnega telesa smo pripravili po predpisani zakonodaji za analizirane parametre, glede na obstoječe kriterije vrednotenja  in elemente kakovosti, ki to že dopuščajo.

Lestvica za oceno ekološkega stanja je petstopenjska: zelo dobro, dobro, zmerno, slabo in zelo slabo stanje.

Reka PAKA –   merilno mesto  SELO NAD VELENJEM (leto 2016)

Kemijsko stanje:

Glede na analizirane parametre, dobljene rezultate ter predpisane okoljske standarde kakovosti, je bilo na tem merilnem mestu  določeno  dobro kemijsko stanje.

Ekološko stanje:

- Vrednotenje rezultatov parametrov posebnih onesnaževal pokaže, da vodno telo na tem merilnem mestu  izpolnjuje  pogoje za dobro  ekološko stanje.

- Vrednotenje na osnovi bioloških elementov kakovosti (modula bentoški nevretenčarji in fitobentos) je pokazalo dobro ekološko stanje.

- Vrednotenje na osnovi rezultatov splošnih fizikalno kemijskih elementov  je pokazalo  dobro ekološko stanje  glede na  BPK5 in na osnovi nitratov dobro ekološko stanje. Za vse ostale splošne fizikalno kemijske parametre še ni določenih kriterijev za razvrstitev v ekološke razrede.  Glede na razpoložljive rezultate in kriterije lahko ocenimo, da vodno telo na tem merilnem mestu  dosega dobro ekološko stanje.

Reka PAKA –  merilno mesto  VELENJE (leto 2016)

Kemijsko stanje:

Glede na analizirane parametre, dobljene rezultate ter predpisane okoljske standarde kakovosti, je bilo na tem merilnem mestu določeno dobro kemijsko stanje.

Ekološko stanje:

- Vrednotenje rezultatov za parametre posebnih onesnaževal pokaže, da vodno telo na tem merilnem mestu izpolnjuje  pogoje za dobro  ekološko stanje.

- Vrednotenje na osnovi bioloških elementov kakovosti (modula bentoški nevretenčarji in fitobentos) je pokazalo dobro ekološko stanje.

- Vrednotenje na osnovi rezultatov splošnih fizikalno kemijskih elementov je pokazalo  glede na BPK5 dobro ekološko stanje in glede na nitrate dobro ekološko stanje. Ocena stanja vodnega telesa je dobro ekološko stanje.

Reka PAKA –  merilno mesto Pesje  (za Gorenjem (leto 2016)

Kemijsko stanje:

Glede na analizirane parametre, dobljene rezultate ter predpisane okoljske standarde kakovosti, je bilo na tem merilnem mestu določeno dobro kemijsko stanje.

Ekološko stanje:

- Vrednotenje rezultatov za parametre posebnih onesnaževal pokaže, da vodno telo na tem merilnem mestu izpolnjuje  pogoje za dobro  ekološko stanje.

- Vrednotenje na osnovi bioloških elementov kakovosti (modula bentoški nevretenčarji in fitobentos) je pokazalo dobro ekološko stanje.

- Vrednotenje na osnovi rezultatov splošnih fizikalno kemijskih elementov je pokazalo  glede na BPK5  in glede na nitrate dobro ekološko stanje. Ocena stanja vodnega telesa je dobro ekološko stanje.

PRIMERJAVA STANJA VODNEGA TELESA V LETIH 2006 - 2016

Primerjava stanja reke Pake v letih 2006 – 2016 pokaže, da se ocena kakovostnega stanja reke Pake v tem obdobju ni spreminjala. Rezultati iz leta 2016 so pokazali nekoliko višje vsebnosti bora in niklja v vodi na merilnem mestu Paka Pesje za Gorenjem, kot pa na merilnih mestih v Selu in v Velenju,  vendar letne povprečne vrednosti teh parametrov ne presegajo predpisanih LP-OSK za dobro stanje.

PRIMERJAVA STANJA REKE  PAKE IN OSTALIH VODOTOKOV  V SLOVENIJI

V reki Paki je bilo na merilnih mestih Selo nad Velenjem, v Velenju in v Pesju za Gorenjem določeno dobro kemijsko stanje in dobro ekološko stanje.

Primerjava s kakovostjo rečne vode na merilnih mestih drugih slovenskih rek:

(Ocena ekološkega stanja vodotokov za obdobje 2009 - 2015, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2016):

Preiskave so bile opravljene na skupaj 135 merilnih mestih na vodotokih v Sloveniji.

Zelo dobro ekološko stanje je bilo določeno na 6 merilnih mestih (4,3%), dobro ekološko stanje na 78 merilnih mestih (58%), zmerno ekološko stanje na 42 merilnih mestih (31%),slabo ekološko stanje na 8 merilnih mestih (6%) in zelo slabo ekološko stanje je bilo določeno na 1 merilnem mestu (0,7%).