MONITORING VODOTOKA PAKA – SELO NAD VELENJEM IN V VELENJU V LETU 2014

Izvajalec: ERICoVelenje, Inštitut za ekološke raziskave, d. o. o.
Povzetek pripravil: ERICoVelenje, Inštitut za ekološke raziskave, d. o. o.

IZVLEČEK
Preiskave kakovosti površinskih tekočih voda Šaleške doline opravljamo kontinuirano že dve desetletji. .  V letu 2014 smo opravili preiskave vodotoka Paka na dveh vzorčevalnih mestih za Mestno občino Velenje. V vzorcih vode so bile opravljene fizikalno kemijske analize (temperatura, pH, kisik, specifična električna prevodnost, motnost, trdote, suspendirane snovi, KPKd, BPK5,  amonij, nitrat, nitrit, ortofosfat, sulfat,  klorid, celokupn ifosfor),  opravili pa smo tudi biološke preiskave fitobentosa in bentoških nevretenčarjev. Na osnovi vseh rezultatov smo določili kemijsko in ekološko stanje  vodnega telesa  na obeh merilnih mestih.

UVOD
Za življenje na našem planetu je potreben zrak, voda, hrana, prostor..., zato vodo pameten človek ceni, pazi na njeno kakovost, redno spremlja stanje vode, jo ohranja za potomce. Monitoring zagotavlja redno spremljanje stanja nekega vodnega telesa.

Reka Paka spada po tipologiji rek med Male reke pod kraškim izvirom_Predalpsko hribovje _donavsko porečje. Porečje reke Pake meri 210 km2. Njen pretočni režim je pluvialno- nivalni z jesenskimi (dežnimi) in spomladanskimi (topljenje snega) viški. V zgornjem toku teče po hribovskem svetu, v velikem delu po soteski. Šaleška dolina predstavlja srednji tok Pake, je zelo gosto poseljen in za onesnaževanje Pake najpomembnejši. Največji vodotok v Šaleški dolini je Paka, a je obenem manjši hodournik in je podvržena velikim nihanjem v pretokih. Najnižji v Šoštanju ne dosegajo niti 0,2 m3/s, najvišji pa dosegajo 100 m3/s, srednji srednji pretok Pake znaša 2,6 m3/s. Problematični so predvsem nizki pretoki, saj sušna obdobja trajajo tudi do dva meseca in več.

Od leta 2002 smo priča spremembam v vrednotenju kakovostnega stanja površinskih tekočih voda, ki jih usmerja  Evropska skupnost, vsaka dežela pa jih mora vključiti v svoje okolje in jih  prilagoditi svojim specifičnim okoljskim danostim. To zahteva veliko dela in dobro poznavanje stanja vseh segmentov okolja v posameznih deželah, zato ta metodologija vrednotenja, ki nam bo dala ekološki status vodnega telesa, še ni povsem dokončana.

Predpisana zakonodaja v Sloveniji:

- Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda (Ur.l.RS št.10/2009).

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah monitoringu stanja površinskih voda ( Ur.l.. RS št. 81/2011).

- Uredba o stanju površinskih voda (Ur.l.RS št. 14/2009).

- Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju površinskih voda (Ur. l. RS št. 98/2010; Ur. l. RS št. 96/2013).

VZORČENJE
Opravljali  smo monitoring vodotoka Paka na vzorčevalnih mestih Selo nad Velenjem in v Velenju. Vzorčenje za splošne  fizikalno kemijske parametre in parametre posebnih onesnaževal smo opravili štirikrat letno, za parametre kemijskega stanja enkrat mesečno in za preiskave bioloških elementov kakovosti dvakrat letno.

Način vzorčenja:

Za vzorčenje, fizikalno-kemijske  in biološke  analize odvzetih vzorcev vode  so se uporabljale analizne metode, ki so določene s standardi iz  Pravilnika o monitoringu  stanja površinskih voda (Ur.l. RS št. 10/09, št. 81/2011).

Vzorčenje površinskih tekočih vod – rek, je bilo izvedeno po akreditirani metodi (akreditacija laboratorija po SIST EN ISO/IEC 17025 – št. akreditacijske listine ERICo Velenje LP-018) v skladu s standardom SIST ISO 5667-6 (Navodilo za vzorčenje iz rek in vodnih tokov; Preskusna metoda PM7.10). Pri vzorčenju smo upoštevali tudi standard SIST EN 5667-2 (Navodilo o tehnikah vzorčenja). Priprava vzorcev na terenu, transport in skladiščenje odvzetih vzorcev vode je potekalo v skladu s standardom SIST ISO 5667-3 (Navodila za shranjevanje in ravnanje z vodnimi vzorci; Preskusna metoda PM1.73).

- MESTA VZORČENJA

Selo nad Velenjem: Vzorce smo pobirali pod mostom ceste za Trebeliško, na območju 25 m. Brežine so na levem bregu naravne, na desnem so urejene (veliki kamni), porasle s travami, grmičevjem in drevesi. Na desni strani struge pelje cesta, v ozadju je naselje in manjši industrijski obrati  ter delavnice, na levi strani struge pa je  v zaledju gozd. Rečno dno je naravno, prevladujejo kamni in prodniki.

Voda je bila na pogled vedno čista,  ni imela neprijetnega vonja, pod prodniki pa nikoli ni bilo prisotnih črnih lis.

Velenje: Vzorce smo pobirali pod mostom čez Pako za mizarstvom Meh,  na območju 25 m. Brežine so delno urejene, porasle s travo. Rečno dno je prodnato s posameznimi večjimi kamni. Voda je bila običajno dokaj čista, brez neprijetnega vonja, črnih lis pod prodniki ni bilo, v sedimentih ni bilo anaerobnega stanja.

- REZULTATI

Oceno stanja vodnega telesa smo pripravili po predpisani zakonodaji za analizirane parametre, glede na obstoječe kriterije vrednotenja  in elemente kakovosti, ki to že dopuščajo.

Lestvica za oceno ekološkega stanja je petstopenjska: zelo dobro, dobro, zmerno, slabo in zelo slabo stanje.

Reka PAKA –   merilno mesto  SELO NAD VELENJEM (leto 2014)

Kemijsko stanje: Glede na analizirane parametre, dobljene rezultate ter predpisane okoljske standarde kakovosti, je bilo na tem merilnem mestu  določeno  dobro kemijsko stanje.

Ekološko stanje:

- Vrednotenje rezultatov parametrov posebnih onesnaževal pokaže, da vodno telo na tem merilnem mestu  izpolnjuje  pogoje za dobro  ekološko stanje.

- Vrednotenje na osnovi bioloških elementov kakovosti (modula bentoški nevretenčarji in fitobentos) je pokazalo dobro ekološko stanje.

- Vrednotenje na osnovi rezultatov splošnih fizikalno kemijskih elementov  je pokazalo zelo dobro ekološko stanje  glede na  BPK5 in na osnovi nitratov dobro ekološko stanje. Za vse ostale splošne fizikalno kemijske parametre še ni določenih kriterijev za razvrstitev v ekološke razrede.

Glede na razpoložljive rezultate in kriterije lahko ocenimo, da vodno telo na tem merilnem mestu  dosega dobro ekološko stanje.

Reka PAKA –  merilno mesto  VELENJE (leto 2014)

Kemijsko stanje: Glede na analizirane parametre, dobljene rezultate ter predpisane okoljske standarde kakovosti, je bilo na tem merilnem mestu določeno dobro kemijsko stanje.

Ekološko stanje:

- Vrednotenje rezultatov za parametre posebnih onesnaževal pokaže, da vodno telo na tem merilnem mestu izpolnjuje  pogoje za dobro  ekološko stanje.

- Vrednotenje na osnovi bioloških elementov kakovosti (modula bentoški nevretenčarji in fitobentos) je pokazalo dobro ekološko stanje.

- Vrednotenje na osnovi rezultatov splošnih fizikalno kemijskih elementov je pokazalo  glede na BPK5 zelo dobro ekološko stanje in glede na nitrate dobro ekološko stanje.

Ocena stanja vodnega telesa je dobro ekološko stanje.

PRIMERJAVA STANJA VODNEGA TELESA V LETIH 2006 - 2014

Primerjava stanja reke Pake v letih 2006 – 2014 pokaže, da se ocena kakovostnega stanja reke Pake v tem obdobju ni  spreminjala..

- PRIMERJAVA STANJA REKE  PAKE IN OSTALIH VODOTOKOV  V SLOVENIJI

V letu 2010 je kemijsko stanje ocenjeno za 81 merilnih mestih  na rekah v Sloveniji.

Primerjava s kakovostjo rečne vode na merilnih mestih drugih slovenskih rek kaže, da voda na vseh merilnih mestih dosega dobro kemijsko stanje (Ocena stanja rek v Sloveniji, ARSO, januar 2012). Ekološko stanje pa je dobro  v 26 % vseh odvzetih vzorcev, za večino slovenskih rek je bilo določeno  zmerno ekološko stanje (61%) – glej spodnji graf (Ocena stanja rek v Sloveniji, ARSO, januar 2012). Podatki  kažejo, da je Paka na merilnih mestih Selo nad Velenjem in v Velenju v slovenskem merilu med dobro ohranjenimi rekami

.

Graf 1: Ekološko stanje rek v Sloveniji leta 2009, 2010 – biološki elementi kakovosti (Ocena stanja rek v Sloveniji, ARSO, januar 2012)

- VIRI:

- Rejic, M. 1988: Sladkovodni ekosistemi in varstvo voda, Biotehniška fakulteta, Ljubljana.

- Ocena stanja rek v Sloveniji, ARSO, januar 2012.

- Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda (Ur.l.RS št.10/2009, št. 81/2011).

- Uredba o stanju površinskih voda (Ur.l.RS št. 14/2009, 98/2010; 962013).

Poročilo je v celoti dostopno na Uradu za urejanje prostora MOV.