MONITORING VODOTOKOV V MESTNI OBČINI VELENJE V LETU 2018 
Eurofins ERICo Slovenija izvaja monitoring reke Pake v MOV od leta 2006. Gre za skrajšano verzijo poročila za leto 2018, poročilo v celoti je dostopno na Uradu za urejanje prostora MOV.

MONITORING VODOTOKOV V MESTNI OBČINI VELENJE  V LETU 2018

Izvajalec: Eurofins ERICo Slovenija, d. o. o.

IZVLEČEK

Preiskave kakovosti površinskih tekočih voda Šaleške doline opravljamo kontinuirano že dve desetletji. V letu 2018 smo za Mestno občino Velenje  opravili preiskave vodotoka Paka na treh vzorčevalnih mestih in vodotoka Lepena na dveh vzorčevalnih mestih.  V vzorcih vode so bile opravljene fizikalno kemijske analize (temperatura, pH, koncentracija v vodi raztopljenega kisika, specifična električna prevodnost, motnost, trdote, suspendirane snovi, KPKd, BPK5,  amonij,  nitrat,  nitrit, ortofosfat, sulfat,  klorid, celokupni fosfor, celotni dušik, celotna trdota, kadmij, svinec, živo srebro, nikelj, arzen, baker, bor, cink, krom,  molibden,  mangan ) in preiskave bioloških elementov kakovosti fitobentosa in bentoških nevretenčarjev. V letu 2018 smo opravili tudi preiskave rečnih sedimentov. Na osnovi  rezultatov smo določili kemijsko in ekološko stanje vodnega telesa za posamezne elemente kakovosti.

Glede na razpoložljive rezultate in kriterije za oceno stanja, ki so že na voljo, lahko ocenimo, da vodotoki na vseh merilnih mestih dosegajo kriterije za dobro kemijsko in dobro ekološko stanje.

UVOD

Monitoring vodotokov v Mestni občini Velenje Paka smo v letu 2018 opravili na osnovi ponudbe Eurofins  ERICo Slovenija d.o.o. P 145/06/18 in pogodbe št. POG. – 0575/2018.  Pripravili smo poročilo o rezultatih analiz in oceno stanja vodotokov.

Redno spremljanje stanja vode je potrebno za ohranjanje njene kakovosti in pametno uporabo.

Reka Paka spada po tipologiji rek med Male reke pod kraškim izvirom_Predalpsko hribovje_donavsko porečje. Porečje reke Pake meri 210 km2. Njen pretočni režim je pluvialno-nivalni z jesenskimi (dežnimi) in spomladanskimi (topljenje snega) viški. V zgornjem toku teče po hribovskem svetu, v velikem delu po soteski. Šaleška dolina predstavlja srednji tok Pake, je zelo gosto poseljen in za onesnaževanje Pake najpomembnejši. Največji vodotok v Šaleški dolini je Paka, a je obenem manjši hodournik in je podvržena velikim nihanjem v pretokih. Problematični so predvsem nizki pretoki, saj sušna obdobja trajajo tudi do dva meseca in več. Pritoki jezer pa so zelo mali potoki, ki pa prinašajo hranilne snovi v jezera, zato je pomembno spremljati njihovo stanje.

VZORČENJE

Vzorčenje reke Pake je bilo v letu 2018 opravljeno štirikrat na merilnih mestih Selo pri Velenju,  v Velenju in v Pesju za Gorenjem, ter dvakrat v Lepeni. V vzorcih vode so v laboratoriju Eurofins ERICo Slovenija opravili fizikalno kemijske analize (pH, kisik, specifična električna prevodnost, motnost, trdota, suspendirane snovi, KPKd, BPK5, amonij, nitrat, nitrit, ortofosfat, sulfat, klorid, celokupni fosfor, celotni dušik, celotna trdota, kadmij, svinec, živo srebro, nikelj, arzen, baker, bor, cink, krom,  molibden,  mangan ) in preiskave bioloških elementov kakovosti – fitobentos in bentoške nevretenčarje. Na vseh merilnih mestih je bilo opravljeno tudi vzorčenje rečnih sedimentov enkrat letno.

Za vzorčenje, fizikalno-kemijske  in biološke  analize odvzetih vzorcev vode  so se uporabljale analizne metode, ki so določene s standardi iz  Pravilnika o monitoringu  stanja površinskih voda (Ur.l. RS št. 10/09, št. 81/2011; št.73/16 ).Vzorčenje površinskih tekočih vod – rek, je bilo izvedeno po akreditirani metodi (akreditacija laboratorija po SIST EN ISO/IEC 17025 – št. akreditacijske listine ERICo Velenje LP-018) v skladu s standardom SIST ISO 5667-6 (Navodilo za vzorčenje iz rek in vodnih tokov; Preskusna metoda PM7.10). Pri vzorčenju smo upoštevali tudi standard SIST EN 5667-2 (Navodilo o tehnikah vzorčenja). Priprava vzorcev na terenu, transport in skladiščenje odvzetih vzorcev vode je potekalo v skladu s standardom SIST ISO 5667-3 (Navodila za shranjevanje in ravnanje z vodnimi vzorci; Preskusna metoda PM1.73).

Predpisana zakonodaja v Sloveniji:

- Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda (Ur.l.RS št.10/2009, 81/2011, 73/2016).

- Uredba o stanju površinskih voda (Ur.l.RS št.14/2009, 98/2010, 96/2013, 24/2016).

- Pravilnik o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda (Ur.l. RS št. 63/05, 26/06, 32/2011, 8/2018).

Merilna mesta:

Reka Paka - Selo nad Velenjem: Vzorce smo pobirali pod mostom ceste za Trebeliško, na območju 25 m. Brežine so na levem bregu naravne, na desnem so urejene (veliki kamni), porasle s travami, grmičevjem in drevesi. Na desni strani struge pelje cesta, v ozadju je naselje in manjši industrijski obrati in delavnice, na levi strani struge pa je gozd. Rečno dno je naravno, prevladujejo kamni in prodniki. Voda je bila na pogled vedno čista, ni imela neprijetnega vonja, pod prodniki pa ni bilo prisotnih črnih lis, kot znak anaerobnega okolja.

Reka Paka - Velenje: Vzorce smo pobirali pod mostom čez Pako za mizarstvom Meh, na območju 25 m. Brežine so delno urejene, porasle s travo. Rečno dno je prodnato s posameznimi večjimi kamni. Voda je bila običajno dokaj čista, brez neprijetnega vonja, črnih lis pod prodniki ni bilo, v sedimentih ni bilo anaerobnega stanja.

Reka Paka - Pesje (za Gorenjem): Vzorce smo pobrali v Pesju, za Gorenjem. Rečno dno je iz prodnikov, večjih kamnov, ob robovih struge pa je muljevito.

Lepena pred Škalskim jezerom: Vzorce smo pobrali pred izlivom vode v jezero, pri konjereji v Škalah. Brežine so urejene, porasle z grmičevjem in travami, rečno dno je delno utrjeno z velikimi kamni, delno pa naravno.

Lepena pred Velenjskim jezerom: Vzorce smo pobrali pred izlivom vode v jezero, tik preden se struga vodotoka razširi in se prične mešanje z jezersko vodo. Dno vodotoka je kamnito, naravno, brežine so naravne in močno poraščene z grmičevjem.

- REZULTATI

Oceno stanja vodnega telesa smo pripravili po predpisani zakonodaji, glede na obstoječe kriterije vrednotenja  in elemente kakovosti, ki to že dopuščajo.

Lestvica za oceno ekološkega stanja je petstopenjska: zelo dobro, dobro, zmerno, slabo in zelo slabo stanje.

Reka Paka –  SELO NAD VELENJEM

Glede na analizirane parametre, dobljene rezultate ter predpisane okoljske standarde kakovosti, je bilo na tem merilnem mestu določeno dobro kemijsko stanje.

Vrednotenje rezultatov parametrov posebnih onesnaževal pokaže, da vodno telo na tem merilnem mestu  izpolnjuje  pogoje za dobro ekološko stanje.

Vrednotenje na osnovi bioloških elementov kakovosti je pokazalo dobro ekološko stanje glede na preiskave bentoških nevretenčarjev in fitobentosa.

Vrednotenje na osnovi rezultatov splošnih fizikalno kemijskih elementov je pokazalo  zelo dobro ekološko stanje  glede na  BPK5 in na osnovi nitratov dobro ekološko stanje. Za vse ostale splošne fizikalno kemijske parametre še ni določenih kriterijev za razvrstitev v ekološke razrede. Glede na razpoložljive rezultate in kriterije lahko ocenimo, da vodno telo na tem merilnem mestu dosega dobro ekološko stanje.

Reka Paka –  VELENJE

Glede na analizirane parametre, dobljene rezultate ter predpisane okoljske standarde kakovosti, je bilo na tem merilnem mestu določeno dobro kemijsko stanje.

Vrednotenje rezultatov za parametre posebnih onesnaževal pokaže, da vodno telo na tem merilnem mestu izpolnjuje  pogoje za dobro  ekološko stanje.

Vrednotenje na osnovi bioloških elementov kakovosti (modula bentoški nevretenčarji in fitobentos) je pokazalo dobro ekološko stanje.

Vrednotenje na osnovi rezultatov splošnih fizikalno kemijskih elementov je pokazalo  glede na BPK5  zelo dobro ekološko stanje in glede na nitrate dobro ekološko stanje.

Ocena stanja vodnega telesa je dobro ekološko stanje.

Reka Paka –  PESJE

Na osnovi analiziranih parametrov, dobljenih rezultatov in predpisanih okoljskih  standardov kakovosti, je bilo na tem merilnem mestu določeno dobro kemijsko stanje.

Vrednotenje rezultatov za parametre posebnih onesnaževal pokaže, da vodno telo na tem merilnem mestu izpolnjuje  pogoje za dobro  ekološko stanje.

Vrednotenje na osnovi bioloških elementov kakovosti (modula bentoški nevretenčarji in fitobentos) je pokazalo dobro ekološko stanje.

Ocena stanja na osnovi rezultatov splošnih fizikalno kemijskih elementov je pokazala  glede na BPK5 zelo dobro ekološko stanje in glede na nitrate dobro ekološko stanje.

Ocena stanja vodnega telesa je dobro ekološko stanje.

Lepena  –  PRED VELENJSKIM JEZEROM

Glede na analizirane parametre, dobljene rezultate ter predpisane okoljske standarde kakovosti, je bilo na tem merilnem mestu določeno dobro kemijsko stanje.

Vrednotenje rezultatov parametrov posebnih onesnaževal pokaže, da vodno telo na tem merilnem mestu  izpolnjuje  pogoje za dobro  ekološko stanje.

Ocena stanja na osnovi rezultatov splošnih fizikalno kemijskih elementov je pokazala  dobro ekološko stanje  glede na  BPK5 in na osnovi nitratov.

Glede na razpoložljive rezultate in kriterije lahko ocenimo, da vodno telo na tem merilnem mestu  dosega dobro ekološko stanje

Lepena  –  PRED ŠKALSKIM  JEZEROM

Vrednotenje na osnovi bioloških elementov kakovosti (modula bentoški nevretenčarji in fitobentos) je pokazalo dobro ekološko stanje.Glede na razpoložljive rezultate in kriterije lahko ocenimo, da vodno telo na tem merilnem mestu  dosega dobro ekološko stanje.

PRIMERJAVA STANJA VODNEGA TELESA V LETIH 2006 – 2018

Primerjava stanja reke Pake v letih 2006 – 2018 pokaže, da se ocena kakovostnega stanja reke Pake v tem obdobju ni spreminjala. Rezultati iz leta 2018 so pokazali nekoliko višje vsebnosti bora v vodi reke Pake na merilnem mestu Pesje, kot pa na merilnih mestih v Selu in v Velenju, vendar letna povprečna vrednost ne presega predpisanega LP-OSK za dobro ekološko stanje.

V letu 2018 so bile opravljene tudi določene preiskave v Lepeni pred Škalskim jezerom in pred Velenjskim jezerom. Primerjava stanja pokaže, da je ostalo stanje dobro, kot v letu 2017.