- čistopis

ODLOK

O UREDITVENEM NAČRTU GRAJSKI HRIB

II. FAZA, za del območja urejanja, R 4/6

v Velenju

(Odlok je objavljen v Uradnem vestniku Mo Velenje št.:  16/91)

- UVODNE DOLOČBE

- člen

Sprejme se ureditveni načrt Grajski hrib, II. faza, ki ga je izdelal Zavod za urbanizem Velenje pod št. projekta 825/89-UN-P, v avgustu 1990. Sestavni deli ureditvenega projekta so naslednji projekti:

- UN Grajski hrib, II. faza – komunalni del – idejne zasnove ceste, ZUV štev. 825/90-CE-IP,

-	UN Grajski hrib, II. faza – komunalni del – idejne zasnove kanalizacije, ZUV štev. 825/90-

KA-IP,

- UN Grajski hrib, II. faza – komunalni del – idejne zasnove vodovoda, ZUV štev. 825/90-

VO-IP,

- Toplifikacija iz sistema DOT v okviru UN Grajski hrib – idejni projekt Vekos, št. 20-90-T,

- UN Grajski hrib, II. faza – zunanja razsvetljava, idejni projekt, Elektro Celje, št.1827,

- UN Grajski hrib – idejni projekt kabelskega razdelilnega sistema za KS Staro Velenje – Gorenje Servis, št. 62337-9012 in

- UN Grajski hrib, II. faza – telefonsko omrežje, idejna zasnova PTT Celje, št. 73/90.

- člen

Ureditveni načrt območja urejanja R 4/6 je usklajen z določbami družbenega plana občine Velenje 86-90, ki na območju predvideva nadaljevanje ureditvenih del na kulturnem spomeniku – Velenjskem gradu in grajskem parku.

# II. OBMOČJE OBRAVNAVE

- člen

Območje UN Grajski hrib, II. faza zajema parcele v k. o. Velenje, št.: 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152 in 3153.

Območje UN Grajski hrib meji s parcelami k. o. Velenje, št.: 3134, 3142, 3146, 3147, 3157/2, 3157/1, 3135, 3137, 3136, 3138, 3155, 3154, 3128, 3133, 3597.

Meja območja UN poteka po zunanjih mejah naslednjih parcel (gledano od začetka poti nad vilo Bianco, v smeri urinega kazalca): 3148, 3130, 3129, 3132, 3133 in prečka parcelo 3149. Na zahodnem delu meja ne poteka natančno po mejah parcel 3132 in 3133, vendar je usklajena z mejo zazidalnega načrta za Staro Velenje P-376 IZN, Zavod za urbanizem Velenje (Uradni vestnik občine Velenje, št. 2/88).

# III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN POSEGANJE V PROSTOR

- člen

Na območju se v celoti ohranjajo obstoječe funkcije-kulturna in parkovna dejavnost, kar je v skladu s posebno kulturno, znanstveno, zgodovinsko in estetsko vrednostjo gradu in celotnega Grajskega hriba. Prostor se le ponovno izoblikuje, vzdržuje in ohranja.

Območje Grajskega hriba je potrebno urejati kot celoto, enovito, upoštevaje vsa izhodišča tega odloka oziroma UN.

- člen

5. 1. GRAJSKI HRIB:

Grajski hrib je potrebno urediti v celoti in ga zaščititi kot vedutno območje gradu in kot

spomenik oblikovane narave (grajski park).

- 1. 1. Krajinsko oblikovanje Grajski park:

- V zasnovi ureditve grajskega parka je potrebno ohraniti osnovni koncept parka – vrta :

parter, parkovni del, ekstenzivna kmetijska raba in gozd.

- Zasnova parka mora upoštevati ureditveni načrt v celoti: kombinacija geometrijske

zasnove parterja in organske zasnove celotnega parka.

- Za ureditev parterja je potrebno izdelati variantne rešitve in jih javno razgrniti. Na osnovi

izbrane rešitve je potrebno izdelati izvedbeni projekt. Pri oblikovanju parterja je potrebno upoštevati osnovne elemente parterja:

- geometrijsko zasnovo parterja v dveh nivojih, z glavnim vhodom na zgornjem platoju in osno povezavo z objektom in parkovnim delom,

- fontana na zgornjem platoju in

- rondo na spodnjem,

- spodnji (vhodni) del parterja obrobljen s suhozidom (obraslim z bršljanom) in striženo živico ter

- peščene poti.

- Parkovni del grajskega vrta mora biti oblikovan na osnovi obstoječih, organskih form s

posameznimi geometrijskimi elementi (drevored) = angleško krajinski slog (romantika).

- Bazen je potrebno rekonstruirati, mu povrniti zasnovano obliko. Izdelati je potrebno

projekt  njegove obnove.

- Vse poti znotraj UN morajo biti peščene, širine okoli 2 m, urgentna pot do gradu mora biti

makadamsko utrjena, peščena, širine okoli 3 m. Dostop do gradu, od rampe dalje ne sme biti asfaltiran. Površina te poti naj bo peščena ali pa naj bo utrjena z naravnim kamnom v kombinaciji s peskom.

- Materiali: pesek, kamen, les. Uporaba betona je dopustna zgolj kot osnova, ki mora biti primerno zakrita.

5.1. 2. Oprema parka:

Celotna oprema parka mora biti diskretna, estetska in skladna v obliki ter izboru materialov. Zaradi stilistične neopredeljenosti parka se ne postavlja zahteva po značilni opremi, ampak skladnosti s celotno podobo grajskega kompleksa. S ciljem oblikovanja celovite podobe grajskega kompleksa je potrebno natečajno pridobiti izvedbeni projekt, ki bo oblikovno preciziral vse elemente opreme. Osnovne usmeritve za oblikovanje opreme so naslednje:

- Paviljon – tlorisna oblika naj bo pravilni osmerokotnik. Gabarit naj ne presega 4 x 4 m, v višino 5 m. Vhod naj bo z južne strani. Paviljon bo stal na podstavku enakih dimenzij in bo v notranjosti utrjen s primernim tlakom. Notranjost paviljona naj bo dodatno opremljena s klopmi. Paviljon mora biti skladen z ostalo opremo.

- Fontana mora biti oblikovana skladno z zasnovo parterja in skladno z drugo opremo.

- Koši za smeti – stoječi neposredno na tleh ali stojalu. Ne smejo biti pritrjeni na drevesa ali drugo opremo v parku. Lokacije se predvidijo v izvedbenem projektu.

- Svetilke – visoke + nizke + viseče (mostovž, paviljon) + stenske, oblikovane enotno. Lokacije so v ureditvenem načrtu predvidene, vendar se glede na obliko dopušča sprememba.

- Klopi – statične + premične, oblikovane enotno. Klopi naj bodo udobne in estetske. Lokacije statičnih klopi se predvidijo v izvedbenem projektu.

- Količki naj bodo oblikovani tako, da so lahko samostojni ali povezani v verigo.

- Napisi in smerokazi naj bodo čitljivi, dovolj diskretni in jasni.

- Vsa funkcionalna oprema (električne omarice, pokrovi na jaških, vodni rezervoar, idr.) mora biti nameščena na skritih mestih in primerno oblikovana.

5.1. 3. Zasaditev:

- Znotraj parka se lahko posekajo samo drevesa, ki jih za posek predvideva UN. Za vse druge poseke je potrebno pridobiti soglasje projektanta.

-	Pretežni del visoke vegetacije se mora ohraniti, nekatera drevesa se nadomestijo, nekatera 	se potem, ko bodo odmrla ne bodo nadomestila. Izbor vrst in namestitev drevja je razvidna	iz situacije zasaditve (grafična priloga UN, list 5), popis drevja in natančen opis je sestavni del projekta.

- Profilirani bazen, ki bo obnovljen, bo zasajen z vodno vegetacijo.

- Grmovnice se v parku lahko pojavijo le izjemoma, park mora biti nasprotje čistih ploskev in volumnov, zato morajo biti travnate površine redno košene.

- Sadovnjak na severo – zahodnem pobočju se odstrani, uredi se gozdni rob, travnik bo košen. Sadovnjak na južnem pobočju pa se ohrani in obnavlja v ekstenzivni obliki.

- Gozd grajskega hriba je potrebno uvrstiti v kategorijo parkovnih gozdov in ga temu primerno urediti.

- Zaradi posebnih problemov oblikovanja, urejanja, varovanja in vzdrževanja gozda na grajskem hribu, se morajo na terenu označiti drevesa in grmovnice, ki jih je potrebno posekati. Delo morata strokovno opraviti gozdar in projektant UN. Po ureditvi je potrebno gozd redno vzdrževati.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti ureditvi gozdnega roba na območju parka.

Za odprtje vedute grajskega hriba in sanacijo pobočja (nevarnost podiranja drevja), se mora izdelati posebna naloga, ki bo ta problem strokovno obdelala (estetski, kulturno – zgodovinski, gozdno – vegetacijski in varnostni vidik).

5. 1.4. Pot na grad:

- Pot je potrebno obnoviti in utrditi.

-	Materiali: les, kamen in pesek. Uporaba betona je dopustna zgolj kot osnova, ki mora biti

primerno zakrita.

- Ob poti morajo biti primerno urejena počivališča: klopi, osvetlitev, koši za smeti. Oprema

in materiali morajo biti enaki kot v parku.

- Vstop iz Starega Velenja mora podrobno obdelati poseben projekt, ki bo upošteval

izhodišča in zahteve tega UN in UN revitalizacije Starega Velenja.

5. 2. GRAD Z OBZIDJEM:

Grad Velenje je razglašen za kulturni spomenik, ki ima kot del kulturne dediščine posebno kulturno, znanstveno, zgodovinsko in estetsko vrednost.

5. 2. 1. Arhitekturni posegi:

Za obnovo gradu z obzidjem mora biti izdelan projekt celotne ureditve objekta z neposredno okolico. Pri oblikovanju projekta je potrebno upoštevati naslednje:

- vsi posegi morajo biti dogovorjeni s pristojnim zavodom za varovanje naravne in kulturne dediščine, ki pred projektiranjem poda pogoje

- dejavnosti v objektu morajo biti skladne z določili varovanja kulturnega spomenika

- obnoviti je strešno kritino na celotnem objektu tako, da bo le-ta enotna

- zunanja fasada zahteva nov omet. Vsi kamnoseški detajli se naj očistijo in ostanejo vidni

- samovoljni oblikovalski posegi v smislu romantiziranja so nedopustni

- novi detajli, ki jih zahteva adaptacija, morajo biti sodobni in naj ne posnemajo starih originalnih grajskih detajlov

- tam, kjer so ostanki starega dovolj vidni, se jih naj rekonstruira s starimi materiali in na stari način. Kjer je spremenjena funkcija objekta in zabrisani ostanki preteklosti pa se naj postopa kot pri novogradnjah, s sodobnimi materiali in detajli.

# IV. POGOJI KOMUNALNEGA IN PROMETNEGA UREJANJA OBMOČJA

- člen

Vsa komunalna oprema, ki bo vidna, mora biti oblikovno prilagojena parku in ne sme biti tipska.

Potek infrastrukturnih vodov je preciziran v projektih, navedenih v 1. členu.

Prometna ureditev – ceste, pešpoti:

7.člen

Novopredvideni dovoz na grad poteka v prvem – spodnjem delu po novi trasi. Nadaljevanje ceste poteka po obstoječi trasi z izboljšanimi elementi. Poveča se širina ceste na 5,00 m, utrditev je izvedena v asfaltu iz eruptivnih materialov zaradi velikih vzponov (do 15%).

Obstoječi priključek ceste na grad z Ljubljanske ceste se preuredi v pešpot širine 2,0 m.

Obstoječo pešpot iz Starega Velenja na grad je potrebno rekonstruirati (stopnice, oporni zidovi iz naravnega kamna) v skladu s pogoji krajinskega oblikovanja.

Pešpot okoli gradu se obdela podobno, v peščeni izvedbi in širine 2,0 do 4,0 m.

Mirujoči promet – parkirna mesta:

Spodnje parkirišče ima 13 parkirnih mest za osebne avtomobile in 9 za avtobuse, zgornje pa 16 parkirnih mest za osebne avtomobile.

8. člen

Odvodnjavanje – kanalizacija

Predvidena je ločena kanalizacija za meteorne in fekalne vode.

Kanali A, B, C, D so meteorni in služijo za odvodnjavanje cest in pešpoti. Fekalni kanal je predviden od obstoječe greznice za objekt gradu, do fekalne kanalizacije v Foitovi cesti.Zaradi velikih padcev so za obe kanalizaciji predvidene plastične UKC cevi profila DN 200 in 315.Revizijski jaški so montažni iz cevi FI 80 in FI 110 cm.

9.člen

Zasnova vodovoda:

V ZN Za gradom je predviden nov rezervoar na koti 475 m, kar bo zadoščalo za napajanje grajskega kompleksa in bodočega objekta depandans in garderob pod skakalnicami.Vodovod za grad se odcepi iz jaška J 17 in vodi do parka na gradu.Vodovodna mreža bo izvedena iz PVC cevi DN 110 mm, kar bo zadostovalo tudi za hidrantni vod.

10.člen

Zasnova toplifikacije:

Predvidena je možna trasa toplovoda do bodoče interne toplotne podpostaje, ki bi morala biti locirana na gradu.Priključek za grad je predviden iz obstoječega jaška J2 na vročevodu Podkraj.Vročevod naj bi imel dimenzije 2 x NO 32/NP 25.Pod Ljubljansko cesto poteka toplovod v povozni kineti, dalje pa v nepovozni kineti iz betonskih cevi FI 40 cm.

11.člen

Javna razsvetljava:

Potrebno je urediti kompleksno zunanjo razsvetljavo.Priklop elektrike bo izveden v obstoječi transformatorski postaji TP Grad.Predvideni so posamezni tipi svetilk in pajanje s kablom 4 x 16 mm2.

V parku bodo nizke luči, zgornji drevored bo na koncu osvetljen s talnim reflektorjem, v paviljonu in mostovžu bo viseča lučka.Fontana bo osvetljena od znotraj.Pot na grad in dovoz do gradu bodo osvetljeni z visokimi lučmi.

12.člen

Kabelsko razdelilni sistem:

KRS priključek bo speljan iz KRS Staro Velenje.Napajan bo iz ojačevalnega mesta SOM 1.3.Kabel bo potekal zemeljsko, po strmem, poraščenem pobočju grajskega hriba, v globini 0.8m.

## V.	ETAPNOST IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA

13.člen

Vsi obnovitveni posegi na celotnem območju, vključenem v ureditveni načrt, se bodo izvajali etapno. Etapnost izvajanja UN je razvidna na grafičnem listu štev.11.

1.etapa:

- izdelava projektne dokumentacije za obnovo gradu in za izvedbo zunanje ureditve

- ureditev celotnega gradu z obzidjem (obnova objektov, dvorišča in atrija)

2.etapa

-    izvedba poti na grad iz zahoda in poti ob obzidju z dostopom, počivališči in komunalno

ureditvijo

3.etapa

- natečajna pridobitev izvedbenega projekta parterja

- izvedba parterja in sicer:

3.A  -  poti, povezave, zidovi,komunalna ureditev

3.B  -  ureditev detajlov in zasaditev

4.etapa

- zunanja ureditev parka s potmi, komunalno ureditvijo in zasaditvijo

5.etapa

- izvedba detajlov v celotnem parku

- izvedba bazena in paviljona na južnem pobočju Grajskega hriba

6.etapa

-   ureditev pobočij Grajskega hriba in opredelitev vegetacije, ki se mora iz varstvenih   razlogov odstraniti

7.etapa

- rekonstrukcija dovozne ceste in obnova drevoreda.

# VI.OSTALI POGOJI

14.člen

Do pričetka obnovitvenih del, ostaja namembnost zemljišča in objektov v območju UN         nespremenjena.

15.člen

Nosilec realizacije UN je Sekretariat za družbene dejavnosti občine Velenje.Posamične investicije za realizacijo UN bodo razvidne iz investicijskega programa, ki ga pripravi nosilec realizacije najkasneje do 1.1.1993.

16.člen

Pri izdelavi izvedbenih projektov komunalne, cestne in energetske infrastrukture, je upoštevati idejne projekte, navedene v uvodnih določbah in pogoje urejanja, precizirane v poglavju IV.

Izvedbeni projekti za obnovo gradu z obzidjem, obnovo parka s parterjem, opremo parka in za zasaditev, morajo temeljiti na oblikovalsko – funkcionalnih izhodiščih ureditvenega načrta, ki so precizirane v poglavju III.

17.člen

Eventuelne tolerance pri projektiranju in izvedbi so dopustne le v primeru, da je predhodno pridobljeno pismeno soglasje pristojnih služb (Sekretariat za družbene dejavnosti v sodelovanju s pristojnim zavodom za varovanje narave in kulturne dediščine in z odgovornim projektantom UN ter upravo za varstvo okolja in urejanje prostora SO).

18.člen

Posegi, ki jih predvideva ureditveni načrt, se lahko izvajajo le v skladu s smernicami za izdajo lokacijske odločbe, ki jih izdela pristojna urbanistična služba.

# VII.KONČNE DOLOČBE

19.člen

Nadzor nad izvajanjem odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe Skupščine občine Velenje in pristojni zavod za varovanje naravne in kulturne dediščine.

20.člen

Ureditveni načrt Grajski hrib – II.-faza, P 825/89-UN-P s sestavnimi deli (projekti navedeni v I.členu odloka) je občanom, delovnim organizacijam, ter drugim organizacijam in skupnostim stalno na vpogled pri Upravi za varstvo okolja in urejanje prostora občine Velenje.

21.člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi Uradnem vestniku občine Velenje.

Številka: 352-015/89-03

Datum:   3.12.1991

P r e d s e d n i k

### Skupščine občine Velenje

Pankrac Semečnik, s.r.