- čistopis

## ODLOK O

UREDITVENEM NAČRTU ZA OBMOČJE KAMNOLOMA PAKA

( del območja urejanja E 3/1)

(Odlok je objavljen v Uradnem vestniku MOV, št. 8/97)

### SPLOŠNE DOLOČBE

- člen

S tem odlokom se sprejme Ureditveni načrt za območje kamnoloma Paka (del območja urejanja E 3/1), ki ga je izdelala URBANA Kočar in Kočar d.n.o., projekt številka 10/95 z datumom Februar 1997, in je sestavni del tega odloka, z naslednjo vsebino:

A/       PROJEKTNI DOKUMENT

B/       TEKSTUALNI DEL:

  - Uvod – splošni podati

2.0.     	Usklajenost UN s planskimi usmeritvami občine Velenje

3.0.     	Prostorski pogoji za realizacijo UN

- Prostorske ureditve po posameznih področjih

- Zemljišča

- Etapnost  izvajanja  UN

- Soglasja k UN

C/       GRAFIČNI DEL:

merilo:

list št. 1:

Izrezi iz planskih aktov občine Velenje:

1.1.

Dolgoročni plan občine Velenje za obdobje 1986 do 2000 / dopolnjen 1989:

1.1.a

kartografski del: zasnova rudnin                                                        1:25000

1.1.b

kartografski del:

določitev ureditvenih območij                                                           1:5000

1.1.c

kartografska dokumentacija                                                               1:5000

1.2

Družbeni plan občine Velenje za obdobje 1986 do 1990:

1.2.a

Namenska raba površin in organizacija dejavnosti v območjih posegov v prostor

1:5000

list št. 2:

Izrez iz začasnih PUP za območje planske celote 03:

Območja urejanja, območja obveznih varovanj                                 1:5000

list št. 3:

širši prikaz območja UN/PKN5, TTN5                                                 1: 5000

list št. 4:

Situacije obstoječega stanja z mejo UN:

4.1

Situacijska karta/september 1993                                                          1:2500

4.2

Situacijska karta/maj 1996                                                                     1:1000

list št. 5:

Inventarizacije:

5.1

Parcele, lastništvo                                                                                   1:2000

5.2

Objekti, komunalni vodi in naprave                                                       1:1000

5.3

Dovoljenja za pridobivanje                                                                     1:5000

5.4

Varovanja prostora                                                                                  1:5000

list št. 6:

Ureditvena situacija – širši prikaz                                                           1:5000

list št. 7:

Ureditvene situacije:

7.1

Ureditvena situacija

- I. faza pridobivanja                                                                                1:1000

7.2

Ureditvena situacija

- II. faza pridobivanja                                                                               1:1000

7.3

Ureditvena situacija

- III. faza pridobivanja                                                                              1:1000

7.4

Ureditvena situacija

- IV. faza pridobivanja                                                                              1:1000

list št. 8:

Karakteristični prerezi po fazah pridobivanja:

8.1      prerez A – A                   1:1000/1000

8.2      prerez B – B                   1:1000/1000

8.3      prerez C - C                   1:1000/1000

list št. 9:

Situacija odvodnjavanja kamnoloma                                                       1:1000

list št. 10:

Rekultivacija kamnoloma:

10.1

Zasaditvena zasnova                                                                               1:1000

10.2

Karakteristični prerez C – C                                                                   1:1000/1000

list št. 11:

Prikaz etapnosti:

11.1

Prikaz etapnosti pridobivanja tehničnega gradbenega kamna              1:2500

11.2

Prikaz etapnosti izvajanja UN                                                                  1:5000

- USKLAJENOST UN S PLANSKIMI AKTI OBČINE VELENJE

- člen

UN je izdelan skladno z zasnovami iz Družbenega plana občine Velenje za obdobje 1986 – 2000 (Uradni vestnik občine Velenje, št. 11/1/86), Družbenega plana občine Velenje za obdobje 1986 – 1990 (Uradni vestnik občine Velenje, št. 11/3/86), Spremembami in dopolnitvami Dolgoročnega plana občine Velenje za obdobje 1986 – 2000 – uskladitev prostorskih sestavin (Uradni vestnik občine Velenje, št. 17/88) in Spremembami in dopolnitvami družbenega plana – uskladitev z družbenim planom SRS 98 (Uradni vestnik občine Velenje. št. 6/90).

### MEJA IN VELIKOST UREDITVENEGA OBMOČJA UN

- člen

Vse parcele znotraj ureditvenega območja UN so v k.o. Paka. Opis meje ureditvenega območja UN je podan v smeri urinega kazalca. Začetna točka T opisa meje je v severnem vogalu parcele št. 195/25. Od tu poteka meja v smeri proti jugovzhodu po vzhodnem robu parcele št. 195/25, prečka parcelo št. 671 (cesta na Paški Kozjak) , poteka po severozahodnem robu parcele št. 195/33 in zahodnem robu parcele št. 169/21 ter doseže zahodni rob parcele št. 169/4. Meja poteka 15 m po tem robu, nato pa se obrne, proti vzhodu ter prečka parcelo št. 169/4, 665/1 (cesta v kamnolom), 169/18 v dolžini 104 m. Meja se nato obrne proti jugovzhodu ter poteka po severovzhodnih robovih parcel št. 169/13 in 169/1. Po 240 m se meja obrne proti jugu in prečka parcelo št. 169/1, 665/1 (lokalna cesta) in 169/8. V severovzhodnem delu te parcele se meja obrne proti jugovzhodu, prečka parcele št. 169/8, 665/1 in 183/3 ter po 265 m doseže vzhodni rob parcele št. 195/20. Po tem robu poteka meja v dolžini 90 m potem pa se obrne proti jugovzhodu ter prečka parcele št. 195/20, 195/1 in doseže parcelo 596/2 (cesta do kmetije) ter jo prečka. Nato se meja obrne proti vzhodu ter prečka parcele št. 195/30, 195/8 in ozek pas parcele št. 211/4. Od tu dalje poteka meja v smeri proti severu in severozahodu po zahodnem in severozahodnem robu parcele št. 211/4 ter doseže mejni skrajni severni vogal. Meja se nadaljuje proti severovzhodu, prečka parcelo št. 597/17 ter parcelo št. 665/2 (cesta do kamnoloma oz. na Paški Kozjak) ter se nadaljuje po zahodnem robu parcele št. 195/25 in se po cca 430 m zaključi v začetni točki T.

- člen

Ureditveno območje UN, ki ga omejuje v 3. členu tega odloka opisana meja, meri 26,0630 ha in vključuje naslednje parcele v k.o. Paka:

169/1 del; 169/3;  169/4 del; 169/5; 169/7;169/10; 169/13, 169/14; 169/15; 169/18 del; 169/17; 169/22;

183/3 del;

195/1 del; 195/2; 195/8 del; 195/10; 195/11; 195/12; 195/14; 195/15; 165/16; 195/18, 195/19; 195/20 del; 195/21; 195/22; 195/23, 195/24; 195/25; 195/26; 195/27; 195/28; 195/29; 195/3 del; 195/31; 195/33; 195/34;

198/2;

569/2, 569/4;

579/17 del;

665/1 del; 665/2; 665/3;

671 del.

IV. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN POSEGANJE V

#### PROSTOR

IV.a  Opredelitev posameznih območij in namembnosti

- člen

UN za območje kamnoloma Paka določa način, obseg in pogoje pridobivanja tehničnega gradbenega kamna v območju pridobivalnega prostora kamnoloma Paka ter ukrepe za sanacijo kamnoloma med in po končanem pridobivanju.

UN določa namembnost površin ter pogoje za urejanje v območju drugih površin znotraj ureditvenega območja, ki niso zajete v pridobivalnem prostoru, ter območju vplivnega pasu pridobivalnega prostora.

- člen

UN kamnoloma Paka določa znotraj meje, ki je opredeljena v 3. členu tega odloka, naslednje površine in njihove namembnosti:

namembnost površine                                       površina v ha       površina skupaj v ha

UREDITVENO OBMOČJE UN                                 26,0630

PRIDOBIVALNI PROSTOR:                                    14,6250

OBMOČJE NEPOSREDNJEGA PRIDOBIVANJA  12, 8720

I. faza                                                                       4,4370

II. faza                                                                      2,1550

III. faza                                                                     2,2150

IV. faza (plato)                                                         4,0650

OSTALE POVRŠINE                                                                                1,7530

GOZDOVI:                                                                                                10,4680

GV 20-011,013                                                       2,8130

predlog za GV 20-…                                              4,9800

lesnoproizvodni gozd                                             2,6750

DRUGE POVRŠINE:                                                                               0,9700

- člen

Vplivni pas pridobivalnega prostora kamnoloma Paka je grafično opredeljen v projektu iz 1. člena tega odloka.

IV.b  Pogoji za pridobivanje tehničnega gradbenega kamna

- člen

Pridobivanje tehničnega gradbenega kamna sme potekati le znotraj meje pridobivalnega prostora kamnoloma Paka, kot je opredeljena v projektu iz 1. člena tega odloka.

- člen

Tehnologija pridobivanja tehničnega gradbenega kamna iz kamnoloma mora biti opredeljena v rudarskem projektu pridobivanja tehničnega gradbenega kamna v kamnolomu Paka; rudarski projekt mora biti izdelan na osnovi pogojev iz tega odloka. Do izdelave rudarskega projekta velja za 1. fazo pridobivanja tehnologija kot jo opredeljuje projekt iz 1. člena tega odloka.

V primeru, da bi nosilec pravice pridobivanja nameraval bistveno spremeniti tehnologijo pridobivanja tehničnega gradbenega kamna, si mora pred tem pridobiti strokovno mnenje pooblaščene institucije o tem, da je velikost vplivov nove tehnologije pridobivanja na okolje manjša od predhodno uporabljane tehnologije.

- člen

Varstveni ukrepi pri izvajanju del za pridobivanje tehničnega gradbenega kamna morajo upoštevati določila veljavnih predpisov o rudarstvu in površinskem izkoriščanju rudnin.

IV.c  Pogoji za posege in urejanje v ureditvenem območju UN

- člen

Za posege na druge površine v ureditvenem območju UN Paka, izven pridobivalnega prostora za pridobivanje tehničnega gradbenega kamna, velja, da so dovoljeni le posegi, ki spremljajo osnovno dejavnost – pridobivanje tehničnega gradbenega kamna, posegi za vzdrževanje in prenovo prometne, komunalne, energetske infrastrukture ter infrastrukture zvez, ter posegi za vzdrževanje gozdnih površin.

IV.č  Pogoji za posege in urejanje v vplivnem pasu pridobivalnega prostora

- člen

V prostoru vplivnega pasu pridobivalnega prostora zaradi posledic pridobivanja v kamnolomu ne smejo biti ogrožene možnosti za razvoj drugih dejavnosti, ki so v tem prostoru, in kot so določene z Odlokom o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih v planski celoti 03 (Uradni vestnik občine Velenje, št. 8/91 in 9/93).

Nosilec pravice izkoriščanja v kamnolomu je dolžan poplačati pravično odškodnino državljanom, ki prebivajo v vplivnem pasu pridobivalnega prostora in izven njega, za škodo na njihovih objektih in zemljiščih, ki bi nastala zaradi posledic pridobivanja tehničnega gradbenega kamna v kamnolomu.

Drugačne interese v vplivnem pasu pridobivalnega prostora lahko nosilec pravice izkoriščanja uveljavlja le sporazumno z lastniki zemljišč in objektov.

- člen

Za posege v prostoru vplivnega pasu pridobivalnega prostora veljajo določila Odloka o začasnih prostorskimi ureditvenimi pogoji v planski celoti 03 (Uradni vestnik občine Velenje. št. 8/91 in 9/93).

- POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE OBMOČJA

- člen

# V.a Promet

Dovoz do kamnoloma je s ceste Velenje – Slovenj Gradec (A – A) ter po lokalni cesti na Paški Kozjak v dolžini 170 m (a – a1) do območja kamnoloma Paka.

Del ceste na Paški Kozjak (a – a1) je potrebno rekonstruirati tako, da bo širina asfaltnega cestišča 6,00 m, s koritnico širine 0,5 m v useku in utrjeno bankino širine 0,5 m na nasprotni strani.

Dolgoročno je potrebno izvesti razširitev mostu čez Pako (izven območja UN kamnoloma Paka na širino vozišča 6,00 m, začasno pa je potrebno urediti prednostno signalizacijo.

Promet v ureditvenem območju UN poteka v dolžini cca 100 m po asfaltirani interni cesti (opuščena cesta na Paški Kozjak), ostale interne ceste in manipulacijski platoji pa so makadamski.

Interne ceste je potrebno prilagajati glede na faznost pridobivanja in zniževanje manipulacijskega platoja kamnoloma, ki bo v končni fazi na koti 460,00. Interne ceste morajo biti ustrezno označene in opremljene s prometno signalizacijo.

# V.b Kanalizacija

Fekalna kanalizacija iz objektov, kjer so garderobe, sanitarije in pisarne, je speljana v greznico na praznjenje. V objektih skladišča materiala in strojni delavci morajo biti vgrajeni lovilci maščob.

Zaradi širitve kamnoloma nisi predvideni novi objekti, ki bi zahtevali dodatno kanalizacijo in povečanje greznice. Po končanem pridobivanju tehničnega gradbenega kamna bodo vsi objekti odstranjeni, kanalizacija pa opuščena.

V.b  Odvodnjavanje kamnoloma

Znotraj ureditvenega območja UN poteka Pušnikov potok, ki odvaja meteorno vodo s področja Paškega Kozjaka. Potok teče do kote 472,00 po naravni strugi, naprej pa po cevnem prepustu fi 100 pod delovnim platojem kamnoloma. Zadnjih 100 m od propusta do vtoka v reko Pako teče potok po naravni neregulirani strugi.

Zaradi širitve kamnoloma bo potrebno strugo potoka prilagajati skladno z napredovanjem izkopa in postopnim nižanjem platoja  kamnoloma do končne kote 460,00. Za postopno prilagajanje struge potoka je potrebno izdelati izvedbeni projekt, ki bo usklajen z rudarskim projektom pridobivanja tehničnega gradbenega kamna, po fazah.

Odvodnjavanje meteorne vode iz posameznih etaž in iz območja neposrednega pridobivanja je potrebno opredeliti z rudarskim projektom za izvajanje del teko, da se prepreči erozija posameznih etaž  in cest. Odvodnjavanje mora biti opredeljeno na osnovi izhodišč iz projekta iz 1. člena tega odloka ter skladno z določili Pravilnika o tehničnih normativih za površinsko izkoriščanje rudnin (Uradni list SFRJ, št. 4/86 in 62/87) ter usklajeno s pogoji organizacije, ki se ukvarja z urejanjem hudournikov.

# V.č  Vodovod

Oskrba s pitno vodo za potrebe dejavnosti v ureditvenem območju UN je iz javnega vodovoda, ki poteka v bližini reke Pake. Zaradi širitve kamnoloma ne bo povečana poraba vode in zato niso potrebni nobeni posegi v obstoječi vodovod.

Za požarno vodo je v kamnolomu zgrajen interni požarni vodovod, z zajetjem na Pušnikovem potoku, na koti 506,00. Ta vodovod poteka vzporedno s Pušnikovim potokom do kote 472,00, kjer je hidrant. Zaradi širitve kamnoloma bo potrebno požarni vodovod  prestaviti ali zagotoviti požarno vodo s priključkom na javni vodovod s cevjo fi 110 in opustitvijo internega požarnega voda. Za prestavitev ali nov priključek na javni vodovod je potrebno izdelati izvedbeni projekt, ki mora biti usklajen s projektom rekonstrukcije Pušnikovega potoka.

V.d Elektro omrežje

Za potrebe izkoriščanja gradbenega kamna je zagotovljena oskrba z električno energijo iz RTP, ki je locirana v manjšem opuščenem kamnolomu v bližini reke Pake. Nizkonapetostni razvod je v kabelski izvedbi. Zaradi širitve kamnoloma ni potrebno povečanje odjemne moči.

# V.e PTT omrežje

V objektu pisarne je obstoječ priključek telefona. Investitor ne predvideva dodatnih priključkov.

- POGOJI ZA KRAJINSKO UREJANJE KAMNOLOMA (med in po končanem izkoriščanju)

- člen

Krajinska ureditev določa pogoje za oblikovanje kamnoloma, pripravo terena pred in med izkoriščanjem ter sanacijo prostora po končanem odkopavanju.

Pogoji za izvedbo krajinske ureditve kamnoloma, ki določa oblikovanje kamnoloma in sprotno zasaditev etaž tam, kjer je pridobivanje že končano, ter pogoji za tehnično in agrobiološko rekultivacijo kamnoloma, ki se prične že v I. fazi pridobivanja, so opredeljeni v projektu iz 1. člena tega odloka in so obvezni.

- POGOJI ZA ZAVAROVANJE OKOLJA

VII.a  Varovalni gozdovi in varstveni pas vodnega vira

- člen

Na območju varovalnih gozdov, ki so znotraj območja UN, je potrebno upoštevati vse pogoje, ki jih določi Zavod za gozdove RS, OE Nazarje.

Na območju širšega varstvenega pasu vodnega vira, katerega del je znotraj ureditvenega območja UN, je potrebno upoštevati določila Odloka o varstvenih pasovih vodnih virov in termalnih vrelcev na območju občine Velenje (Uradni vestnik občine Velenje, št. 3/84).

VII.b  Pridobivalni čas

- člen

Skupna doba pridobivanja tehničnega gradbenega kamna v mejah pridobivalnega prostora, kot ga opredeljuje UN, in pri sedanji proizvodnji 300.000 ton letno, je od 20 do 30 let. Pri večji letni proizvodnji se skupna doba pridobivanja ustrezno skrajša.

V primeru, da bi nosilec pravice izkoriščanja želel povečati letno proizvodnjo ali bistveno spremeniti tehnologijo pridobivanja, si mora pred tem pridobiti strokovno mnenje pooblaščene institucije o tem, da bo velikost vplivov na okolje zaradi povečane proizvodnje ali spremenjene tehnologije manjša od predhodne in v okviru z zakoni, normativi in standardi dovoljenih ravni.

Ob morebitnem mirovanju ali konzervaciji kamnoloma, je nosilec pravice izkoriščanja dolžan območje kamnoloma zaščititi in pričeti s končno sanacijo kamnoloma.

VII.c  Varstvo ljudi in okolja

- člen

Med izvajanjem del pri izkoriščanju tehničnega gradbenega kamna mora nosilec pravice izkoriščanja izvajati ukrepe za varstvo ljudi in okolja, ki morajo biti opredeljeni v rudarskem projektu za izvajanje del, na osnovi Predpisov o tehničnih ukrepih in o ukrepih za varstvo pri delu na površinskih kopih premoga, kovinskih in nekovinskih mineralnih surovin (Uradni list SFRJ, št. 18/61, 37/64 in 6/67) ter Predpisov o varstvenih ukrepih pri ravnanju z razstrelivnimi sredstvi in miniranju v rudarstvu (Uradni list SFRJ, št. 9/67, 35/67 in 35/72), v delih, ki se nanašajo na varstvene ukrepe.

- člen

Posebni varstveni ukrepi, ki jih mora izvajati nosilec pravice izkoriščanja med miniranjem morajo biti opredeljeni v rudarskem projektu za izvajanje del pri pridobivanju tehničnega gradbenega kamna, na osnovi Pravilnika o tehničnih normativih za ravnanje z eksplozivnimi sredstvi in miniranju v rudarstvu (Uradni list SFRJ, št. 26/88 in 63/88).

Miniranje v okviru 1. faze pridobivanja se izvaja po sedaj odobrenem rudarskem projektu. Za 2. fazo pridobivanja mora nosilec pravice izkoriščanja pridobiti strokovno mnenje ustrezne institucije o ustreznosti odobrenih parametrov miniranja za zagotavljanje zahtevane varnosti pri razmetu, seizmiki in zračnem udaru. Mnenje je potrebno upoštevati pri izdelavi rudarskega projekta za 2. in naslednje faze pridobivanja tehničnega gradbenega kamna.

- člen

V prostoru ureditvenega območja UN je potrebno onemogočiti odlaganje smeti in drugih odpadkov ter izlitje nafte in naftnih derivatov. Strogo je prepovedano menjavanje olja v motorjih izven za to določenega prostora.

VII.č  Varstvo zraka

- člen

Skladno z določili veljavnih predpisov s področja varstva zraka je potrebno nadzorovati brezhibnost in učinkovitost sredstev in opreme za zmanjšanje količine škodljivih plinov in prahu. Potrebno je upoštevati Uredbo emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 73/94), ter najmanj 1x letno opravljati meritve emisij – prahu v zrak.

VII.d  Varstvo pred hrupom

- člen

Zaradi bližine naselij je pri izvajanju del za pridobivanje tehničnega gradbenega kamna v okviru pridobivalnega prostora ter pri drugih posegih znotraj ureditvenega območja UN potrebno upoštevati določila Zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju (Uradni list SRS, št. 15/76) ter določila Uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju in Uredbe o hrupu zaradi cestnega ali železniškega prometa (Uradni list RS, št. 45/95). Najmanj 1x letno je potrebno opraviti meritve hrupa.

- DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO UN

- člen

Pridobivanje tehničnega gradbenega kamna bo potekalo po fazah kot je opredeljeno v projektu iz člena 1 tega odloka.

Do pričetka pridobivanja v naslednji fazi ostaja namembnost zemljišč znotraj še neizkoriščenega dela pridobivalnega prostora nespremenjena.

Po končanem pridobivanju je potrebno skladno z določili tega odloka opraviti vsa dela in ukrepe za vrnitev površin prvotni rabi (gozd, naravno okolje).

- člen

Nosilec pravice izkoriščanja mora pri realizaciji UN, pri izvajanju del pri pridobivanju tehničnega gradbenega kamna in pri sanaciji kamnoloma, upoštevati:

- določbe lokacijskega dovoljenja in dovoljenja za izkoriščanje tehničnega gradbenega kamna, ki temeljijo na pogojih iz UN;

- ne sme spremeniti namembnosti površin in objektov, razen za namene kot jih določa UN.

- člen

Nosilec pravice izkoriščanja je dolžan v roku šestih mesecev po sprejetju tega odloka uskladiti rudarski načrt za izvajanje del pri pridobivanju tehničnega gradbenega kamna v kamnolomu Paka z določili tega odloka.

- člen

Investitor realizacije ureditvenega načrta za območje kamnoloma Paka je Kamnolom Paka d.o.o. Velenje oz. njegovi pravni naslednjimi.

- KONČNE DOLOČBE

- člen

S sprejetjem tega odloka preneha veljati za parcele, ki so navedene v 3. in 4. členu tega odloka, Odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih v planski celoti 03 (Uradni vestnik občine Velenje, št. 8/91 in 9/93).

- člen

Nadzor nad izvajanjem odloka opravljajo pristojne državne in občinske inšpekcijske službe.

- člen

Ureditveni načrt je stalni na vpogled državljanom, podjetjem in drugim pravnim osebam pri Mestni občini Velenje ter Upravni enoti Velenje.

- člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku mestne občine Velenje.

Številka: 853/97

Datum: 24. 6. 1997

Predsednik

Sveta Mestne občine Velenje,   Drago MARTINŠEK, s.r.