-PREDLOG-		čistopis 19.10.2001

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97) ter na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/99), na svoji___________ seji, dne_________ sprejel

ODLOK O UN POKOPALIŠČE ŠKALE

(Odlok je objavljen v Uradnem vestniku MOV, št. 6/01, 22/16)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt z naslovom Ureditveni načrt pokopališča Škale v Velenju (v nadaljnjem besedilu UN), ki ga je izdelal Zavod za urbanizem Velenje v februarju 2001,

št. projekta 1445/98-UN - P, z naslednjo vsebino:

A  - Splošni del, B  - Tekstualni del, C   - Grafični del.

Sestavni del odloka je projekt z naslovom Spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta pokopališča Škale, številka projekta: 298-UR/2016, ki ga je izdelalo Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje; junija 2016.

II. MEJA OBMOČJA OBRAVNAVE

2. člen

Meja UN  je razvidna iz grafičnih prilog iz 1. člena tega odlok.

Poteka od začetne točke na jugovzhodnem vogalu  parcele št. 644 v smeri urinega kazalca po južni meji parcele 644, se obrne proti severu in poteka po zahodnih mejah parcel 644, 665/2, 665/1, 667, 666/4 kjer se obrne proti vzhodu in poteka po severni meji parcele 666/4, potem pa proti severu po zahodni meji parcele 426/11 in proti vzhodu po severni meji parcel 426/11 in 426/12. Tu se obrne proti jugu in poteka po robu ceste in sicer po meji parcele 426/12, prečka parcelo 1238/ 1 in poteka naprej po meji parcel 667, 665/1, 665/2 in 664, kjer se združi z začetno točko.

Obravnavane parcele so :

v celoti 426/11, 426/12, 426/6, 666/4, 666/3, 667, 665/1, 665/2, 664 ter del parcele 1238/1, vse v k.o. Škale.

III. NAMEMBNOST OBMOČJA

3. člen

Območje je namenjeno ureditvi in razširitvi obstoječega pokopališča ter spremljajočim infrastrukturnim ureditvam, potrebnim za normalno funkcioniranje prostora.

IV. ZASNOVA CELOTE TER OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV, DOLOČANJE DRUGIH POSEGOV V PROSTOR TER TOLERANCE

A. OBSTOJEČE POKOPALIŠČE

4. člen

Območje zunaj ožjega pokopališča (območje obstoječih objektov in ureditev okoli njih)

Ohranijo se vsi obstoječi objekti: cerkev – sakralni objekt, mrliška vežica in kapela. Dovoljeno je obnavljanje objektov  na območju pokopališča, znotraj obstoječih gabaritov.

Vsi objekti in zunanje ureditve neposredno okoli njih znotraj obravnavanega območja se urejajo skladno s pogoji iz ureditvenega načrta ter smiselno usklajeno s splošnimi pogoji prostorskih ureditvenih pogojev, ki veljajo za širše območje.

Ob mrliški vežici se na vzhodni strani ob cesti  uredijo utrjena parkirna mesta. Možna je izvedba dodatnih parkirnih mest tudi na zahodni strani mrliške vežice.

Površine okoli cerkve in kapele se uredijo kot parkovne. Parkiranje na teh površinah ni dovoljeno.

5. člen

Ureditev obstoječega pokopališča

Obstoječe pokopališče se v celoti ohrani.  Ureditev se kvalitativno dopolni z dodatno opremo (koški, javno razsvetljavo idr.) skladno z ureditvijo celotnega območja ter z  zasaditvijo na območjih kjer je to možno.

B. RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA

6. člen

Novo urejanje pokopališča je omejeno z obstoječo ureditvijo, nagibom terena, parcelno mejo in zahtevami naročnika.

7. člen

Obstoječi in novo načrtovani del pokopališča sta ločena z močno zeleno potezo. Znotraj zelene površine je predvidena izgradnja višjega opornega zida (na južni strani obstoječega oz. severni strani novo načrtovanega dela), ki skupaj z zidom na zahodni strani, prav tako skritem v zelenju, ki prehaja v gozd v ozadju, omogoča izravnavo terena.

8. člen

Pravokotno na strmejši naklon, ki na zahodnem delu poteka v smeri zahod – vzhod, so oblikovana tri grobna polja, namenjena žarnemu pokopu. Na vhodnem delu pa je predvideno oblikovanje večjega grobnega polja za klasične grobove.

Na južni strani predvidenih žarnih grobov je širši zeleni pas kot prehod iz pokopališča na dovozno cesto in parkirišča. Zasnovan mora biti kot parkovna površina s površinami za sedenje in kot rezervne površine za dodatno grobno polje. Možna je ureditev tega pasu kot manjši spominski park za postavitev spomenikov ali podobnih obeležij.

Znotraj celotnega območja so dovolj široki zeleni pasovi, ki dopuščajo gradnjo eventuelnih dodatnih podpornih zidov. Grobna polja morajo biti oblikovno zasnovana tako, da sledijo obstoječim smerem v prostoru.

9. člen

Glavni poti sta zasnovani na zahodni in vzhodni strani, v smereh obstoječih poti, sekundarne poti pa so zasnovane pravokotno nanje. V kolikor bo možno, je potrebno vsaj eno povezavo oblikovati brez stopnic, kar bo jasno določeno pri izdelavi izvedbenih projektov.

10. člen

Glavni dostop do pokopališča še naprej ostane na zgornjem delu, saj so tam nameščeni ključni objekti. Ob njih je na novo oblikovano manjše parkirišče. Preko tega območja poteka tudi dovoz do stanovanjskega objekta na zahodni strani.

11. člen

Glavni dovoz do pokopališča je oblikovan na južni strani s pravokotnimi parkirnimi površinami, ki naj bodo utrjene vendar zatravljen. Na severnem robu bo potrebna izgradnja višjega podpornega zidu, ki bo zasnovana tako, da bo veliko višinsko razliko možno optično zmanjšati oz. jo oblikovati tako, da bo vidno manj izpostavljena. Na južnem robu je predviden zeleni pas, kot ločitveni pas med dvema različnima dejavnostima (pokopališčem in skladiščem lesa).

12. člen

Zasaditev območja je hierarhično podana v grafičnem delu iz prvega člena tega odloka. Izbor rastlinskih vrst naj bo zasnovan tako, da bo prevladovala avtohtona vegetacija. Vegetacija naj podpira oblikovno zasnovo pokopališča, saj je zaradi pomanjkanja oblikovanja v preteklih obdobjih na posameznih delih pokopališča lahko skoraj edini oblikovalski element. Prav tako naj bodo oporni zidovi, ki bodo morali biti mestoma dokaj visoki, s pomočjo vegetacije vidno manj izpostavljeni.

Zasaditev mora biti posebej obdelana v izvedbenih projektih.

C. SKUPNA DOLOČILA UREJANJA ZA CELOTNO POKOPALIŠČE

13. člen

Oporni zidovi, ki jih bo potrebno izvesti, naj bodo oblikovani tako, da bodo oblikovno skladni z zasnovo celotnega območja.

Celotno pokopališče je potrebno ograditi. Potek ograje je prikazan grafično. Oblika ograje mora biti skladna s celotno zasnovo in podobo.

Dodatna oprema, luči, klopi, koški za smeti idr. mora biti izbrani smiselno s celotno zasnovo ter usklajeno z ureditvijo pokopališča.

Zasaditev mora upoštevati zasnovo v tem UN.

Ureditev posameznih grobo (velikost nagrobnikov, način ureditve) naj se ureja s pokopališkim redom.

14. člen

Vsi elementi opisani v 13. členu tega odloka naj bodo izbrani skladno z zasnovo in oblikovalskim konceptom, kar mora biti posebej obdelano v izvedbenih projektih.

15. člen

Pokopališki red

Potrebno je sprejeti pokopališki red za to pokopališče posebej ali dopolniti obstoječi pokopališki red dopolnjen s posebnimi določili za to pokopališče.

V pokopališkem redu je poleg ostalega potrebno določiti tudi oblikovanje posameznih grobov (velikost nagrobnikov, ureditev), kar se predhodno določi v celovitem izvedbenem projektu.

16. člen

Tolerance

Dopustne so tolerance v smislu reševanja detajlov in izbire materialov znotraj okvirja usklajenosti z ureditvijo v tem UN ter pogoji in soglasji pristojnih služb. Tolerance, ki bi spreminjale zasnovo v tem UN niso dopustne.

Vse spremembe oz. vsa odstopanja od tega UN morajo biti estetska in medsebojno usklajena.

V. REŠITVE PROMETNE, KOMUNALNE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE

17. člen

Na celotnem območju so predvideni trije servisni vozli: dva obstoječa (prostor s kontejnerjem in območje, kjer je vodovodna pipa) ter en nov. Slednji naj ne bo oblikovan le kot servisni vozel, temveč tudi kot počivališče.

- člen

Vse infrastrukturne ureditve na celotnem območju se morajo izvesti pred začetkom pokopavanja v razširjenem delu:

- vse prometne ureditve: ureditev dostopov, dovozov, poti, cest in parkirišč

- izvede se vsa potrebna komunalna in energetska infrastruktura z vsemi priključki razen tistih, ki jih ni racionalno takoj izvesti, kar je potrebno natančno določiti z izvedbenim projektom

19.  člen

Pešpoti

Dostopi in poti za pešce se uredijo skladno z ureditvenim načrtom

Ceste

Obstoječi cestni sistem na območju UN ni spremenjen. Ureditev obstoječe ceste, ki poteka vzhodno od pokopališča ni predmet tega UN.

Parkirišča

Parkiranje bo urejeno na dveh območjih:

- na vzhodni strani mrliške vežice (cca 5 parkirnih mest) in

- na južni strani pokopališča (cca 40 parkirnih mest).

Način ureditve je opisan v 4. in 11. členu tega odloka.

20. člen

Kanalizacija

Odvodnjavanje pokopališča in novih prometnih površin je potrebno rešiti s sistemom drenaž in kanalov, ki bodo speljani v obstoječo kanalizacijo.

21. člen

Vodovod

Na obravnavanem območje poteka obstoječi vodovod, kar je razvidno iz grafičnih prilog tega UN.

Skladno s pogoji soglasodajalcev se izvedejo novi priključki na obstoječi vodovod.

22. člen

Elektrika in javna razsvetljava

Vsi objekti so priključeni na obstoječe električno omrežje. Javna razsvetljava je predvidena, dokončno pa bo določena v izvedbenem projektu, skladno z pogoji upravljalca.

23. člen

Ogrevanje

Območje se s toplotno energijo napaja iz obstoječega plinskega omrežja. Ogrevanje mrliške vežice je predvideno iz obstoječega sistema.

24.	člen

Pri projektiranju  in izvedbi infrastrukturnega omrežja so za zagotovitev optimalnih rešitev dopustne smiselne in

utemeljene tolerance v poteku trase in njih dimenzioniranju, ki pa morajo biti skladne z ureditvijo območja in

usklajene s pogoji upravljalcev posameznih infrastrukturnih vodov.

VI. ETAPNOST

25. člen

Etapnost izvajanja tega UN ni predvidena.

VII. ZASNOVA FUNKCIONALNIH ZEMLJIŠČ IN GRADBENIH PARCEL

26. člen

Gradbene parcele

Gradbene parcele so zasnovane po obstoječih parcelnih mejah.

27. člen

Za celotno območje se določi eno, skupno funkcionalno zemljišče, ki zajema celotno pokopališče.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

28. člen

Do pričetka gradnje ostane namembnost zemljišč nespremenjena.

29. člen

Investitorji so dolžni upoštevati vse pogoje pristojnih organov in organizacij, ki so izdala soglasja k UN. Ti pogoji morajo biti realizirani v vseh izvedbenih projektih.

30. člen

UN je na vpogled na Uradu za okolje in prostor Mestne občine Velenje in na Upravni enoti Velenje.

31. člen

Nadzor nad izvajanjem odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

32. člen

Ta odlok začne veljati osmo dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

33. člen

S sprejetjem tega odloka prenehajo veljati določila prostorskih ureditvenih pogojev za to območje.

Številka:	012-0003/2001-300						Župan Mestne občine Velenje

Datum:									  Srečko MEH

# OBRAZLOŽITEV

## OSNUTKA ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU POKOPALIŠČA ŠKALE

SPLOŠNO:

Pokopališče Škale pri Velenju je v preteklosti nastajalo bolj ali manj spontano, posledica pa so težave pri urejanju poti (strme, preozke, idr.), dostopu, komunalni opremljenosti predvsem pa v njegovi podobi. Zato je investitor, Mestna občina Velenje, naročil izdelavo ureditvenega načrta pokopališča, ki ga je izdelal Zavod za urbanizem Velenje, št. projekta: 1445/98-UN-PSP-O.

S tem ureditvenim načrtom se, za območje, ki ga ureditveni načrt obravnava, razveljavijo prostorski ureditveni pogoji za območje M 2/1 (PUP02),  ki ga je izdelal Zavod za urbanizem Velenje pod št. P-644/88-PUP-2 ter Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih 02, objavljen v Uradnem vestniku občine Velenje,16/88, 9/93.

# OPIS STANJA:

- Obstoječe pokopališče se nahaja ob cesti, ki vodi v stari del naselja Škale, na severnem robu eksploatacijskega območja Premogovnika Velenje.

- Pokopališče z dveh strani (severne in zahodne) obdaja gozd, na vzhodni strani je cesta, na jugu njiva. Na zgornji strani pokopališča, kjer je tudi glavni dostop, so nameščeni objekti: mrliška vežica, cerkev in kapela – zunanji oltar. Urejenih parkirišč ni, obiskovalci koristijo vse proste površine za parkiranje. Pokopališče leži na strmem pobočju, ki pada v smeri poti jugu in proti jugovzhodu. Zaradi padanja terena v dve smeri je bilo oblikovanje obstoječih grobov povezano s težavami, kar se na terenu kaže s številnimi manjšimi podpornimi zidovi: dejansko je večina grobov podprta vsaj z manjšim zidcem. Obstoječi grobovi so različnih oblik, praviloma obrnjeni tako, da so nagrobniki na južno do jugovzhodni strani grobov.

- Novejši del je zasnovan linijsko, z že vlitimi obrobami iz betona, položenimi v smeri vzhod – zahod, plosko na teren tako, da so nekateri med njimi že močno razpokani in celo prelomljeni. (Opomba : večina teh grobov je še na razpolago !)

- Pokopališče je ograjeno z žičnato ograjo v kateri so trije dostopi. Kontejner za smeti je odložen ob cesti na vzhodni strani. Na zahodnem delu je voda – pipa. Na obravnavanem območju poteka obstoječi vodovod (razvidno iz situacije komunalnih vodov).

# OPIS PREDLAGANE REŠITVE:

- Predvidena ureditev pokopališča Škale je zasnovana tako, da najprej z močno zeleno potezo loči obstoječi in novo načrtovani del pokopališča. Znotraj zelene površine je predvidena izgradnja višjega opornega zida (na južni strani obstoječega oz. severni strani novo načrtovanega dela), ki bi skupaj z zidom na zahodni strani, prav tako skritem v zelenju, ki prehaja v gozd v ozadju, omogočal izravnavo terena.

- Pravokotno na strmejši naklon, ki na zahodnem delu poteka v smeri zahod – vzhod, so oblikovana tri grobna polja, namenjena žarnemu pokopu (176). Na vhodnem delu pa je predvideno oblikovanje večjega grobnega polja za klasične grobove (40).

- Na južni strani predvidenih žarnih grobov je širši zeleni pas, namenjen oblikovanju prehoda iz pokopališča na dovozno cesto in parkirišča. Ta prostor naj bo zasnovan kot parkovna površina s površinami za sedenje ali kot rezervne površine za dodatno grobno polje ali kot manjši spominski park za postavitev spomenikov ali podobnih obeležij, v kolikor so takšne potrebe v KS Škale.

- Znotraj celotnega območja so dovolj široki zeleni pasovi, ki dopuščajo gradnjo eventuelnih dodatnih podpornih zidov. Grobna polja so oblikovno zasnovana tako, da poskušajo slediti obstoječim, sicer zelo neizrazitim smerem v prostoru. Tako sta glavni poti zasnovani na zahodni in vzhodni strani, v smereh obstoječih poti, sekundarne poti pa so položene pravokotno nanje. V kolikor bo možno, je smiselno vsaj eno povezavo oblikovati brez stopnic, kar se bo jasno šele pri izdelavi izvedbenih projektov.

- Glavni dovoz do pokopališča je oblikovan na južni strani s pravokotnimi parkirnimi površinami, ki naj bodo utrjene vendar zatravljen, saj bodo le občasno v celoti zasedene. Na severnem robu bo potrebna izgradnja višjega podpornega zidu, ki naj bo zasnovan tako, da bo veliko višinsko razliko možno optično zmanjšati oz. jo oblikovati tako, da bo vidno manj izpostavljen. Na južnem robu je predviden zeleni pas, kot ločitveni pas med dvema različnima dejavnostima (pokopališče in skladišče lesa).

- Na celotnem območju so predvideni trije servisni vozli: dva obstoječa (prostor s kontejnerjem in območje, kjer je vodovodna pipa) ter en nov. Slednji naj ne bo oblikovan le kot servisni vozel, temveč tudi kot počivališče.

- Glavni dostop do pokopališča še naprej ostane na zgornjem delu, saj so tam nameščeni ključni objekti. Ob njih je na novo oblikovano manjše parkirišče. V kolikor bo investitor ali upravitelj zainteresiran, je morda smiselno tudi ta prostor nekoliko oblikovati oziroma oblikovalsko dodelati. Preko tega območja poteka tudi dovoz do stanovanjskega objekta na zahodni strani.

- Zasaditev območja je hierarhično podana v grafičnem delu (nizka vegetacija, vedno zelena, visoka ipd.). Izbor rastlinskih vrst naj bo zasnovan tako, da bo prevladovala avtohtona vegetacija. Vegetacija naj podpira oblikovno zasnovo pokopališča, saj je zaradi pomanjkanja oblikovanja v preteklih obdobjih na posameznih delih pokopališča lahko skoraj edini oblikovalski element. Prav tako naj bodo podporni zidovi, ki bodo morali biti mestoma dokaj visoki, s pomočjo vegetacije vidno manj izpostavljeni.

- Vsi elementi opreme pokopališča, ograja, luči (v kolikor bi se investitor odločil za razsvetljavo) klopi, koški za smeti idr. naj bodo izbrani skladno z zasnovo in oblikovalskim konceptom, kar mora biti posebej obdelano v izvedbenih projektih.

- Za odvajanje odcednih voda se predvidijo drenaže.

Zasnova pokopališča je v ureditvenem načrtu zastavljena tako, da omogoča veliko oblikovalske svobode in nikakor ni le osnova za izključno tehnične rešitve. Za območje pokopališča Škale je nujno, da ne bodo izvedbeni načrti samo tehnično izvedbeni temveč bodo izdelani tako, da bodo zagotavljali boljšo podobo pokopališča. Vse preveč se  pri oblikovanju pokopališč zanemarja oblikovanje celotne podobe prostora, kar je sicer morda razumljivo skozi vidik velikih gradbeno tehničnih problemov na terenu, vendar pa nesprejemljivo saj so pokopališča kulturni objekti, ki zahtevajo več oblikovalskega pristopa. Pokopališča so, ko nanje gledamo v okviru svojega časa in prostora, nujna sestavina našega okolja in vsakdana, ki nam iz strahov, ki jih nosimo v sebi, niso najbolj prijetna;  ko pa gledamo nanje skozi čas preteklosti, jih sprejmemo kot odsev kulture nekega časa. Zato, da bodo tudi aktivna pokopališča kulturni prostori, je potrebno pri projektiranju to tudi upoštevati, saj so za tovrstne objekte poleg tehnične ustreznosti pomembne tudi estetsko dodelane rešitve.

# POSTOPEK SPREJEMANJA PIN:

Javna razgrnitev osnutka odloka o Ureditvenem načrtu pokopališča Škale je potekala od 9. maja 2001 do 9. junija 2001. V tem času je bila organizirana javna razprava v KS Škale, pridobljena pa so bila tudi vsa potrebna soglasja.

Obrazložitev pripravil

Predstojnik urada za okolje

in prostor

Marko Vučina univ.dipl.inž.arh.

Priporočilo:

Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99) predlagam svetu, da ta odlok sprejme.

#### Župan Mestne občine Velenje

Srečko MEH

OBRAZLOŽITEV

PREDLOGA ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU POKOPALIŠČA ŠKALE

Osnutek odloka o Ureditvenem načrtu pokopališča Škale (v nadaljevanju besedila UN)  je bil obravnavan na 20.seji Sveta Mestne občine Velenje  dne 12.6.2001. Na obravnavi osnutka so bile strani svetnikov Mestne občine Velenje podane pobude in pripombe na osnutek odloka o UN, ki smo jih v celoti upoštevali pri pripravi predloga odloka o UN.

Tako so se delno spremenila določila v 4. členu odloka, minimalno pa so se spremenila določila 5.,8., 9.,10.,11.,13.,22.,26., in 30. člena.

V celoti se je črtal 23. člen, kot je bilo predlagano pri obravnavi osnutka odloka o UN  na Svetu MOV (g.Arlič).

Pri spremembi osnutka odloka so bile dodatno upoštevane pripombe Komunalnega podjetja Velenje, ki so bile posredovane Uradu za okolje in prostor Mestne občine Velenje dne 13.7.2001 pod številko 105805/VII/AA. Vse pripombe smo v celoti upoštevali, saj so predstavljale le manjše dopolnitve osnutka odloka o UN.

Mnenja smo da je predlagan predlog odloka o UN v celoti usklajen s pripombami svetnikov MOV, KS Škale -Hrastovec in z zbranimi soglasji na osnutek UN, zato predlagamo, da se odlok sprejme v predlagani vsebini.

Obrazložitev pripravil:

Predstojnik Urada za okolje in prostor

Marko VUČINA, univ.dipl.inž.arh.

Priporočilo:

Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99) predlagam svetu, da ta odlok sprejme.

#### Župan Mestne občine Velenje

Srečko MEH