Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje,  št. 3/16 - uradno prečiščeno besedilo in št. 7/17) na 18. seji dne 25. maja 2021 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o zazidalnem načrtu Lipa - zahod, ki obsega:

- Odlok o zazidalnem načrtu Lipa - zahod (Uradni vestnik MO Velenje, št. 2/03, z dne 5. 3. 2003),

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Lipa - zahod (Uradni vestnik MO Velenje, št. 12/09, z dne 27. 5. 2009),

ODLOK

O ZAZIDALNEM  NAČRTU LIPA-ZAHOD

uradno prečiščeno besedilo (UPB1)

(Uradni vestni MOV št. 7/21)

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejme občinski lokacijski načrt z naslovom Lokacijski načrt Lipa – zahod (v nadaljnjem besedilu ZN), ki ga je izdelal Studio Perspektiva, Reiter Uroš, univ.dipl.inž.arh., s.p., Lenartova 32, 2392 Mežica, avgusta 2002, št. projektne dokumentacije 26/2002-PIN-ZN. Projekt je v celoti sestavni del tega odloka.

Sestavni del odloka o ZN je tudi projekt z naslovom Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Lipa – zahod v Velenju, številka projekta 02/2009-ZN, ki ga je izdelal Studio perspektiva d.o.o., Na Šancah 96, 2390 Ravne na Koroškem, v aprilu 2009. Spremembe in dopolnitve ZN se nanašajo le na spremembo meje obravnavanega območja ZN na zahodni strani obravnavanega območja.

2. člen

Projektna dokumentacija iz 1. člena tega odloka vsebuje tekstualni del z obrazložitvijo predvidenega posega v prostor in grafične priloge z naslednjo vsebino:

SPLOŠNI DEL:

1.   Splošni podatki o investitorju

2.   Splošni podatki o projektantu

3.   Priglasitveni list

4.   Odločba o opravljanju dejavnosti

5.  Odločba o imenovanju odgovornega vodje pro jekta

6.  Izjava o upoštevanju predpisov o požarnem varstvu

7.   Izjava o upoštevanju okoljskih predpisov

8.   Soglasje investitorja k izdelavi tehnične dokumentacije

UVOD:

Opredelitev naloge

NASELJE V PROSTORU:

2.1. Mesto Velenje

2.2 »Lipa« - stanovanjsko naselje

ELEMENTI PROSTORSKEGA RAZVOJA, ZAKONSKA DOLOČILA:

3.1. Prostorske sestavine Dolgoročnega in srednjeročnega plana MOV

3.2. PUP

NARAVNE DANOSTI:

4.1. Lega v prostoru

4.2  Klimatske lastnosti

4.3  Geologija

4.4. Relief

4.5. Vegetacija

OPREDELITEV OBMOČJA NOVE ZAZIDAVE »LIPA – ZAHOD«

5.1. Opredelitev območja urejanja

5.2. Inventarizacija parcel in lastništva na obravnavanem območju

5.3. Inventarizacija komunalnih vodov na obravnavanem območju

5.4. Morfološka analiza okoliške grajene strukture

5.5. Vizualno percepcijska analiza prostora

5.6. Analiza prometne mreže

5.7. Izhodišča in usmeritve za novo zazidavo individualnih objektov

URBANISTIČNA ZASNOVA OBRAVNAVANEGA OBMOČJA:

6.1. Kompozicijska zasnova

6.2. Parcelacija

6.3. Prometna mreža (ceste, poti, dostopi na parcelo)

GRAFIČNI DEL:

| 1. | Pregledna situacija | 1:5000 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Prikaz iz kartografskega dela DDP Velenje | 1:5000 |
| 3. | Kopija katasterskega načrta | 1:1000 |
| 4. | Topografsko katasterski načrt | 1: 500 |
| 5. | Opredelitev območja urejanja | 1: 500 |
| 6. | Inventarizacija parcel in lastništva | 1: 500 |
| 7. | Obstoječi komunalni vodi | 1: 500 |
| 8a. | Situacija gradbenih parcel | 1: 500 |
| 8b. | Situacija gradbenih parcel | 1: 500 |
| 9. | Kotirana situacija | 1: 500 |
| 10. | Zbirna karta komunalnih vodov in naprav | 1: 500 |
| 11. | Prometna situacija | 1: 500 |
| 12. | Karakteristični prerezi terena | 1: 500 |
| 13a. | Arhitektonsko ureditvena situacija | 1: 500 |
| 13b. | Arhitektonsko ureditvena situacija | 1: 500 |
| 14. | Hiša »LIPA1, LIPA2 | 1: 100 |

3. člen

Odlok o lokacijskem načrtu določa:

- mejo območja urejanja;

- namembnost območja;

- pogoje za urbanistično in arhitekturno oblikovanje

- pogoje za prometno in komunalno urejanje;

- druge pogoje za izvedbo posegov v prostor

- prehodne in končne določbe

2. MEJA OBMOČJA UREJANJA

4. člen

Meja obravnavanega območja ZN (območje urejanja S4/26) je opredeljena v projektu iz drugega odstavka 1. člena odloka o ZN.

5. člen

Parcele, ki so predmet obdelave so naslednje: 3315; 3316; 3318/1; 3318/3; 2397/160 in 3577/4.

Vse parcele so v katastrski občini Velenje.

6. člen

Območje nove zazidave je dejansko omejeno s cestno strukturo s severne (parcelna št. 3340 k.o. Velenje) in vzhodne strani (parcelne št. 3317 k.o. Velenje), z zahodne strani pa teče pod območjem nove zazidave napajalna pot do veleblagovnice in Osnovne šole, zahodni dostop pa je po vzpenjajoči pešpoti. Vse omenjene parcele so v lasti Mestne občine Velenje.

Prej omenjeni  poti – napajalna oz. dostopna do Veleblegovnice in Osnovne šole Gorica (parcelna št. 3577/4 k.o. Velenje), ter pešpot (parcelna št. 3577/4 k.o. Velenje) pa sta opredeljeni kot nepremičnini v splošni rabi.

Na vzhodni strani obravnavanega območja ZN je lociran grad Gorica, katerega prostor je že precej degradiran – samo stavbišče ima parcelno št. 344 k.o. Velenje. Lastnik stavbišča - gradu s parc.št. 344 k.o. Velenje je Jeschounig Irma, funkcionalno zemljišče objekta pa je v lasti MOV  ( parc. št. 3346 k.o. Velenje). Vsa ostala zemljišča na JV stičišču z novo zazidavo so v privatni lasti – fizične osebe.

3. NAMEMBNOST OBMOČJA

7. člen

Namenska raba prostora je opredeljena v prostorskem planu Mestne občine Velenje. Na območju obravnave ZN (območje urejanja S 4/26) je predvidena gradnja individualnih stanovanjskih enodružinskih hiš strnjenega tipa, s pripadajočimi dovoznimi cestami, dovozi in vso potrebno komunalno infrastrukturo, ki je razvidna iz grafičnih prilog iz 2. člena tega odloka.

8. člen

Območje je namenjeno bivanju s potrebnimi spremljajočimi servisnimi programi znotraj objektov. Znotraj objektov je možno izvajati dodatne mirne dejavnosti (delo doma), ki ne spreminjajo pogojev bivanja bližnjih stanovalcev.

4. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN  ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE

9. člen

Nova zazidava sledi enostavnemu nadaljevanju komunikacijske mreže iz katere je speljan tudi mrežni sistem parcelacije. Mrežni sistem se prilagaja razgibanosti terena in zelenim površinam.

Pozidava (objekti) so dimenzijsko manjši od obstoječih, pri čemer so možne kombinacije dveh tipov s pod variantami glede na konfiguracijo terena. Vse variante objektov slonijo na istem principu in konceptu: odprtost v jugozahodni del prostora, zaprtost proti severovzhodu, statičnost komunikacijskega vozla objekta, prosta površina in odprtost bivalnega dela. Oblika (variante) izhajajo iz orientacije v prostoru.

Nove površine za zazidavo se v največji možni meri prilagajajo obstoječi konfiguraciji terena z največjo možno izrabo prostora, za pridobitev maksimalnega števila parcel za gradnjo stanovanjskih objektov. Parcele so oblikovane kot pasovi, ki so postavljeni pravokotno na teren.

Po teh izhodiščih je na novo lociranih max.11 stavbnih parcel v zgoraj definiranem rastru, ki sloni na konceptu »mreže – pahljače«.

Sistem parcelacije hkrati omogoča raznolikost parcelne strukture na ta način, da sta zasnovana dva prostorska vzorca oziroma dva tipa objektov s čimvečjo intimnostjo zunanjega prostora.

10. člen

Morfologija objektov in členitev prostora

morfološka enota LIPA 1:  podolgovate ozke in dolge parcele, približnih dim. 14,0 m v širino in minimalnih  dim. 30,0 m v dolžino. Vzorec strnjene pozidave z izkoriščenim zunanjim prostorom v globino.

morfološka enota LIPA 2: širše parcele približnih. dim. 20,0 m v dolžino in dim. 30,0 m v dolžino. Parcele omogočajo manj strnjeno zazidavo, so nekoliko večje.

Za vse morfološke enote je predviden enoten stanovansjki objekt (po konceptu), ki je razvit v dveh variantah in njegovih podvariantah. Te predstavljajo primerno obliko objekta za obravnavane lokacije - rastoča hiša z razvojem programa v etažah (terasasta, pol vkopana gradnja).

Dovozi do predvidenih objektov se vsi priključujejo na obstoječi cestni sistem ( obstoječa cesta na Lipo ) in na novo dovozno cesto, ki poteka vzporedno z obstoječo cesto, na katero se tudi priključuje na dveh mestih. Stanovanjski objekti se napajajo iz zgornjega nivoja (ceste), kar je razvidno iz grafičnih prilog iz 2. člena tega odloka.

11. člen

Zelene površine

Z zelenimi površinami se vzpostavi ureditev prostora, ki ni usmerjena zgolj v opredelitev površin za pozidavo z novimi stanovanjskimi objekti. Pri tem je pomembno poudariti, da so zelene površine del bivalnega okolja, ki vpliva na njegovo kvaliteto in ugodnejši ambient:

- 	potrebno je ohraniti pas obstoječega drevja med obstoječim delom naselja in med novo zazidavo;

- 	na robovih lokacije so predvidene površine, ki se ne koristijo za pozidavo, temveč kot zelene cenzure med posameznimi prostorskimi elementi;

- 	pri posameznih parcelah je gradacija zunanjega prostora definirana na ta način: dovozna pot, stanovanjski objekt, dvoriščni prostor, zelenica, zelena površina z okrasnim ali sadnim drevjem, zelenjavni in sadni vrt, vmes pa so posamezni pasovi drevja kot ločnice med enotami;

- 	pri začetnem urejanju lokacije (infrastruktura) je potrebno poudariti, da je boljše, če se zasadi večje število drevja tudi izven pasov, ki so definirani kot zelene cezure, in sicer na posameznih parcelah. Na ta način bo vzpostavljeno kvalitetnejše urejanje prostora, ki bo vzpostavilo kvaliteten način bivanja obstoječim ter predvsem novim prebivalcem, z upoštevanjem principa organizirane gradnje s saditvijo drevja kot posameznega kvalitetnega elementa.

- 	za površine izven posameznih gradbenih parcel, je potrebno izdelati projekt zasaditve zelenih površin, zaradi enotnega videza območja ZN.

12. člen

Parcelacija:

Sistem parcelacije je razvit na mrežnem sistemu, ki se prilagaja infrastrukturi;

-	V te namene je razvita minimalna - maksimalna dimenzija površine ene parcele: širina 14,00 – 20,00 metrov (smer S-J) in dolžina 30,00 – 35,00 metrov (V-Z);

Pri predlaganemu sistemu parcelacije je potrebno upoštevati urejanje dovozne poti iz lokalne ceste, oziroma variante napajanje parcele iz zgornjega in osrednjega nivoja;

Minimalna dolžina dovoza do objekta iz lokalne ceste je 6,00 metrov;

13. člen

Postavitve objektov na parcele

Pri izdelavi ZN smo poskušali razvili takšen sistem raznolikosti postavitve na parcelo, ki bi preprečil monotonost postavljanja in ponavljanja enakomernega vzorca;

-	Pri tem je razvita oblika in tip gradnje stanovanjskega objekta z variantami, ki izhajajo iz možnih raznolikih potreb bodočih uporabnikov, pri čemer je možna kombinacija dveh raznolikih vzorcev, ki temeljijo na enakem principu;

-	Vsi objekti so od izbranega sistema odvisni v navezavi na lokalno cesto. Ostali del parcele je prepuščen urejanju posameznika, s tem, da je definirana gradacija elementov zunanjega prostora parcele: dostop, dvorišče, zelena površina (z okrasnim drevjem), ter vrt (sadovnjak) na zadnjem oziroma notranjem delu parcele;

- Urbanistične predpostavke, ki so vplivale na definicijo oblike parcele in fleksibilnost postavitve objekta nanjo so bile naslednje: faktor izrabe tal, izrabe zemljišča, proste površine, pogoji o nagnjenosti zemljišča, o osončenosti in minimalni razdalji med dvema objektoma, številom etaž in izrabo zemljišča,...

- Pri predlaganemu sistemu parcelacije je potrebno upoštevati urejanje dovozne poti iz lokalne ceste, oziroma variante napajanja parcele iz zgornjega nivoja;

- Minimalna dolžina dovoza do objekta iz lokalne ceste je 5,00 metrov;

- Objekti so postavljeni na parcelno mejo. S tem je omogočen večji privatni prostor vsake posamezne enote;

14. člen

Oblikovanje volumnov stanovanjskih objektov

Odvisno od dejavnikov, ki upoštevajo nov način bivanja, se spreminja tudi sistem parcelacije fleksibilnost) kot tudi postavitev objektov in njih dimenzija na parcelo in od vsega tega je odvisna tudi nova tipologija objektov ter gradnje v prostoru, ki upošteva logiko tehnologije in oblikovanja objektov z novimi materiali.

- Razvita je oblika in tip gradnje stanovanjskega objekta, ki sloni na sledečem konceptu: objekt je sestavljen iz dveh enot, iz komunikacijskega jedra z vsemi inštalacijami ter iz odprtega fleksibilnega volumna z vsemi bivalnimi prostori. Ta koncept se izraža tudi v vzpostavljenem načinu gradnje: komunikacijski del je fiksno grajen, bivalni del pa je lahko montažen;

- Oblikovanje volumna je dimenzijsko omejeno in sicer: glede na rastre parcel, v grafičnih podlogah so prikazani maksimalni možni tlorisni gabariti tipa hiše »LIPA 1«, in  »LIPA  2«.

- Višina objekta je definirana kot (K) + P + 1 odvisno od variante. Objekte je možno delno ali v celoti podkletiti (odvisno od konfiguracije terena).

- Arhitekturni elementi, materiali, detajli in barve (strukture) bodo v kontekstu modernih materialov, kot so beton-opeka, les-steklo.

- Strehe obeh tipov hiš »LIPA 1« in »LIPA 2« so izvedeni v sistemu ravne strehe, ali v minimalnem dvokapnem naklonu  (max. naklon 5°). V kolikor se strešina izvede v dvokapni izvedbi, jo je potrebno pokriti s pločevino. Nadalje je potrebno izvesti fasadno atiko, za katero se skrije strešina. Smer slemena poteka v vzdolžni smeri objekta.

Kljub izpostavljeni raznolikosti, ki omogoča stopnjo individualnosti vsakega posameznika, pa zazidava zahteva enotno organizirano gradnjo na nivoju urbanizma in arhitekture.

Osončenje

Lokacija parcel je ugodna z vidika pasivnega ogrevanja, ker so lete locirane na zahodni strani pobočja, zato je večina steklenih površin usmerjenih na zahodno stran, saj je ta najbolj ugodna glede količine sončne svetlobe.

Narava

Objekt so zasnovani na ta način, da vključujejo glavni prostorski element  t.j. naravo. Iz objekta in njegove okolice so omogočeni pogledi na vse prostorsko zanimive lokacije, predvsem proti zahodu.

Oblika

V skladu z urbanističnimi izhodišči in konceptom poselitve novega območja sta oba tipa objektov podolgovate oblike. Sestavljena iz jedra in lamele, kjer so razporejeni bivalni in spalni prostori. Objekte je možno tlorisno skrajšati  in s tem odvzemati-manjšati prostore. Dovoljene tlorisne tolerance so  -2,00 m.

Materiali

Izbrani so tisti materiali, ki najbolj upoštevajo naslednjo dvojnost: narava-tehnologija. V ta namen je za fasado izbrana kombinacija lesa in betona (kamen ali opeka), kar po eni strani omogoča pristen stik z naravo, po drugi strani pa ponazarja poseg bivanja v danem prostoru. Spodnji del hiše je iz betona, kamnit ali opečen, kar daje stik s tlemi in občutek stabilnosti.

Konstrukcija

Objekti bodo grajeni iz naravnih materialov. Jedro objekta bo grajeno iz litega betona , ali opeke, lahko obzidano s kamnom ali pa izvedeno v vidnem betonu. Etaža objekta se lahko izvede v montažni izvedbi v jekleni konstrukciji in lesenimi montažnimi polnili, možna pa je tudi klasična izvedba celotnega objekta.

Zahodna fasada je povečini odprta zaradi optimalne izrabe sončne energije. Zaradi velikih steklenih površin se na teh predelih fasad namestijo žaluzije zaradi toplega popoldanskega poletnega sonca.

Analiza prostorov

V pritličju objektov, ki so dostopni iz zgornje strani se nahajajo bivalni prostori in garaže, v etažah pa so urejeni spalni prostori, z manjšim večnamenskim bivalnim prostorom.

5. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNAZNO UREJANJE

15. člen

Prometna ureditev

Obstoječe dovozne ceste predstavljajo izhodiščno ogrodje, na katerem se izgradi in uredi prometna mreža na obravnavanem območju;

Nova dovozna cesta kot nadaljevanje obstoječe mora predvsem uskladiti potrebe po dostopnosti do novih stanovanjskih enot, znotraj obstoječe strukture in le-to nadgraditi z novimi elementi in smermi, ki povežejo celoto v homogeno območje (avto, pešec, kolesar,...).

Nova infrastrukturna mreža je vzpostavljena na osnovi nadgradnje obstoječe - nadaljevanje ceste. Vsa potrebna komunalna infrastruktura se mora dograditi.

Vse nove stavbne parcele so tako orientirane, da se napajajo iz obstoječe ceste na Lipo ali nove dovozne ceste, ki poteka vzporedno z obstoječo cesto na Lipo, na katero se tudi priključuje na dveh mestih.

Dimenzije nove dovozne ceste za dvosmerni promet so naslednje: širina cestišča dovozne ceste je 5,50 m (2 x 2,75 m) z enostranskim pločnikom za pešce širine 1,50 m.

Dostopi na posamezno gradbeno parcelo so izvedeni iz obstoječe ceste na lipo in iz nove dovozne  ceste.

Parkirišča za stanovanjske objekte se uredijo individualno na posameznih parcelah ob dostopih iz  dovozne ceste.

16. člen

Obstoječe pešpoti se ohranjajo, dodatno se izvede peš komunikacija na osrednjem predelu predvidene zazidave, ki povezuje spodnjo linijo zazidave z zgornjo. Dodatno se izvede enostranski pločnik ob cesti na Lipo.

Predvidena je rekonstrukcija obstoječe peš povezave , ki poteka od ceste na Lipo do Osnovne šole Gorica oziroma do veleblagovnice na Gorici.

17. člen

Kanalizacijsko omrežje

V območju predvidene zazidave je potrebno izvesti kanalizacijo v ločenem sistemu.

Na fekalno kanalizacijo se morajo priključiti vsi predvideni objekti. Strešne in površinske vode bodo vodene v meteorno kanalizacijo. Pri priključitvi na obstoječe kanalizacijsko omrežje je potrebno upoštevati pogoje upravljavca kanalizacijskega omrežja.

18. člen

Vodovodno omrežje

Predvidena zazidava se poveže s obstoječim vodovodnim omrežjem iz obstoječe zazidave, skladno s pogoji upravljavca vodovodnega omrežja.

19. člen

Toplovodno omrežje

Predvidena zazidava se poveže s obstoječim toplovodnim omrežjem iz obstoječe zazidave, skladno s pogoji upravljavca toplovodnega omrežja.

20. člen

Nizkonapetostno (NN) električno omrežje

Predvidena zazidava se poveže s obstoječim nizkonapetostnim omrežjem iz obstoječe zazidave, skladno s pogoji upravljavca električnega omrežja.

Napajanje je predvideti v celoti z zemeljskimi kabli.

21. člen

Telefonsko omrežje in omrežje kabelske televizije

Telefonsko omrežje in omrežje kabelske televizije na območju zazidave ni izvedeno. Priključitev predvidenih objektov na ta omrežja bo možna na osnovi ustrezne tehnične rešitve, projekta za izvedbo in povečanje kapacitet omrežja iz katerega se bo novo območje zazidave napajalo.

Nameščanje satelitskih anten ni dovoljeno.

22. člen

Odpadki

Komunalni odpadki se bodo odvažali na deponijo komunalnih odpadkov. Posode za zbiranje odpadkov so tipske, nameščene ob objektih. Posode za odpadke morajo biti dostopni z vozilom za odvoz odpadkov. Ločeno zbiranje odpadkov bo izvedeno skladno s konceptom ločenega zbiranja odpadkov za celotno Mestno občino Velenje.

23. člen

Tolerance pri urejanju prometa, komunalne in energetske infrastrukture

Pri projektiranju in izvedbi infrastrukturnih objektov in naprav so za zagotovitev optimalnih rešitev dopustne smiselne in utemeljene tolerance v poteku tras in njihovem dimenzioniranju, ki pa morajo biti skladne z ureditvijo celotnega območja in s pogoji upravljalcev posameznih komunalnih vodov in naprav.

6. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR

24. člen

Za nadaljnje urejanje skladno s tem ZN je potrebno izdelati projekte zunanje ureditve javnih in poljavnih površin in celotne komunalne infrastrukture.

25. člen

Gradbene parcele

Načrt gradbenih parcel je razviden iz grafičnih prilog št. 8a in 8b iz 2. člena tega odloka, kar omogoča dva načina parcelacije oz. določitve gradbenih parcel na zahodnem nizu objektov. Kombinacija  obeh načinov določitve gradbenih parcel ni možna.

26. člen

Obravnavane površine  se smejo koristiti le za namene opredeljene v ZN. Izvedba vrtov na zemljiščih izven gradbenih parcel na območju ZN ni dopustna.

27. člen

Etapnost izgradnje  ZN

Predvidena je izgradnja v eni etapi, za celoten kompleks ZN. Izjemoma je dopustna samostojna izgradnja ( samostojna etapa ) za objekta L in M ( dvojček). Predlagamo organizirano gradnjo predvidenih objektov  po ZN, kot kompleksa v celoti, v enotnem časovnem obdobju.

28. člen

Tolerance

Pri izdelavi potrebnih izvedbenih projektov je potrebno pogoje tega ZN v celoti upoštevati. Sprejemljive so tolerance v smislu izboljšanja kakovosti okolja, razen če ni s tem odlokom drugače predpisano. Dopustna so manjša smiselna odstopanja glede toleranc, vendar le ob predhodnem soglasju Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.

29. člen

Poleg določil tega odloka je potrebno pri izgradnji vseh predvidenih objektov in komunalnih naprav na območju ZN, upoštevati vse dodatne pogoje in soglasja upravljalcev vseh komunalnih vodov in naprav, ki potekajo preko območja ZN. Pogoje in soglasja je potrebno pridobiti na projektno dokumentacijo  predvidenih objektov in komunalnih vodov in naprav.

7.  PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

30. člen

Za vse predvidene objekte je potrebno izdelati zakonsko predpisano projektno dokumentacijo, na katero mora biti obvezno izdano soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.

31. člen

S sprejetjem tega odloka prenehajo veljati določila PUP za Gorico (Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 4/99 in 1/02) za območje urejanja S 4/26.

32. člen

Celoten projekt o ZN iz 1. in 2. člena tega odloka je na vpogled na Uradu za okolje in prostor Mestne občine Velenje  ter na Upravni enoti Velenje.

33. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe Republike Slovenije.

34. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Lipa - zahod (Uradni vestnik MO Velenje, št. 12/09), vsebuje naslednjo končno določbo:

4. člen

Ta odlok začne veljati osmi (8) dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 350-03-0008/2002

Datum:  25. 5. 2021

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL