- čistopis

ODLOK

O ZAZIDALNEM NAČRTU ŠALEK-OBMOČJE KAVČIČ

(Odlok je objavljen v Uradnih vestnikih MOV, št. 15/90, 9/04, 22/20)

1.člen

Sprejme se ZAZIDALNI NAČRT ŠALEK – OBMOČJE KAVČIČ, ki ga je izdelal Zavod za urbanizem Velenje pod številko projekta 835/89-ZN-O v avgustu 1989 in je sestavni del tega odloka.

Sestavni del zazidalnega načrta Šalek – območje Kavčič so naslednji projekti komunalne infrastrukture:

- Idejni projekt cestnega omrežja št. 835/90-CE-IP, ZUV april 1990

- Idejni projekt kanaliz. omrežja št. 835/90-KA-IP, ZUV april 1990

- Idejni projekt vodovoda št. 835/90-VO-IP, ZUV april 1990

- Idejni projekt toplovod. omrežja 835/90-TO-IP, ZUV april 1990

- Idejni projekt CATV omrežja Gorenje-Servis proj. 62337-9008

- Idejni projekt električnega omrežja št. proj. 1810

2.člen

Zazidalni načrt Šalek-območje Kavčič, obravnava območje v velikosti 1, 415 ha, ki leži na ravnini, zahodno od centralnega parkirišča v stanovanjski soseski Šalek III, severno od reke Pake ter vzhodno od obstoječe povezovalne ceste Efenkova cesta – Šaleška cesta. Na severu in delno vzhodu pa obravnavano območje omejuje šolski kompleks in športna igrišča osnovne šole v Šaleku III.

3. člen

Srednjeročni plan občine Velenje za obdobje 1986-1990 (ZUV, SDP-P-482, dokumentacija k planu) namenja površine, ki jih obravnava ta osnutek IZN, pod oznako S 4/18 b, enodružinski stanovanjski gradnji, tako, da se proste površine med obstoječimi individualnimi stanovanjskimi objekti zapolnijo z novim enodružinskimi stanovanjskimi objekti.

4. člen

Meja zazidalnega načrta poteka od začetne točke A (vzhodni rob mosta čez Pako na skrajnem jugozahodnem delu območja) v smeri urinega kazalca. Meja tako poteka po robu povezovalne ceste oz. kolesarske steze proti severu, pravokotno prečka dovozno cesto, ki pelje v stari Šalek ter poteka po vzhodni parcelni meji obstoječe povezovalne ceste Efenkova cesta – Šaleška cesta v dolžini 100 m. Nato se meja ZN zalomi in poteka preko parcel št. 2166/1, 2167, 2172/1, 2162/2 k.o. Velenje, proti severovzhodu v dolžini 85 m do obstoječe stanovanjske hiše Šalek 11 a (predvidena za rušenje). Tu se meja zalomi proti vzhodu, prečka parcelo 2162/2, 2160 k.o. Velenje, do obstoječe dovozne ceste ( parc. št. 3583 k.o. Velenje), jo prečka ter se na vzhodnem delu dovozne ceste zalomi proti jugu in poteka po vzhodnem robu dovozne ceste (parc. št. 3583) 155 m do mosta čez Pako na skrajnem jugovzhodnem delu obravnavanega območja. Tu mejo prečka cesta na južnem bregu Pake in poteka po zahodnem robu mosta čez Pako in nato sledi desnemu bregu Pake proti zahodu do začetne točke A, kjer se meja ZN sklene.

5.člen

Obodna parcelacija obravnavanega območja zajema parcele (znotraj obravnavanega območja) po katerih mejah poteka meja ZN: 1976 (prečka) 3608/2 (prečka) 2442/1, 2442/3, 2441/11, 2441/10, 2169/2 (prečka), 2166/1 (prečka), 2167 (prečka), 2172/1 (prečka), 2162/2 (prečka), 2160 (prečka), 3583, k.o. Velenje.

6. člen

Območje zazidalnega načrta Šalek – območje Kavčič, zajema naslednje parcele v k.o. Velenje:

1976 (del), 2166/1, 2167, 2169/1,2, 2169/2, 2170, 2171/2,  2171/3,  2441/10,  2171/1, 2441/1, 2172/1, 2162/2, 2160, 2441/4, 2441/5, 2161, 2441/11, 2441/13, 2441/2, 2441/3, 2440, 3583, 2439, 2441/6, 2442/3, 2441/12, 2442/1, 2442/5, 2436/1, 2442/4, 2436/2, 2437, 2438/1.

7. člen

Zazidalni načrt Šalek – območje Kavčič predvideva izgradnjo šestih novih enodružinskih stanovanjskih hiš, izgradnjo nove interne dovozne ceste za napajanje novih stanovanjskih hiš in obstoječe stanovanjske hiše (Rogan), rekonstrukcijo dovozne ceste na severnem delu območja – dovoz do obstoječih stanovanjskih objektov Šalek 11, 12, 11a in predvidenega objekta št. 6, ureditev letnega vrta pred gostilno Kavčič ter dokončno prostorsko in komunalno ureditev celotnega obravnavanega območja.

8. člen

Promet:

Avtomobilski promet:

Predvidena je izgradnja nove interne dovozne ceste na zahodnem delu obravnavanega območja, ki bo napajala nove stanovanjske hiše (1, 2, 3, 4, 5) ter rešila problem dovoza do stanovanjske hiše Šalek 10 (Rogan). Dovoz do garaže na parceli št. 2179 (Rogan) se uredi ob gradnji predvidene ceste in bremeni tudi stroške predvidene cestne novogradnje. Nova interna dovozna cesta, ki je širine 3, 5 m, bo pravokotno priključena na obstoječo dovozno cesto, ki vodi do centralnega parkirišča vzhodno od gostišča Kavčič v Šaleku III. Nova interna dovozna cesta se bo priključila na obstoječo cesto na višino te ceste, potem pa se bo dovozna cesta postopoma spustila na obstoječi teren do uvoza v garažo predvidenega objekta št. 1. Za napajanje severnega dela obravnavanega območja, predvsem pa kot glavni dovoz do obstoječih stanovanjskih hiš Šalek 11, 12, 12a ter nove stanovanjske hiše št. 6, bo predvidena obstoječa dovozna cesta s tem, da se mora delno rekonstruirati in asfaltirati.

Kolesarji, pešci:

Kolesarski in peš promet bo potekal po potekal po obstoječih kolesarskih stezah in obstoječih cestah, prav tako tudi peš promet. Ob novi interni dovozni cesti in rekonstruirani dovozni cesti na severnem delu območja, ni predvidenega posebnega koridorja za kolesarje ali pešce, saj so ti dve cesti slepi in je pričakovati le interni promet.

9.člen

USMERITVE ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV:

Na obravnavanem območju je predvidenih šest novih enodružinskih stanovanjskih hiš, ki so po zasnovi, etažnosti, oblikovanju, morajo prilagoditi obstoječi stavbni strukturi obravnavanega območja.

Objekti: 1, 2, 3:

Trije predvideni stanovanjski objekti, ki so zasnovani med novo interno dovozno cesto in obstoječo povezovalno cesto Efenkova – Šaleška cesta, morajo biti glede tipa objekta enaki. Zaradi specifične lege teh treh parcel in posebnih naravnih danosti (talna voda – bližina Pake), so predvideni objekti zasnovani kot dvoetažni objekti z izkoriščenim podstrešjem (K+ P+ IP) in so pomaknjeni bližje novi interni dovozni cesti zaradi čim večjega odmika od izvira hrupa (povezna cesta).

Oblikovne značilnosti:

Etažnost:

- klet + pritličje + izkoriščeno podstrešje

- klet – vkopana

- uvoz v garažo v kletni etaži iz vhodne strani

- pritličje – vhod v stanovanjski del preko zunanjega stopnišča na severni strani objekta

- izkoriščeno podstrešje:

stanovanjske površine pod poševno streho

osvetlitev preko strešnih lin ali strešnih oken, predvsem pa preko stranskih sten

Streha:

- naklon strešin je 45 stopinj

- dvokapna streha s čopi, kot je razvidno iz grafičnih prilog

- kritina opečni zareznik ali tegola canadese v rjavi barvi s tem, da mora biti kritina pri vseh treh objektih enaka

Teren na zahodni strani mora biti od obstoječega terena nasut do višine pritličja, tako, da  je terasa na južni strani objekta na terenu. Sama stanovanjska hiša je zasnovana v obliki črke L tako, da oba kraka hiše omejujeta teraso na jugozahodnem delu objekta.

Višinske kote vseh treh objektov:

klet:                	396, 90 m

pritličje:	399, 60 m

izk. podstrešje:	402,30 m

kota slemena:  	406, 30 m

Tlorisne mere objektov – daljše stranice: 13,00 x 11,00 m.

Za te objekte predlagamo modificiram oz. prilagojen tip montažne hiše Marles (tip M 4) s tem, da mora biti hiša zidana.

Objekt št. 4:

Za predvideni objekt predlagamo tipski projekt SGP KONGRAD Dravograd Kmečka hiša M1 s tem, da mora biti kritina opečni zareznik. Možen je delno spremenjen tip objekta, vendar mora objekt obdržati oblikovne značilnosti zgoraj navedenega tipa objekta.

Oblikovne značilnosti:

Etažnost:

- klet+pritličje+izkoriščeno podstrešje

- klet – vkopana, uvoz v garažo iz zahodne strani

- pritličje – vhod v stanovanjski del v pritličju – preko dostopnih stopnic na severni strani objekta

- izkoriščeno podstrešje:

stanovanjske površine pod poševno streho. Osvetlitev preko strešnih lin ali strešnih oken, predvsem pa preko stranskih sten

Streha:

- naklon strešin 45 stopinj

Kritina – opečni zareznik.

Teren mora biti zaradi kleti (vkopana) delno nasut in se mora prilagoditi obstoječim in predvidenim objektom.

Višinske kote objekta:

klet:	396, 90 m

pritličje:	388, 60 m

izk. podstrešje:	402, 30 m

kota slemena:	406, 30 m

Tlorisne maksimalne mere objekta: 12,00 m x 10,50 m

Objekt št. 5:

Zaradi specifične lege parcele mora biti tudi tip objekta prilagojen danim možnostim.

Etažnost:

- klet+pritličje+izkoriščeno podstrešje

klet – delno vkopana ali vkopana, uvoz v garažo iz južne strani objekta

- pritličje – vhod v stanovanjski del v pritličju – preko dostopnih stopnic na zahodni strani objekta

- izk. podstr. – stanovanjske površine pod poševno streho. Osvetlitev preko strešnih lin ali strešnih oken, predvsem pa preko stranskih sten.

Streha:

- naklon strešin 450 (dvokapna str.)

- kritina – opečni zareznik ali bitumenska tegola (rjave barve)

Teren mora biti zaradi kleti (vkopana) delno nasut ni se mora prilagoditi obstoječim in predvidenim objektom.

Višinske kote objekta:

klet:	396, 90 m

pritličje:	399, 60 m

izk. podstrešje	402, 30 m

kota slemena:	406, 30 m

Tlorisne maksimalne dimenzije objekta: 12,00 x 10,00 m.

Vsi arhitektonski elementi morajo biti oblikovno usklajeni z obstoječimi objekti in predvidenimi stanovanjskimi objekti.

Objekt št. 6:

Predvideni objekt št. 6 je oblikovno opredeljen v Strokovnih osnovah za pridobitev lokacijske odločbe št. 2/87, ki jih je izdelal SO Velenje - 	KPGVO, 8. 1. 1987.

Dovoz do predvidenega objekta je predviden iz obstoječe – nanovo rekonstruirane interne dovozne ceste.

10. člen

PROSTORSKE UREDITVE PO POSAMEZNIH PODROČJIH

10. 1.

Varstvo naravne in kulturne dediščine, krajinskih značilnosti, dobrin splošnega pomena in plodne zemlje.

Znotraj obravnavanega območja ni evidentiranih spomeniško varovanih objektov.

10. 2.

Varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja.

10. 2. 1.	Osončenje:

Pri lociranju stanovanjskih enodružinskih hiš smo bili pozorni na zadostne odmike med objekti, kar naj omogoči enakovredno osončenje vsem objektom.

10. 2. 2. Onesnaženje zraka:

Predvidevamo priključevanje vseh objektov na toplovodno omrežje mesta.

10. 2. 3. Hrup:

Glede na neposredno bližino obstoječe povezovalne ceste Efenkova – Šaleška cesta, po kateri poteka precej velik promet, je potrebno protihrupno zaščititi predvidene objekte, predvsem pa zunanjo teraso na jugozahodni strani objekta pred povečanim hrupom. V ta namen je predviden vzporedno s povezovalno cesto protihrupni nasip višine cca 1, 00 m in protihrupna bariera širine cca 3, 00 m, ki ščiti predvidene objekte št. 1, 2 in 3. Potrebno je izdelati zasaditveni projekt zelene obcestne bariere. Pred gostilno Kavčič je predvidena velika terasa – poletni vrt, kot je razvidno iz grafičnih prilog. Celotna terasa je protihrupno zaščitena z visoko živo mejo, ki obdaja predvideno teraso. V zeleni protihrupni pas spada tudi predvideni a še ne zasajeni drevored ob obstoječi povezni cesti.

10. 2. 4. Protipožarna varnost:

Pri projektiranju osnutka ZN smo upoštevali pogoje in predpise s področja varstva pred požari; k vsem objektom je možen dovoz urgentnih vozil; predvidena je izgradnja hidrantnega omrežja, kar je detajlneje obrazloženo v poročilu za komunalni del.

10. 3. Zaklanjanje:

Obravnavano območje leži v I. coni ogroženosti v občini Velenje (ZUV, P – 352; 1982) v obravnavanem območju ni predvidenih novih zaklonišč. V neposredni bližini – pri Domu učencev, je predvideno zaklonišče (št. 309), v katerem se lahko zagotovijo zaklonilna mesta na obravnavano območje zazidalnega načrta. Citat iz načrta graditve zaklonišč:

Štev. zaklonišča:                 	309

Namen kapaciteta:		Z + J, 1 x 200

Lokacija:		kare 31/8, zemljišče parc. št. 2442/1

k. o. Velenje, območje šolski center Šalek, pri Domu učencev			RŠC

- vhod iz zelenice pri domu učencev

Tip zaklonišča:		po tipskem projektu PB Velenje, št. 1748

Pogoji gradnje: 		zaklonišče bo v celoti vkopano v teren.

Za realizacijo objekta bo potrebno prestaviti obstoječi vodovod.

11. člen

Zasnova ureditve zelenih površin:

Predvidena je močna protihrupna zelena bariera na vzhodnem robu obstoječe povezovalne ceste Efenkova – Šaleška cesta in ob obvozni cesti do parkirišča v Šaleku III. Zeleni pas ob cesti bo skupaj s predvidenim nasipom ščitil obstoječe in predvidene objekte pred prekomernim hrupom, prahom in pogledom – delna intimnost predvidenih parcel.

Poleg te zelene bariere je predvidena visoka (2 m) živa meja okrog predvidene letne terase pri gostilni Kavčič. Zazidalni načrt predvideva tudi zasaditev drevoreda javorjev ob robu obstoječe povezovalne ceste in dovozne ceste do parkirišča v Šaleku III, kar je razvidno iz grafičnih prilog.

Po sprejemu predloga ZN je potrebno izdelati detajlnejši zasaditveni projekt za celotno območje. Parcele novo predvidenih (razen objekta št. 6), bodo delno nasute, tako da se bo teren okrog objektov nasul do višine pritličja. Ni dopustna izvedba opornih zidov (razen ob uvozu v garažo – klet); vse višinske razlike na terenu je potrebno reševati z zaželjenimi  brežinami.

12. člen

REŠITEV PROMETNEGA OMREŽJA, ENERGETSKEGA OMREŽJA ZVEZ, VODOVODNEGA IN KANALAZICIJSKEGA OMREŽJA

12. 1. Cesta

Predvidena je nova cesta, kot je opisano v 8. členu. Cesta bo asfaltirana in obrobničena s povoznimi robniki 15/25. Cesta je v premi in ima priključni radij R= 5 m. Dolžina ceste je cca 96, 60 m.

12. 2. Kanalizacija

Zasnovali smo ločen sistem kanalizacije. Meteorni kanal BC DN 300 poteka pod predvideno dovozno cesto in se izliva v Pako.

V jarek ob povezni cesti so položili meteorna kanalizacijo za odvodnjavanje zemljišča ob hiši Šalek 10.

Predvideni fekalni kanal UKC DN 250 poteka pod predvideno dovozno cesto in se v jašku priključi na kolektor ob Paki. Zasnovan je tako,da bo nanj možno priključiti vse novo predvidene in obstoječe hiše.

12. 3. Vodovod

Obravnavane novo predvidene hiše se bodo oskrbovale s pitno vodo iz obstoječe vodovodne mreže. Omrežje iz PVC cevi DN 90 smo priključili na obstoječi vodovod PC 3«« ob gostilni Kavčič.

12. 4.   Toplovod

Iz obstoječega toplovodnega omrežja se bo s toplotno energijo oskrbovalo novopredvidene hiše. Trasa toplovodne kinete , ki se na obstoječo priključi ob cesti za stari Šalek. Potek trase je razviden iz grafične priloge: Zbirna karta komunalnih vodov.

12. 5.    Javna razsvetljava

Ob dovozni cesti je predvidena javna razsvetljava z nizko tipskimi kandelabri.

12. 6.     NN kabelsko omrežje

Predvideno je napajanje iz TP Šalek III. Situativno je potek elektrokablov razviden iz situacije komunalnih vodov.

12. 7. Telefonsko omrežje

Obstoječi telefonski kabel na obravnavanem območju se prestavi. Obstoječi in predvideni stanovanjski objekti se bodo napajali iz omrežja, katerega situativni potek je razviden iz grafične priloge – situacija komunalnih naprav.

13.člen

Pred izgradnjo objektov je potrebno zgraditi novo interno dovozno cesto s priključkom na obstoječi cestni sistem in kanalizacijo v dovozni cesti. Investitor vseh predvidenih sekundarnih komunalnih naprav bo Stanovanjska zadruga Streha.

Pred gradnjo protihrupne zapore je izvesti kanal in drenažo v jarku ob povezni cesti.

14.člen

Etapnost izgradnje je sledeča:

- izgradnja dovozne ceste in ostale komunalne infrastrukture (po ZN I. faza);

- izgradnja stanovanjskih hiš na gradbenih parcelah št. 1, 2 in 3 (II. faza)

- izgradnja stanovanjske hiše na gradbeni parceli št. 4 je predvidena za lastnika Verdelj Cirila, Šalek 14, Velenje;

- izgradnja stanovanjske hiše na gradbeni parceli št. 5 je predvidena za lastnika Jurič Viktorja, Šalek 13, Velenje.

15. člen

Dovoljena je sprememba namembnosti obstoječega gospodarskega objekta v stanovanjski ali poslovni objekt. Dovoljena je rekonstrukcija obstoječega objekta z dozidavo ali novogradnja, po predhodni porušitvi obstoječega objekta in ob upoštevanju splošnih določil odloka o Zazidalnem načrtu Šalek - območje Kavčič. Dovoljene so le poslovne dejavnosti, ki ne povzročajo večjega obiska in dostave, ob zagotavljanju ustreznega zunanjega prostora.

Največja dovoljena tlorisna mera novogradnje je 9,00 m x  8,00 m, ter etažnosti  2 etaži in mansarda. Nakloni streh novogradenj ali rekonstruiranih objektom, morajo biti prilagojeni naklonom sosednjih objektov.

V primeru, ko ne gre za dozidavo, je zahtevan odmik od okoliških objektov najmanj 6,00 m, od sosednje parcelne meje pa praviloma 4,00 m in več. Odmik je lahko na dveh straneh manjši, a ne manj kot 1,50 m, ob obveznem soglasju lastnika sosednjega zemljišča.

V primeru gradenj iz prejšnjih dveh odstavkov, si mora investitor na projekt za izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.

16. člen

Izvedbeni načrti objektov morajo biti izvedeni skladno s smernicami za oblikovanje objektov. Pri izdaji gradbenega dovoljenja je potrebno na izvedbeni projekt objektov pridobiti urbanistično mnenje izdelovalca zazidalnega načrta.

17. člen

Toleranca pri zasnovi objektov so naslednje:

- tlorisni gabariti: 		 + - 1,00 m

- višinski		 + - 0,50 m

18. člen

Dozidave in nadzidave obstoječih objektov so možne le po predhodnem lokacijskem preizkusu, ki ga bo izdelal izdelovalec zazidalnega načrta.

Pri posegih na obstoječih objektih je potrebno upoštevati tipologijo obstoječih objektov in tipologijo naselja Šalek.

19. člen

Zazidalni načrt je na vpogled na Uradu za okolje in prostor Mestne občine Velenje in na Upravni enoti Velenje.

20. člen

Nadzor nad izvajanjem odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

21. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku občine Velenje.

Številka: 350-03-0007/2003-300		Župan

Mestne občine Velenje

Srečko Meh

1. člen

Sprejmejo se Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Šalek – območje Kavčič, ki ga je izdelala VURB, Špela Vučina, s. p., Šalek 97, 3320 Velenje, pod številko projekta: 1/2020, marca 2020 (v nadaljevanju: SD ZN). Sestavni del tega odloka je tekstualni in grafični del SD ZN:

A/ TEKSTUALNI DEL:

- Splošno

- Območje obravnave

- Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega stanja

- Obstoječe stanje

- Urbanistična zasnova obravnavanega območja

- Usmeritve za oblikovanje predvidenih objektov in posegov v prostor

- Zunanja ureditev območja obravnave

- Kulturna dediščina

- Etapnost izvedbe prostorske ureditve

- Komunalna ureditev območja obravnave

B/ GRAFIČNI DEL:

List št. 1:	Širši prikaz območja z obstoječo in novo mejo ZN                M-1:500

List št. 2:  	Izsek iz OPN MOV						  M-1:2000

List št. 3:	Izris iz obstoječega ZN					  M-1:500

List št. 4:	Inventarizacija obstoječega stanja ZN	                         M-1:500

List št. 5:	Inventarizacija obstoječega stanja			  	  M-1:500

List št. 6:	Ureditvena zazidalna situacija				  M-1:500

List št. 7:	Kotirana situacija						  M-1:500

List št. 8:	Karakteristični prerezi predvidenih objektov	  		  M-1:500

List št. 9:	Zasnova prometne ureditve				              M-1:500

List št. 10:	Načrt gradbenih parcel					  M-1:500

List št. 11:	Zbirna karta komunalnih vodov			              M-1:500

2. člen

Občinski prostorski načrt Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 2/20 in 7/20; v nadaljevanju kratko: OPN MOV) namenja območje SD ZN pretežno stanovanjski gradnji, tako da so proste površine med obstoječimi individualnimi stanovanjskimi objekti namenjene dopolnilni stanovanjski gradnji enodružinskih stanovanjskih objektov s pripadajočimi pomožnimi objekti  in pripadajočo komunalno infrastrukturo.

3. člen

Območje obravnave:

Območje, ki je predmet načrtovanja s SD ZN leži v Mestni občini Velenje, v podrobni enoti urejanja prostora (PEUP) VE1/112 in je delno razširjeno na (PEUP) VE1/113. Celotno območje SD ZN obsega cca 1,7 ha zemljišča.

Območje SD ZN zajema naslednje parcele v k. o. 964 Velenje:

2159/1, 2160, 2161, 2162/5, 2164/1, 2164/2, 2166/6, 2167/1, 2167/2, 2170/1, 2171/4, 2171/5, 2172/1, 2636/1, 2636/2, 2637, 2438/1, 2439/1, 2439/2, 2439/3, 2440, 2441/2, 2441/4, 2441/6, 2441/10, 2441/11, 2441/14, 2441/15, 2441/17, 2441/18, 2442/1, 2442/4, 2442/5, 3583, 3608/2 in 3608/14-del.

4. člen

Urbanistična zasnova obravnavanega območja

SD ZN predvidevajo izgradnjo štirih novih enodružinskih stanovanjskih objektov s pripadajočimi pomožnimi objekti (nadstrešnice, skladišča orodja, pokrite terase, itd.), izgradnjo nove dovozne ceste (podaljšek obstoječe) do dveh predvidenih objektov z oznako A in B, izgradnjo internih dovozov do dveh predvidenih stanovanjskih objektov (C in D) ter izgradnjo komunalnih priključkov do predvidenih stanovanjskih objektov na obravnavanem območju.

Predvidena je odstranitev obstoječega gospodarskega poslopja na parceli št. 2167/2, k. o. 964 Velenje, kar bo omogočilo gradnjo dveh stanovanjskih objektov (A in B).

Predvidena je tudi izgradnja  treh nadstrešnic (e in f), ki bodo dopolnjevale obstoječo stanovanjsko gradnjo na obravnavanem območju, ter razširitev obstoječe nadstrešnice (g) na gostinskem vrtu Gostišča Verdelj.

5. člen

Usmeritve za oblikovanje predvidenih objektov in posegov v prostor:

Predviden objekt A :

- Namembnost : enodružinska stanovanjska hiša;

- Tlorisne dimenzije: pravokotna oblika, dimenzij: 10,0 m x 11,0 m + nadstrešek pred vhodom max. dimenzij: 5,0 m x 2,0 m (lahko obravnavan kot sestavni del osnovnega stanovanjskega objekta ali samostojno);

- Tlorisne tolerance: +- 1,0 m (v obe smeri);

- Etažnost: pritličje + mansarda (P + M);

- Višina kolenčnega zidu podstrešja (surov zid nad finalnim tlakom): max. 1,30 m;

- Streha: simetrična dvokapnica;

- Naklon strešin: 35o (enak naklon kot pri sosednjem objektu na parceli št. 2170/1, k. o. 964 Velenje);

- Kritina: opečna ali enaka kot pri sosednjem objektu na parceli št. 2170/1, k. o. 964 Velenje, temno sivi odtenki;

- Barva fasade: priporočena bela ali druge pastelne barve (nežno siva, nežne pastelne barve zemeljskih odtenkov – bež, rumena, rjava). Intenzivni barvni toni niso dopustni;

- Streha predvidenih nadstreškov in kolesarnice a1, a2, a3: »ravna« (minimalni nakloni strehe – obrobljena z vertikalnim strešnim vencem, priporočljiva je »zelena« streha). Nadstreški in kolesarnica so lahko obravnavani kot konstrukcijski del osnovnega stanovanjskega objekta ali ločeno (samostojni enostavni ali nezahtevni objekti). Izvedba nadstreškov ni obvezna, dimenzije so maksimalne. Možni so tudi manjši nadstreški, enako velja tudi za terasi (a3). Nadstrešek za avtomobile (a1) se lahko tudi zapre (garaža). Maksimalna višina nadstreškov je 3,5 m.

- Na gradbeni parceli je dovoljena postavitev enostavnih objektov (kot vrtna uta, kolesarnica, letna kuhinja, ipd.). Priporočene dimenzije so 6,0 m x 3,0 m. Streha na teh objektih naj bo »ravna« (minimalnih naklonov) obrobljena z vertikalnimi strešnimi venci. Priporočljiva je »zelena« streha. Objekti so lahko tudi drugačnih dimenzij in drugačne postavitve, z upoštevanjem ostalih predpisov.

Predviden objekt B :

- Namembnost : enodružinska stanovanjska hiša;

- Tlorisne dimenzije: pravokotna oblika, dimenzij: 10,0 m x 11,0 m + nadstrešek pred vhodom max. dimenzij: 5,0 m x 2,0 m (lahko obravnavan kot sestavni del osnovnega stanovanjskega objekta ali samostojno);

- Tlorisne tolerance: +- 1,0 m (v obe smeri);

- Etažnost: pritličje + mansarda (P + M);

- Višina kolenčnega zidu podstrešja (surov zid nad finalnim tlakom): max. 1,30 m;

- Streha: simetrična dvokapnica;

- Naklon strešin: 35o (enak naklon kot pri sosednjem objektu na parceli št. 2170/1, k. o. 964 Velenje);

- Kritina: opečna ali enaka kot pri sosednjem objektu na parceli št. 2170/1, k. o. 964 Velenje, temno sivi odtenki;

- Barva fasade: priporočena bela ali druge pastelne barve (nežno siva, nežne pastelne barve zemeljskih odtenkov – bež, rumena, rjava). Intenzivni barvni toni niso dopustni;

- Streha predvidenih nadstreškov in kolesarnice b1, b2, b3: »ravna« (minimalni nakloni strehe – obrobljena z vertikalnim strešnim vencem, priporočljiva je »zelena« streha). Nadstreški so lahko obravnavani kot konstrukcijski del osnovnega stanovanjskega objekta ali ločeno (samostojni enostavni ali nezahtevni objekti). Izvedba nadstreškov ni obvezna, dimenzije so maksimalne. Možni so tudi manjši nadstreški, enako velja tudi za teraso (b3). Nadstrešek za avtomobile (a1) se lahko tudi zapre (garaža). Maksimalna višina nadstreškov je 3,5 m.

- Na gradbeni parceli je dovoljena postavitev enostavnih objektov (kot vrtna uta, kolesarnica, letna kuhinja, ipd.). Priporočene dimenzije so 6,0 m x 3,0 m. Streha na teh objektih naj bo »ravna« (minimalnih naklonov) obrobljena z vertikalnimi strešnimi venci. Priporočljiva je »zelena« streha.  Priporočljiva je »zelena« streha. Objekti so lahko tudi drugačnih dimenzij in drugačne postavitve, z upoštevanjem ostalih predpisov.

Predviden objekt C :

- Namembnost : enodružinska stanovanjska hiša;

- Tlorisne dimenzije: pravokotna oblika, dimenzij: 10,0 m x 11,0 m + nadstrešek pred vhodom max. dimenzij: 5,0 m x 2,0 m (lahko obravnavan kot sestavni del osnovnega stanovanjskega objekta ali samostojno);

- Tlorisne tolerance: +- 1,0 m (v obe smeri);

- Etažnost: pritličje + mansarda (P + M);

- Višina kolenčnega zidu podstrešja (surov zid nad finalnim tlakom): max. 1,30 m;

- Streha: simetrična dvokapnica;

- Naklon strešin: 35o (enak naklon kot pri sosednjem objektu na parceli št. 2170/1, k. o. 964 Velenje);

- Kritina: opečna ali enaka kot pri sosednjem objektu na parceli št. 2170/1, k. o. 964 Velenje, temno sivi odtenki;

- Barva fasade: priporočena bela ali druge pastelne barve (nežno siva, nežne pastelne barve zemeljskih odtenkov – bež, rumena, rjava). Intenzivni barvni toni niso dopustni;

- Na gradbeni parceli je dovoljena postavitev enostavnih objektov (kot vrtna uta, kolesarnica, letna kuhinja, ipd.). Priporočene dimenzije so 6,0 m x 3,0 m. Streha na teh objektih naj bo »ravna« (minimalnih naklonov) obrobljena z vertikalnimi strešnimi venci. Priporočljiva je »zelena« streha.  Priporočljiva je »zelena« streha. Objekti so lahko tudi drugačnih dimenzij in drugačne postavitve, z upoštevanjem ostalih predpisov.

Predviden objekt D :

- Namembnost : enodružinska stanovanjska hiša;

- Tlorisne dimenzije: pravokotna oblika, dimenzij: 10,0 m x 11,0 m + nadstrešek pred vhodom max. dimenzij: 5,0 m x 2,0 m (lahko obravnavan kot sestavni del osnovnega stanovanjskega objekta ali samostojno);

- Tlorisne tolerance: +- 1,0 m (v obe smeri);

- Etažnost: pritličje + mansarda (P + M);

- Višina kolenčnega zidu podstrešja (surov zid nad finalnim tlakom): max. 1,30 m;

- Streha: simetrična dvokapnica;

- Naklon strešin: 35o (enak naklon kot pri sosednjem stanovanjskem objektu na parceli št. 2160, k. o. 964 Velenje);

- Kritina: opečna ali enaka kot pri sosednjem stanovanjskem objektu na parceli št. 2160, k. o. 964 Velenje.

- Barva fasade: priporočena bela ali druge pastelne barve (nežno siva, nežne pastelne barve zemeljskih odtenkov – bež, rumena, rjava). Intenzivni barvni toni niso dopustni;

- Streha predvidenih nadstreškov in kolesarnice d1, d2, d3: »ravna« (minimalni nakloni strehe – obrobljena z vertikalnim strešnim vencem, priporočljiva je »zelena« streha). Nadstreški so lahko obravnavani kot konstrukcijski del osnovnega stanovanjskega objekta ali ločeno (samostojni enostavni ali nezahtevni objekti). Izvedba nadstreškov ni obvezna, dimenzije so maksimalne. Možni so tudi manjši nadstreški enako velja tudi za predvideno teraso (d3) . Nadstrešek za avtomobile (d1) se lahko tudi zapre (garaža). Maksimalna višina nadstreškov je 3,5 m.

- V kolikor se nadstrešek pred vhodom (d2) ne izvede, se lahko stanovanjski objekt (D) premakne za 2,0 m proti severu

- Na gradbeni parceli je dovoljena postavitev enostavnih objektov (kot vrtna uta, kolesarnica, letna kuhinja, ipd.). Priporočene dimenzije so 6,0 m x 3,0 m. Streha na teh objektih naj bo »ravna« (minimalnih naklonov) obrobljena z vertikalnimi strešnimi venci. Priporočljiva je »zelena« streha.  Priporočljiva je »zelena« streha. Objekti so lahko tudi drugačnih dimenzij in drugačne postavitve, z upoštevanjem ostalih predpisov.

Nadstrešnice ob obstoječih objektih (e,f,g)

Predvidena nadstrešnica (e) ob obstoječi stanovanjski hiši na parceli št. 2167/1, k. o. 964 Velenje, naj se oblikovno prilagodi obstoječemu stanovanjskemu objektu. Streha naj bo »ravna« ali minimalnega naklona s poudarjenim strešnim vencem.

Predvidena nadstrešnica (f) ob poslovno stanovanjskem objektu naj se oblikovno prilagodi obstoječemu objektu, kateremu bo prizidan. Streha naj bo »ravna« ali enakega naklona in kritine kot na obstoječem objektu.

Predvidena nadstrešnica (g) nad gostinsko teraso naj bo enakega naklona, kritine in iz enakih materialov, kot je obstoječa nadstrešnica nad delom gostinske terase.

6. člen

Prostorske ureditve po posameznih območjih

6.1. Varstvo naravne in kulturne dediščine:

Znotraj obravnavanega območja ni evidentirane naravne in kulturne dediščine.

6.2. Varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja:

6.2.1. Osončenje

Pri lociranju predvidenih enodružinskih stanovanjskih objektov je poudarek na zadostnih odmikih med objekti, kar omogoča enakovredno osončenje vseh objektov.

6.2.2. Onesnaženje zraka

Predvideno je priključevanje vseh objektov na daljinsko vročevodno omrežje mesta. Prepovedana je uporaba kurišč na trda goriva.

6.2.3. Hrup

Glede na neposredno bližino obstoječe povezovalne ceste Šaleška cesta – Efenkova cesta, po kateri poteka precej velik promet, je potrebna izvedba protihrupne zaščite predvidenih objektov  (objektov A in B) pred povečanim hrupom. V ta namen je predviden vzporedno s povezovalno cesto nasip višine cca 1,0 m in protihrupna zelena bariera. V podaljšku obstoječega protihrupnega nasipa, ki je zazelenjen s protihrupno zeleno bariero, je predviden protihrupni zid, višine do 2,80 m na zahodni meji parcele predvidenega objekta A. Namesto protihrupnega zazelenjenega betonskega ali lesenega zidu je dopustna tudi protihrupna zelena bariera, višine do 4,00 m (avtohtone vrste zimzelenih rastlin).

6.2.4. Protipožarna varnost

Pri projektiranju SD ZN so bili upoštevani predpisi s področja varstva pred požarom. K vsem predvidenim objektom je možen dovoz interventnih vozil. Na območju je že zgrajeno hidrantno omrežje.

7. člen

Zunanja ureditev obravnavanega območja

Za dostop do predvidenih stanovanjskih objektov A in B je predvidena ureditev asfaltirane dostopne poti širine od 3,20 do 3,50 m na lokaciji obstoječe makadamske pešpoti, ki poteka ob ograji šolskega športnega kompleksa OŠ Šalek. Predvidena dostopna pot predstavlja podaljšek obstoječe dostopne poti do obstoječih stanovanjskih objektov na severnem delu območja ZN. Situacija nove dovozne poti in dela pešpoti je razvidna iz grafičnih prilog SD ZN.

Do predvidenega stanovanjskega objekta D je predvidena dovozna pot (širine od 3,00 – 3,50 m), ki se bo priključila na obstoječo cestno površino ob obstoječih stanovanjskih večstanovanjskih objektih na vzhodni strani območja ZN.

S SD ZN je predvidena oz. možna izvedba dostopne poti (širine do 3,00 m) do gospodarskega poslopja na parceli št. 2441/16, k. o. 964 Velenje, ki mu je dopustno v celoti ali delno, spremeniti namembnost ali ga delno ali v celoti rekonstruirati v stanovanjski objekt. Nova predvidena dovozna pot se priključuje na obstoječe cestne površine na vzhodni strani obravnavane parcele.

Nezazidane površine predvidenih novih gradbenih parcel bodo delno tlakovane (dovozi, parkirišča, terase, itd.), delno pa urejene kot zelenice.

8. člen

Komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura obravnavanega območja

8.1. Prometna infrastruktura

Za dostop do predvidenih stanovanjskih objektov A in B je predvidena ureditev asfaltirane dostopne poti širine od 3,20 do 3,50 m na lokaciji obstoječe makadamske pešpoti, ki poteka ob ograji šolskega športnega kompleksa OŠ Šalek. Predvidena dostopna pot predstavlja podaljšek obstoječe dostopne poti do obstoječih stanovanjskih objektov na severnem delu območja ZN. Dolžina nove dovozne ceste je cca 50 m.

Do predvidenega stanovanjskega objekta C je predvidena nova dovozna pot (širine od 3,0 – 3,5 m), ki se priključuje na obstoječo dovozno pot do obstoječih stanovanjskih objektov ob povezovalni cesti.

Do predvidenega stanovanjskega objekta D je predvidena dovozna pot (širine od 3,00 – 3,50 m), ki se bo priključila na obstoječo cestno površino ob obstoječih stanovanjskih večstanovanjskih objektih na vzhodni strani območja ZN.

S SD ZN je predvidena oz. možna izvedba dostopne poti (širine do 3,00 m) do gospodarskega poslopja na parceli št. 2441/16, k. o. 964 Velenje. Nova predvidena dovozna pot se priključuje na obstoječe cestne površine na vzhodni strani obravnavane parcele.

8.2. Mirujoči promet

Novih javnih parkirišč na območju SD ZN ni predvidenih. Parkirna mesta za potrebe novih predvidenih štirih stanovanjskih objektov bodo urejena v sklopu zunanje ureditve predvidenih gradbenih parcel, delno bodo pokrita z nadstrešnicami, kot je razvidno iz grafičnih prilog predvidene prostorske ureditve SD ZN.

8.3. Kanalizacijsko omrežje

Na obravnavanem območju SD ZN je izveden tako mešan kot tudi ločen sistem kanalizacijskega omrežja. Meteorni kanal BC DN 600 poteka na zahodni strani obravnavanega območja (pod cesto s št. 452131) ter na južni strani BC DN 300 pod obstoječo cesto z oznako 451671 in se izliva v reko Pako.

Obstoječi mešani sistem s fekalnim kanalom UKC DN 250 poteka po vzhodni strani obravnavanega območja (cesta z oznako 451671) ter po južni cesti obravnavanega območja z oznako ceste 451671.

Predvideni objekti se bodo priključevali na obstoječo fekalno in meteorno kanalizacijsko omrežje.

Vsi predvideni objekti bodo imeli ločen sistem kanalizacije. Vse strešne vode se bodo združile v peskolovih z usedalnim prostorom in speljale v zadrževalnik meteornih voda z prelivom v obstoječo meteorno kanalizacijo. Vse meteorne vode iz utrjenih površin se bodo združile v cestnih ali linijskih požiralnikih, speljale v lovilce mineralnih olj in šele nato v zadrževalnike meteorne kanalizacije.

Vsi predvideni objekti bodo imeli izvedeno fekalno kanalizacijo, ki se bo priključila na obstoječo fekalno kanalizacijo.

Predvideni objekt A, B in C se bodo priključili na javno meteorno kanalizacijo, ki se nahaja na zahodni strani v obstoječem vozišču (cesta s št. 452131) v jašku št. RJ 2763.

Fekalna kanalizacija objektov A, B in C bo speljana na vzhodno stran v mešan kanalizacijski sistem v jašek št. RJ1722.

Predvideni objekt D se bo priključil na javno kanalizacijo mešanega sistema, ki se nahaja na vzhodni strani v obstoječi občinski cesti. Na parceli s št. 2159/1 se bo izvedla kanalizacija v ločenem sistemu in se pred parcelno mejo združila v skupni jašek, ki pa se bo priključil na jašek javne kanalizacije št. RJ 2752.

8.4. Vodovodno omrežje

Predvideni stanovanjski objekti se bodo priključili na obstoječe vodovodno omrežje, ki je že zgrajeno na obravnavanem območju. Predvidena objekta na parceli št. 2167/2, k. o. Velenje se bosta priključila na sekundarno cev DN50, na način, da se po potrebi, obstoječim odsekom  s premajhno dimenzijo cevi le-ta poveča (zamenjava cevovodov na obstoječi trasi med novim odcepim mestom in zadnjo točko odseka s primerno dimenzijo!).

Objekt na parceli 2159/1, k. o Velenje se priključi na sekundarno cev PVC DN160.

Točna mesta priključkov na obstoječe omrežje in ostale tehnične pogoje za priključevanje predvidenih objektov na omrežje bo podal upravljalec vodovodnega omrežja.

Potek hišnih priključkov razviden iz grafičnih prilog.

Na odcepih je potrebno namestiti zaporne elemente v vseh smereh.

Odmik od trajno grajenih objektov za priključne vode znaša 1 m, v kolikor ga ni mogoče doseči, se vodovodna cev položi v vodotesno zaščitno cev, min. 0,5 m od zunanjih robov objekta (tlorisne površine).

Odmik zasaditve od sekundarnega cevovoda je min. 2 m.

Material cevovodov manjših od DN80 je PE 100 RC in minimalne tlačne stopnje NP16.

Vodomerna mesta za objekte se uredijo v tipskih vodomernih jaških na primernih mestih ob objektih; dimenzija vodomera po izračunu, vendar min. DN20, tip vodomera po zahtevah upravljalca vodovodnega omrežja.

Vsa dela na vodovodnem omrežju morajo biti izvedena skladno z veljavno zakonodajo in tehničnimi pogoji  upravljalca omrežja.

8.5. Vročevodno omrežje

Predvideni stanovanjski objekti se bodo priključili na obstoječe omrežje DOT, ki je že zgrajeno na obravnavanem območju. Obstoječe omrežje: 2C, režim 110°/70° C, NP6.

Dva objekta (A in B) na parceli številka 2167/2, k. o. Velenje, se bosta priključila na sekundarni cevovod DN32 na parceli številka 2167/2, k. o. Velenje.

Objekt C na parceli številka 2441/14, k. o. Velenje se bo priključil na sekundarni cevovod DN32 na parceli številka 2167/1, k. o. Velenje.

Objekt D na parceli številka 2159/1, k. o. Velenje se bo priključil na sekundarni cevovod DN50 na parceli številka 2441/17, k. o. Velenje.

Točna mesta priključkov na obstoječe omrežje in ostale tehnične pogoje za priključevanje predvidenih objektov na omrežje bo podal upravljalec toplovodnega omrežja.

Potek hišnih priključkov je razviden iz grafičnih prilog.

Pri načrtovanju in izvedbi cevovodov morajo biti upoštevani pravilni odmiki in tehnični ukrepi za izvedbo križanji in približevanj glede  na objekte ter ostale komunalne in energetske vode.

Novi cevovodi se izvedejo iz jeklenih fleksibilnih predizoliranih cevi ustreznih za obratovalni režim.

Na mestu odcepa iz obstoječega sekundarnega cevovoda se izvede odcepni jašek, pred vstopom v objekt pa priključni jašek; oba opremljena z ustrezno armaturo skladno s pogoji  upravljalca omrežja.

Vsa dela na omrežju DOT morajo biti izvedena skladno z veljavno zakonodajo in tehničnimi pogoji  upravljalca vročevodnega omrežja.

8.6. Električno omrežje

V predmetnem območju objektov A in B potekajo obstoječi NN podzemni elektro energetski vodi (EEV), katere je potrebno upoštevati kot omejitveni faktor v smislu varovalnega pasu, kateri znaša minimalno 1 m od EEV v obeh smereh, kar je v skladu s 468. členom Energetskega zakona. Gradnja v varovalnem pasu NN EEV ni dopustna, kar pomeni, da v kolikor bi se s predvideno gradnjo oziroma zunanjo ureditvijo posegalo v varovalni pas, je prej navedene EEV potrebno prestaviti izven območja gradnje. V kolikor bo v sklopu zunanje ureditve v varovalnem pasu podzemnih vodov predvidena kakršna koli zasaditev drevja, je pri nadaljnjem načrtovanju prostorskih ureditev, v skladu z osnutkom SD ZN, potrebno upoštevati, da je možna kakršna koli zasaditev dreves, grmičevja, žive meje ali podobno v minimalni oddaljenosti debla od trase NN kabla 2,5 m s tem, da pa je električne kable potrebno položiti v mapitel cev fi 160 mm. Cev mora biti ne glede na os drevesa oz. na vsako stran osi tako dolga, kot se predvideva razrast koreninskega sistema drevesa.

Za predvidene stanovanjske hiše se predvideva 17 kW priključne moči po posameznem objektu. Obstoječi objekti se napajajo delno iz obstoječega NN omrežja I05: Šalek iz TP Dijaški dom, delno pa iz NN omrežja I04: Šalek 83 iz TP Šalek 1.

Na prej navedenih NN izvodih ni zadosti kapacitet električne energije za dodatne 4 hiše, kar pomeni, da je potrebno zgraditi nov NN distribucijski vod z razdelilno omarico, od koder bo možno napajati obstoječe stanovanjske hiše v predmetnem območju.

V fazi nadaljnjega načrtovanja in pridobitve gradbenega dovoljenja za predmetne objekte si je potrebno od Elektra Celje d.d. pridobiti dokumente za posege v prostor v skladu z veljavno zakonodajo.

Pri posegih na zemljiščih je potrebno upoštevati projektne pogoje mnenjedajalcev (upravljalcev komunalnih vodov in cest) in lastnikov zemljišč, s katerimi je potrebno skleniti ustrezne služnostne pogodbe.

Ureditev elektro energetskih vodov, priključitev predvidenega NN kablovoda v transformatorsko postajo TP Dijaški dom Velenje ter izvedba priključnega kablovoda za napajanje stanovanjskih hiš je obdelana v Idejnem projektu za ureditev  električnih vodov za območje SD ZN Šalek – območje Kavčič, ki ga je izdelalo Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje, pod številko 153/20, avgusta 2020.

8.7. Javna razsvetljava

Na celotnem obravnavanem območju je že zgrajena javna razsvetljava ob vseh obstoječih cestah in poteh. Predvidena je razširitev javne razsvetljave (dodatne dve luči) ob novi dovozni poti do objektov A in B.

8.8. Telekomunikacijsko omrežje

Na obravnavanem območju je že izvedeno telekomunikacijsko omrežje, na katerega se bodo lahko priključili tudi predvideni stanovanjski objekti.

Mesta priključkov na obstoječe telekomunikacijsko omrežje in ostale tehnične pogoje za priključevanje predvidenih objektov na to omrežje bo podal upravljalec telekomunikacijskega omrežja. V Idejnem projektu  za ureditev  električnih vodov za območje SD ZN Šalek – območje Kavčič, ki ga je izdelalo Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje, pod številko 153/20, avgusta 2020 je predvidena tudi nova kabelska kanalizacija za telekomunikacije.

9. člen

Etapnost izvedbe prostorske ureditve

Etapnost gradnje posameznih predvidenih objektov ni posebej določena. Vsaka gradnja posameznega predvidenega objekta predstavlja samostojno etapo izgradnje območja.

Za predvideno gradnjo predvidenih objektov A in B je potrebno predhodno urediti (asfaltirati) podaljšek obstoječe asfaltirane dovozne ceste ter enotno urediti komunalne priključke za predvidena objekta (A, B), ki se lahko izvedejo v skupni etapi.

Gradnja predvidenih objektov C in D in pripadajočih komunalnih priključkov za vsak objekt samostojno, sta lahko samostojni posamezni etapi gradnje.

10. člen

Enostavni in nezahtevni objekti

a) Na celotnem območju SD ZN je dopustna gradnja oziroma postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov nekmetijske in negozdarske namembnosti.

b) Postavitev majhnih stavb (enostavnih in nezahtevnih objektov: garaže, kolesarnice, ute, lope, nadstrešnice, senčnice, drvarnice, savne, fitnesi, zimski vrtovi, letne kuhinje in ostali pomožni objekti) je dopustna le na stavbnih zemljiščih, na parcelah namenjenih gradnji, na katerih je že zgrajen objekt, ki ima uporabno dovoljenje ali gradbeno dovoljenje, oziroma je za predviden objekt že izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje. To določilo ne velja za postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov, kot so ograje, oporni zidovi in infrastrukturni objekti.

c)  Na posamezni gradbeni parceli, namenjeni gradnji individualnih stanovanjskih objektov, je dovoljena postavitev največ treh enostavnih ali nezahtevnih objektov iste vrste glede na razvrščanje objektov. V primeru drugačnih rešitev, je potrebno za te predhodno pridobiti soglasje Mestne občine Velenje.

d) Enostavni in nezahtevni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture (priključitev za tovrstne objekte je dovoljena le iz obstoječih, legalno zgrajenih objektov).

e) Enostavni in nezahtevni objekti se morajo glede na arhitekturno oblikovanje objekta prilagajati osnovnemu objektu na obravnavani gradbeni parceli. Še posebej to velja za zasnovo strehe, kritino, barvo fasade in uporabljene materiale pri gradnji teh objektov.

f)  Enostavni in nezahtevni objekti morajo biti od meje sosednjih parcel, na katere mejijo, odmaknjeni najmanj 1,0 m (od najbolj izpostavljenega dela objekta do parcelne meje). Odmik je lahko tudi manjši ob pisnem soglasju lastnika sosednje parcele.

g)  Odmik ograje in opornega zidu od meje sosednje parcele mora biti najmanj 0,5 m, če se z gradnjo ne posega  na sosednjo parcelo. Odmik je lahko tudi manjši ob pisnem soglasju lastnika sosednje parcele.

h)  Na obravnavanem območju ni dopustna postavitev čebelnjakov ali nakladalnih panjev.

- člen

Spremembe namembnosti objektov, rekonstrukcije in prizidave

a)  Dovoljena je sprememba namembnosti obstoječih gospodarskih objektov ali dela objekta v stanovanjsko ali poslovno namembnost. Dovoljene so le poslovne dejavnosti, ki ne povzročajo večjega obiska in dostave, ne povzročajo povečanega hrupa v bivalnem okolju in imajo zagotovljen ustrezen zunanji prostora za obiskovalce.

b)  Dopustne so rekonstrukcije ali prizidave obstoječih objektov. Prizidave obstoječih objektov ne smejo presegati 50 % tlorisa osnovnega objekta. Prizidave ne smejo presegati etažnosti in višine osnovnega objekta. Odmik prizidave od sosednjih parcel ne sme biti manjši kot 4,0 m. Ob pisnem soglasju lastnika sosednje parcele je lahko odmik tudi manjši, vendar ne manjši kot 1,5 m.

c)  Pri posegih na obstoječih objektih je potrebno upoštevati tipologijo obstoječih objektov na obravnavanem območju in tipologijo naselja Šalek.

12. člen

Zazidalni načrt je na vpogled na Uradu za urejanje prostora MOV in na Upravni enoti Velenje.

13. člen

Nadzor nad izvajanjem odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

14. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.«

Številka: 350-05-0001/2019-300

Datum: 22. 12. 2020

župan Mestne občine Velenje

Peter DERMOL