Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje,  št. 3/16 - uradno prečiščeno besedilo in št. 7/17) na 18. seji dne 25. maja 2021 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje, ki obsega:

- Odlok o zazidalnem načrtu Staro Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 2/88, z dne 1. 3. 1988),

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 8/92, z dne 28. 4. 1992),

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/93, z dne 1. 2. 1993),

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 5/95, z dne 3. 4. 1995),

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/01, z dne 15. 6. 2001),

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 26/06, z dne 10. 7. 2006),

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 17/12, z dne 4. 12. 2012),

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 23/12, z dne 20. 12. 2012),

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 18/15, z dne 28. 10. 2015),

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/20, z dne 11. 3. 2020),

ODLOK

o zazidalnem načrtu Staro Velenje

uradno prečiščeno besedilo (UPB1)

(Uradni vestni MOV št. 7/21)

- SPLOŠNE DOLOČBE

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve ZN Staro Velenje, ki se v nadaljevanju obravnavajo kot občinski podrobni prostorski načrt z naslovom, ki ga je izdelalo podjetje AREA ARS d.o.o, Velenje v februarju 2012, št. projekta AREA ARS/36/2010-OPPN. Projekt je v celoti sestavni del tega odloka.

S tem odlokom se sprejmejo Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje (Odlok je objavljen v Uradnih vestnikih občine Velenje, št. 2/88, 8/92,1/93 in v Uradnem vestniku MOV, št. 5/95, 4/01, 26/06, 17/12, 23/12, 18/15; v nadaljevanju kratko: Odlok), ki jih je izdelalo podjetje Umarh, d. o. o., Ulica 5. prekmurske 7, 2250 Ptuj, številka projekta: 32/18.

Območje obravnave

Območje prostorskega akta vključuje območje starega trškega jedra pod grajskim hribom. Območje zamejuje na južni strani pobočje grajskega hriba in pobočje pod Jakcem, na severni strani  Foitova in Partizanska cesta,  na vzhodni  strani vila Bianco, na zahodni strani pa stik pobočja in Partizanske ceste.

Območje obravnave leži na območju katastrske občine Velenje  in vključuje naslednje zemljiške parcele:

- 2644/03, 2656/01, 2656/02, 2657/00, 2658/00, 2659/00, 2660/01, 2660/03, 2660/04, 2660/05, 26600/2, 2661/00, 2662/00, 2663/00, 2665/00, 2666/00, 2667/00, 2668/00, 2669/00, 2670/01, 2670/02, 2670/03, 2670/04, 2671/00, 2782/02, 2782/03, 2791/02, 2792/02, 2792/05, 2793/01, 2795/01, 2795/02, 2795/03, 2795/04, 2795/05, 2796/01, 2796/05, 2796/07, 2796/09, 2796/09, 27960/8, 3001/00, 3009/01, 3009/02, 3010/01, 3010/03, 3010/04, 3010/05, 3010/06, 3010/07, 3010/08, 3011/01, 3011/02, 3011/03, 3012/02, 3012/03, 3012/04, 3012/05, 3013/00, 3014/01, 3014/01, 3014/02, 3015/00, 3016/00, 3016/01, 3017/01, 3017/02, 3018/00, 3019/00, 3020/01, 3020/02, 3021/00, 3022/01, 3022/02, 3023/00, 3024/00, 3025/00, 3026/00, 3027/00, 3028/00, 3029/00, 3030/00, 3031/00, 3032/00, 3033/00, 3034/01, 3034/02, 3034/02, 3035/00, 3036/00, 3037/02, 3037/03, 3039/00, 3040/02, 3134/00, 3135/00, 3136/00, 3137/01, 3137/02, 3138/00, 3139/00, 3140/00, 3141/00, 3142/00, 3143/00, 3144/00, 3145/00, 3146/00, 3147/00, 3157/01, 3157/02, 3164/00, 3165/00, 3166/00, 3167/00, 3168/00, 3169/00, 3170/00, 3171/00, 3180/00, 3183/00, 3562/01, 3562/05, 3589/01, 3597/00 in 3599/29.

Območje obravnave je prikazano v grafičnih prilogah iz 1. člena tega odloka. V primeru odstopanja navedenih parcel in stanja glede na grafični prikaz, velja grafični prikaz iz 1. člena tega odloka.

Uporabljeni pojmi

Nadomestitev obstoječih objektov (v nadaljevanju nadomestna gradnja) je gradnja v višinskih in tlorisnih gabaritih obstoječega objekta z ohranjanjem geometrije obstoječega objekta in lokacijsko na istem mestu. Tolerance so samo v smislu prilagajanja situaciji na terenu in samo takrat, kadar je objekt zadnji v nizu in je minimalna poravnava zadnje stene v nizu tudi zaradi zunanjih ureditev sprejemljiva vendar ne sme bistveno odstopati od obstoječe situacije.

Rekonstrukcija pomeni rekonstrukcijo skladno z zakonskimi predpisi Republike Slovenije s področja graditve objektov.

Prenova pomeni izvajanje rekonstrukcije in vse vrste vzdrževalnih del.

Horizontalen gabarit je tlorisni gabarit.

Vertikalen gabarit je višinski gabarit.

Tehnološki objekt je tehnološki objekt za potrebne infrastrukturne naprave ali gospodarski objekt (kmetijski gospodarski objekti, vrtne ute, garaže idr. »pomožni« objekti).

Jakec je severno do severovzhodno pobočje Malega Gradišča.

- OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE S PODROBNIM PROSTORSKIM NAČRTOM

VSEBINA PROSTORSKE UREDITVE

Namenska raba

Osnovna namenska raba je skladno z veljavnim planom stavbno zemljišče.

Razporeditev objektov in naprav se prilagaja obstoječi situaciji na terenu. Znotraj območja se razporeja skladno z omejitvami prostora in zasnovo rabe. Spremembe namembnosti dejavnosti so možne  znotraj na območju dopustnih dejavnosti in skladno z določili tega odloka.

Zasnova celotnega območja upošteva dosedanje ureditve in zahteve nosilcev urejanja prostora.

Predvidene dejavnosti

Območje je namenjeno stanovanjskim in poslovnim dejavnostim z vsemi potrebnimi spremljajočimi infrastrukturnimi ureditvami in zelenimi površinami. Na celotnem  območju se izvedejo vse potrebne povezovalne poti z infrastrukturnimi koridorji skladno z zasnovo.

Nabor dejavnosti je omejen s prostorskimi možnostmi in omejitvami, ki izhajajo iz obstoječe morfologije območja in zahtevami dejavnosti, ki jih prostorske možnosti in omejitve omogočajo oz. omejujejo (velikost dejavnosti, potrebne parkirne površine idr.).

Na območju so dopustne samo tiste dejavnosti, ki nimajo negativnih vplivov na okolje, ki ne ogrožajo obstoječih kvalitet okolja in niso moteče za neposredno okolico in zanje, skladno z veljavnimi predpisi, ni potrebna presoja vplivov na okolje ter hkrati tudi upoštevajo druge omejitve tega dokumenta.

Znotraj območja je dovoljenja gradnja potrebnih objektov in naprav komunalne, energetske in prometne infrastrukture.

Predvideni posegi

Predvideni so naslednji posegi:

- gradnja objektov za potrebe bivanja (stanovanjskih in poslovnih dejavnosti) – novogradnja, nadzidava, dozidava, rekonstrukcija, vsa vzdrževalna dela in odstranitev/rušitev objektov;

- izgradnja potrebnega infrastrukturnega omrežja, vseh potrebnih infrastrukturnih priključkov, objektov in naprav;

- celovita zunanja ureditev (dovozi, dostopi, utrjene površine ob objektu, zelene površine);

- novogradnja vseh vrst pomožnih objektov, kot so ute, drvarnice, garaže, nadstreški ipd. in niso v nujni funkciji infrastrukturnih objektov in naprav, ni dovoljena. Vse tovrstne potrebe je potrebno urejati znotraj obstoječih in novih objektov.

Kadar so dopustna rekonstrukcijska dela so dopustna tudi vsa vzdrževalna dela. Kadar ni posebej prepovedano so dopustna vsaj nujna vzdrževalna dela

Predvidene vrste objektov

Programsko so objekti razdeljeni v tri skupine:

- Izključno stanovanjski objekti so skladno s tem aktom samo tisti objekti, ki so po namembnosti 100% namenjeni stalnemu bivanju. Skladno s klasifikacijo so to stanovanjske stavbe.

- Izključno nestanovanjski objekti so objekti, ki 100% niso namenjeni stalnemu bivanju (to so vsi poslovni objekti, tudi hotel). Skladno s klasifikacijo so to nestanovanjske stavbe.

- Večnamenski objekti so tisti, ki so v različnem razmerju namenjeni poslovnim in stanovanjskim dejavnostim (ti. stanovanjsko poslovni objekti).

- UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

- VPLIVI IN POVEZAVE PROSTORSKIH UREDITEV S SOSEDNJIMI OBMOČJI

Vplivi načrtovane ureditve na urbane in krajinske strukture na širšem območju

Predlagani posegi in ukrepi pomenijo povečanje, predvsem pa intenziviranje poslovne dejavnosti (širša ponudba poslovnih dejavnosti) na  obravnavanem območju in s tem oživitev Starega Velenja. Oživitev tega dela mesta pa pomeni hkrati tudi pozitivne učinke na širše območje.

Dolgoročne rešitve naj bi trajneje reševale prometno ureditev obravnavanega območja in njegovega zaledja.

Možnost večjega povezovanja zelenih površin grajskega hriba in širšega območja Jakca z odprtimi površinami Starega Velenja in centra mesta v programsko povezane celote.

Povezave načrtovane ureditve s sosednjimi območji

Prometne ureditve naj bi izboljšale povezave s sosednjimi območji ob sočasni ustreznosti rešitev prometnih ureditev na ožjem območju.

Vzpostavitev novih povezav za pešce znotraj območja z navezavami na širše območje (predvsem sta pomembni povezava med naseljem in zelenim pasom na južnem delu obravnavanega območja in povezava s centrom mesta) naj bi zagotavljala oživitev območja in možnost raznolikih programskih navezav s centrom mesta, zaledjem in grajskim hribom.

Dolgoročne rešitve naj bi trajneje reševale komunalno opremljenost ožjega in širšega območja.

- URBANISTIČNE REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

Členitev enot urejanja prostora  / morfološka členitev

Območje je razdeljeno na šest (6) območij/morfoloških enot, ki so grafično prikazane na listu 4.7, Morfološke enote:

- Staro trško jedro - območje z oznako I obsega osrednji del Starega Velenja brez območja cerkve; meja območja poteka po regionalni cesti na severu, na vzhodu po robu naselja (brez območja ob Vili Bianco), na jugu ob vznožju pobočja grajskega hriba tako, da zajame tudi celoten južni krak pod cerkvijo in na zahodu po robu glavnega trga.

- Glavni trg - območje z oznako II je novo oblikovan trg (označen tudi kot trg A), ki predstavlja cezuro med starim in novim delom Starega Velenja; območje določa na severu regionalna cesta, na vzhodu linija, ki jo določajo fasade skrajno zahodnih objektov starega jedra, na jugu stopnišče z ali brez novega objekta N21 in na zahodu linija, ki jo določajo vzhodne fasade poslovnih objektov.

- Območje okoli cerkve - območje z oznako III vključuje območje cerkve S49, novega župnišča N19, novega objekta N21, celotnega območja znotraj obzidja, nove dovozne poti in novih dostopov – vseh stopnišč (stopnišči na severu in stopnišče na vzhodu); meja območja poteka na severu po robu glavnega trga oz. po severi fasadi novega objekta N21 in spodnjem robu stopnišč ter po robu obzidja, na vzhodu po obzidju oz. robu stopnišča in ob glavni cesti , na jugu ob novi dovozni cesti ter na zahodu ob robu obstoječe individualne pozidave.

- Pozidava za cerkvijo – območje z oznako IV vključuje območje individualne gradnje za cerkvijo; meja poteka na severnem in severovzhodnem delu po južnem robu območja cerkve, na vzhodu po zahodnem vznožju pobočja grajskega hriba na zahodu pa po vzhodnem vznožju pobočja Jakca.

- Poslovno jedro – območje z oznako V vključuje območje obstoječega hotela S57, poslovne stavbe ob regionalni cesti S58 in načrtovane garažne hiše N9 s tolerancami (T1, T3); meja območja poteka na severni strani ob regionalni cesti, na vzhodni strani po liniji, ki jo določajo vzhodne fasade poslovnega objektov S58 in hotela S57, na jugu ob vznožju pobočja Jakca, na zahodu pa po liniji fasade načrtovane garažne hiše N9.

- Zahodni trikotnik – območje z oznako VI je območje obstoječe poslovno stanovanjske gradnje na skrajnem zahodnem delu; meja območja poteka na severni strani ob regionalni cesti, na vzhodni strani po liniji fasade načrtovane garažne hiše N9, na jugu in vzhodu pa ob vznožju pobočja Jakca.

Pogoji umeščanja objektov / urbanistični parametri

Na območju zaradi specifičnih značilnosti, povezanih z zahtevami ohranjanja območja kot naselbinske dediščine, sicer pomembni urbanistični  parametri (faktor zazidanosti, faktor izrabe in procent zelenih površin) niso določeni. Načeloma pa naj velja, da naj bodo njihove vrednoti takšne, da bodo omogočale kvalitetno bivanje in kvaliteten razvoj dejavnosti.

Glavna urbanistična omejitev vseh dejavnosti:

- zagotavljanje zadostnih parkirnih površin.

Glavni elementi, ki določajo umeščanje objektov:

- Obstoječi objekti, ki opredeljujejo staro trško jedro in določajo morfologijo poselitve.

- Gradbena linija je znotraj strnjenega dela določena in zarisana. V osrednjem delu jedra je izrazita in jo je potrebno obvezno upoštevati, na zahodnem delu je pogojena z odmiki od regionalne ceste, ki se smiselno prilagajo največjemu objektu na območju. Dopustne so tolerance odmikanja od gradbene linije zaradi ohranjanja oz. zagotavljanja pomembnih vedut usklajeno s skrbniki kulturne dediščine vendar vedno znotraj območja umeščanja objektov.

- Zakoličbene točke novih objektov določajo območje umeščanja objekta oz. njegov maksimalni gabarit.

- Izhodiščne zakoličbene točke novih objektov določajo obvezno izhodišče zakoličbe objekta, kadar so njegovi gabariti manjši od dopustnih maksimalnih gabaritov.

- Pomembni odmiki so s tem aktom določeni minimalni odmiki.

Osnovne gradbene linije in izhodiščne zakoličbene točke ter grafični prikazi natančno določajo območja opredeljena za gradnjo objektov ter njihovo podrobno urejanje. Dopustne so minimalne  tolerance (+/- 0,5 m) določitve vseh zakoličbenih točk samo v smislu prilagajanja situaciji na terenu  vendar vedno ob upoštevanju drugih zahtev tega odloka (gradbene linije, odmiki od cest, sosednjih objektov, objektov v nizu, obstoječih linij objektov v nizu, požarne varnosti, lastniških razmer ipd.).

Druge urbanistične zahteve načrtovanja:

- Odmik od obstoječih objektov:  zagotovljena mora biti požarna varnost, ustrezna osončenost obstoječih objektov ter ohranjanje kvalitetnih pogledov.

- Upoštevanje morfologije obstoječega naselja kot naselbinske dediščine posebej pa vseh razglašenih objektov kulturne dediščine.

- Upoštevanje načrtovanih posegov.

Območja, za katera se projektne rešitve pridobijo z javnim natečajem

Na območju je obvezna izvedba javnega natečaja skladno z veljavnim pravilnikom o natečajih za vsa tista območja, ki jih (eventualno) določa hierarhično višji prostorski akt.

Zaradi posebnosti prostora ter ciljev in želja, da se na območju ustvarijo kvalitetne prostorske ureditve, je priporočljivo  izvesti  javni natečaj skladno z veljavno zakonodajo o natečajih za tista območja, kjer je kvalitetno oblikovanje in kvalitetna uskladitev različnih interesov za celotno podobo in funkcioniranje naselja in okolice zelo pomembna:

- območje glavnega trga (trg A) saj je potrebno znotraj njega uskladiti na videz izključujoče vsebine in zagotavljati možnost večnamenske rabe (površina je enkrat parkirišče, drugič pa trg, na katerem se zbirajo pešci…)

- območje okoli cerkve je pomembnejši graditelj naselja,

- garažna hiša in območje med hotelom in poslovnim objektom, ker predstavlja veliko stavbno maso na vedutno izpostavljeni lokaciji;

- območje glavne ulice, ker je center zaščitenega trškega jedra.

Za ostale, predvsem javne površine, je priporočljivo pridobiti vsaj variantne rešitve.

- REŠITVE NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN

Arhitekturne in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev vključno s pogoji in usmeritvami za projektiranje in gradnjo

Splošna pravila

Slemenitve so prikazane na posebni karti (list št. 4.4b, Arhitektura).

Naklon streh in uporaba kritin: V primeru dvokapnih streh je naklon 35-45 stopinj, kritina je naravna opečna (bobrovec ali zareznik). V primeru ravnih streh so strehe obvezno ozelenjene. Na strehe objektov znotraj varovane naselbinske kulturne dediščine Velenje – Trško jedro, postavitev in vgradnja naprav za proizvodnjo električne energije zaradi varovanja vedut iz območja gradu na trg, ni dopustna.

Materiali: Ometi vseh barv, kamen, opeka in les v svoji naravni podobi.

Oblikovanje: Oblikovanje naj bo sodobno in nevtralno, razen pri spomeniško zaščitenih objektih. Volumni naj bodo enostavni in naj povzemajo historične.

Lokacija stavb/natančna umestitev posameznih objektov je prikazana na posebni karti (glej tudi člen 11). Pomembne so izhodiščne točke zakoličbe objektov, ki so posebej označene. Objekt se mora, v kolikor je manjši kot  dovoljene maksimalne dimenzije, vedno umestiti ob izhodišče točke. Če izhodišče točke niso označene, je mikrolokacija znotraj zarisanega horizontalnega gabarita poljubna.

Pogoji in usmeritve za  obstoječe objekte

| S2 |  |
| --- | --- |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so nujna vzdrževalna dela, rekonstrukcija ali porušitev. V primeru porušitve v soglasju s skrbnikom kulturne dediščine je potrebno postaviti javno dostopno spominsko obeležje. Nadomestna gradnja ni dopustna. Novogradnja objekta N1 ni pogoj za porušitev objekta. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Etažnost: | P. |
| Namembnost: | Tehnološki objekt – stara ledenica. |
| S3 |  |
| Varstveni režim: | Objekt je varovan kot kulturna dediščina Velenje – Hiša Stari trg 2 (EŠD 16468), kot del naselbinske kulturne dediščine, Velenje – Trško jedro (EŠD 13267). Vse navedbe v nadaljevanju so želene urbanistične omejitve, ki pa so možne samo ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja. V smislu preseganja podanih urbanističnih parametrov so dopustna samo tista odstopanja, ki izhajajo iz zahtev skrbnika kulturne dediščine. |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so vsa rekonstrukcijska dela. Dopustna je samo ena dozidava ob upoštevanju maksimalnih višinskih gabaritov obstoječega objekta in v obsegu, ki ne presega bruto tlorisno površino pritlične etaže ob upoštevanju zahtev nosilcev urejanja prostora in gradbene linije. Klet, ki mora biti popolnoma vkopana, površina nad njo pa urejena kot kvalitetna odprta površina (trg, park, …), je lahko večja (maksimalno znotraj omejitev vseh nosilcev in strank v postopku). Nadzidave niso dovoljene. Porušitev brez postavitve nadomestnega objekta ni dopustna. |
| Horizontalen gabarit: | Glej možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje! |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Etažnost: | P+1+M. |
| Namembnost: | Posloven, javni objekt. |
| Oblikovanje: | Ob prenovi upoštevati kvalitetne značilnosti obstoječega, morebitni novi deli naj bodo anonimno oblikovani, prav takšna naj bo tudi uporaba materialov. |
| S4 |  |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so vsa rekonstrukcijska dela. Dozidave in nadzidave niso dovoljene. Nadomestna gradnja ni dopustna. Porušitev je dopustna samo s postavitvijo dveh novih objektov N2 ali N3. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti |
| Etažnost: | P+1+M |
| Namembnost: | Stanovanjski objekt, ob prenovi je možna namembnost poslovno stanovanjska ali poslovna. |
| Oblikovanje: | Ob prenovi upoštevati kvalitetne značilnosti okoliških objektov, morebitni novi deli naj bodo kvalitetno oblikovani, prav takšna naj bo tudi uporaba materialov. |
| S5 |  |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so samo nujna vzdrževalna dela, objekt je predviden za rušenje, nadomestna gradnja ni dopustna, novogradnja objekta N4 ni pogoj za porušitev objekta. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Etažnost: | P. |
| Namembnost: | Tehnološki objekt, sprememba namembnosti ni dopustna. |
| S6 |  |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so samo nujna vzdrževalna dela, objekt je predviden za rušenje, nadomestna gradnja ni dopustna, novogradnja objekta N4 ni pogoj za porušitev objekta. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Etažnost: | P+1. |
| Namembnost: | Tehnološki objekt, sprememba namembnosti ni dopustna. |
| S7 |  |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so vsa rekonstrukcijska dela. Dozidave so dopustne v smeri sever in/ali vzhod v obsegu, ki skupaj ne sme presega polovico bruto tlorisne površine pritlične etaže obstoječega objekta ob upoštevanju maksimalnih višinskih gabaritov obstoječega oziroma nadzidanega objekta ter samo pod pogojem, da se prej porušita objekta S5 in S6. Nadzidava je dovoljena do etažnosti P+1+M. Porušitev brez postavitve objekta N4 ni možna. |
| Horizontalen gabarit: | Glej možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje! |
| Vertikalen gabarit: | Višina venca mora biti enaka kot jo ima objekt S3. |
| Etažnost: | P+M, ob nadzidavi je možno P+1+M |
| Namembnost: | Stanovanjski objekt, ob prenovi, dozidavi oziroma nadzidavi je možna namembnost poslovno stanovanjska ali poslovna. |
| Oblikovanje: | Ob prenovi je potrebno upoštevati kvalitetne značilnosti okoliških objektov, morebitni novi deli naj bodo kvalitetno oblikovani, prav takšna naj bo tudi uporaba materialov. |
| S8 |  |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so samo nujna vzdrževalna dela, objekt je predviden za rušenje, nadomestna gradnja ni dopustna, novogradnja objekta N3 ni pogoj za porušitev objekta. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Etažnost: | P. |
| Namembnost: | Tehnološki objekt, sprememba namembnosti ni dopustna. |
| S9 |  |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so samo nujna vzdrževalna dela, objekt je predviden za rušenje, nadomestna gradnja ni dopustna, novogradnja objekta N5 ni pogoj za porušitev objekta. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Etažnost: | P+M. |
| Namembnost: | Tehnološki objekt - delavnica, sprememba namembnosti ni dopustna. |
| S10 |  |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so vsa rekonstrukcijska dela. Dozidave in nadzidave niso dopustne. Porušitev je mogoča, nadomestna gradnja ni dopustna (objekt nadomešča nov objekt N6 na novi lokaciji v bližini), novogradnja objekta N6 ni pogoj za porušitev. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Etažnost: | P+1+M |
| Namembnost: | Stanovanjski objekt, ob prenovi je možna namembnost poslovno stanovanjska ali poslovna. |
| Oblikovanje: | Ob prenovi upoštevati kvalitetne značilnosti okoliških objektov, morebitni novi deli naj bodo kvalitetno oblikovani, prav takšna naj bo tudi uporaba materialov. |
| S11 |  |
| Varstveni režim: | Objekt je varovan kot kulturna dediščina Velenje – Hiša Stari trg 12 (EŠD 16461), kot del naselbinske kulturne dediščine, Velenje – Trško jedro (EŠD 13267). Vse navedbe v nadaljevanju so želene urbanistične omejitve, ki pa so možne samo ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja. V smislu preseganja podanih urbanističnih parametrov so dopustna samo tista odstopanja, ki izhajajo iz zahtev skrbnika kulturne dediščine. |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so vsa rekonstrukcijska dela. Dozidave so dopustne pod pogojem porušitve objekta S9 in z upoštevanjem maksimalnih višinskih gabaritov obstoječega oziroma nadzidanega objekta kot zapolnitev v smeri sever tako, da nastane pravokotni objekt ali v smeri vzhod tako, da dozidava ne presega polovico bruto tlorisne površine pritlične etaže obstoječega objekta. Nadzidava je dovoljena do etažnosti P+1+M. Porušitev brez postavitve nadomestnega objekta ni možna. |
| Horizontalen gabarit: | Glej možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje! |
| Vertikalen gabarit: | Obstoječi gabariti, ob nadzidavi mora biti višina venca enaka kot jo ima objekt S3. |
| Etažnost: | P+1, ob nadzidavi je možno P+1+M |
| Namembnost: | Stanovanjsko poslovni objekt, ob prenovi, dozidavi oziroma nadzidavi je možna namembnost tudi samo poslovna. |
| Oblikovanje: | Ob prenovi upoštevati kvalitetne značilnosti obstoječega objekta, morebitni novi deli naj bodo anonimno oblikovani, prav takšna naj bo tudi uporaba materialov. |
| S12 |  |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so samo nujna vzdrževalna dela, objekt je predviden za rušenje, nadomestna gradnja ni dopustna, novogradnja objekta N6 ni pogoj za porušitev objekta. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Etažnost: | P. |
| Namembnost: | Tehnološki objekt - nadstrešek. Sprememba namembnosti ni dopustna. |
| S13 |  |
| Varstveni režim: | Objekt je varovan kot kulturna dediščina Velenje – Hiša Stari trg 11 (EŠD 16460), kot del naselbinske kulturne dediščine, Velenje – Trško jedro (EŠD 13267). Vse navedbe v nadaljevanju so želene urbanistične omejitve, ki pa so možne samo ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja. V smislu preseganja podanih urbanističnih parametrov so dopustna samo tista odstopanja, ki izhajajo iz zahtev skrbnika kulturne dediščine. |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so vsa rekonstrukcijska dela. Dozidave in nadzidave niso dopustne. Porušitev brez postavitve nadomestnega objekta ni možna. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Etažnost: | P+1+M. |
| Namembnost: | Poslovno stanovanjski objekt, ob prenovi je možna namembnost tudi samo poslovna. |
| Oblikovanje: | Ob prenovi upoštevati kvalitetne značilnosti obstoječega, morebitni novi deli naj bodo anonimno oblikovani, prav takšna naj bo tudi uporaba materialov. |
| S14 |  |
| Varstveni režim: | Objekt je varovan kot kulturna dediščina Velenje – Hiša Stari trg 13 (EŠD 16464), kot del naselbinske kulturne dediščine, Velenje – Trško jedro (EŠD 13267). Vse navedbe v nadaljevanju so želene urbanistične omejitve, ki pa so možne samo ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja. V smislu preseganja podanih urbanističnih parametrov so dopustna samo tista odstopanja, ki izhajajo iz zahtev skrbnika kulturne dediščine. |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so vsa rekonstrukcijska dela. Dozidave in nadzidave niso dopustne. Porušitev brez postavitve nadomestnega objekta ni možna. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Etažnost: | P+1+M. |
| Namembnost: | Poslovno stanovanjski objekt, ob prenovi ali dozidavi je možna namembnost tudi samo poslovna. |
| Oblikovanje: | Ob prenovi upoštevati kvalitetne značilnosti obstoječega, morebitni novi deli naj bodo anonimno oblikovani, prav takšna naj bo tudi uporaba materialov. |
| S15 |  |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so vsa rekonstrukcijska dela. Nadzidave niso dopustne. Dozidave so dopustne samo kot dodatni balkoni na vzhodni ali zahodni fasad pri čemer je maksimalna linija na zahodni strani omejena z linijo načrtovanega zidu ob robu Pekarniškega trga (glej tudi opis objekta N20 in opis Pekarniškega trga) linija na vzhodni strani pa s skrajno obstoječo linijo objekta S15. V primeru tovrstne dozidave mora biti dozidava projektno rešena za celoten objekt in ne le za posamezna stanovanja. Porušitev brez postavitve nadomestnega objekta ni možna. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Etažnost: | P+2+M. |
| Namembnost: | Stanovanjski objekt, ob prenovi ali dozidavi je možna namembnost stanovanjsko poslovna ali poslovna. |
| Oblikovanje: | Ob prenovi upoštevati kvalitetne značilnosti okoliških objektov, morebitni novi deli naj bodo kvalitetno oblikovani, prav takšna naj bo tudi uporaba materialov. |
| S16 |  |
| Varstveni režim: | Objekt je varovan kot kulturna dediščina Velenje – Hiša Stari trg 16 (EŠD 16465), kot del naselbinske kulturne dediščine, Velenje – Trško jedro (EŠD 13267). Vse navedbe v nadaljevanju so želene urbanistične omejitve, ki pa so možne samo ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja. V smislu preseganja podanih urbanističnih parametrov so dopustna samo tista odstopanja, ki izhajajo iz zahtev skrbnika kulturne dediščine. |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so vsa rekonstrukcijska dela. Dozidave in nadzidave niso dopustne. Porušitev brez postavitve nadomestnega objekta ni možna. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Etažnost: | P+M. |
| Namembnost: | Stanovanjski objekt, ob prenovi možna namembnost stanovanjsko poslovna ali poslovna. |
| Oblikovanje: | Ob prenovi upoštevati kvalitetne značilnosti obstoječega objekta, morebitni novi deli naj bodo anonimno oblikovani, prav takšna naj bo tudi uporaba materialov. |
| S17 |  |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so samo nujna vzdrževalna dela, objekt je predviden za rušenje, nadomestna gradnja ni dopustna. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Etažnost: | P. |
| Namembnost: | Tehnološki objekt - garaža. Sprememba namembnosti ni dopustna. |
| S18 |  |
| Varstveni režim: | Objekt je varovan kot kulturna dediščina Velenje – Hiša Stari trg 18 (EŠD 16466), kot del naselbinske kulturne dediščine, Velenje – Trško jedro (EŠD 13267). Vse navedbe v nadaljevanju so želene urbanistične omejitve, ki pa so možne samo ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja. V smislu preseganja podanih urbanističnih parametrov so dopustna samo tista odstopanja, ki izhajajo iz zahtev skrbnika kulturne dediščine. |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so vsa rekonstrukcijska dela. Dozidave in nadzidave niso dopustne. Porušitev brez postavitve nadomestnega objekta ni možna. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Etažnost: | P+1+M. |
| Namembnost: | Poslovno stanovanjski objekt, ob prenovi je možna namembnost tudi samo poslovna. |
| Oblikovanje: | Ob prenovi upoštevati kvalitetne značilnosti obstoječega objekta. |
| S19 |  |
| Varstveni režim: | Objekt je varovan kot kulturna dediščina Velenje – Hiša Stari trg 22 (EŠD 16470), kot del naselbinske kulturne dediščine, Velenje – Trško jedro (EŠD 13267). Vse navedbe v nadaljevanju so želene urbanistične omejitve, ki pa so možne samo ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja. V smislu preseganja podanih urbanističnih parametrov so dopustna samo tista odstopanja, ki izhajajo iz zahtev skrbnika kulturne dediščine. |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so vsa rekonstrukcijska dela. Dozidave in nadzidave niso dopustne. Porušitev brez postavitve nadomestnega objekta ni možna. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Etažnost: | P+1+M. |
| Namembnost: | Poslovno stanovanjski objekt, ob prenovi je možna namembnost tudi samo poslovna. |
| Oblikovanje: | Ob prenovi upoštevati kvalitetne značilnosti obstoječega objekta. |
| S20 |  |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so vsa rekonstrukcijska dela. Dozidave niso dopustne. Dopustna je nadzidave do etažnosti P+1+M. Porušitev je dopustna tudi, če se ne izvede N7. Ob izvedbi nadhoda preko regionalne ceste, se izvede novogradnja N7, ki ima enak horizontalen gabarit kot S20, višina in etažnost se določita glede na višino nadhoda in potrebno tehnologijo, streha je ravna. Glej tudi opis objekta N7 in N8. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Višina slemena nadzidanega objekta mora biti enaka višini slemena objekta S19. |
| Etažnost: | P+1, ob nadzidavi je možno P+1+M |
| Namembnost: | Stanovanjsko poslovni objekt, ob prenovi oziroma nadzidavi je možna namembnost tudi samo poslovna. |
| Oblikovanje: | Ob prenovi oziroma nadzidavi, upoštevati kvalitetne značilnosti okoliških objektov, prav takšna naj bo tudi uporaba materialov. |
| S21 |  |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Objekt je predviden za porušitev. Nadomestna gradnja ni dopustna. Do porušitve objekta so na objektu dopustna redna in investicijska vzdrževalna dela. |
| S22 |  |
| Varstveni režim: Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Objekt je bil varovan kot kulturna dediščina Velenje – Ljubljanska 2 (EŠD 16456), kot del naselbinske kulturne dediščine, Velenje – Trško jedro (EŠD 13267) a je izgubil dediščinske lastnosti in je v slabem stanju, zato je namenjen odstranitvi. Dopustna je odstranitev obstoječega objekta. Predvidena je gradnja novega objekta na lokaciji obstoječega objekta po odstranitvi obstoječega dotrajanega objekta, v gabaritih kot je obstoječi. Gradnja novega objekta ni časovne vezana na rušitev obstoječega objekta. |
| Horizontalen gabarit: | Pri novem objektu se morajo ohraniti tlorisni gabariti obstoječega objekta, ki je predviden za odstranitev (tolerance ± 2,00 m). |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti a so dopustne tolerance v smislu zagotavljanja zadostnih zakonsko predpisanih etažnih višin v objektu. |
| Etažnost: | P+1+M. |
| Namembnost: | Stanovanjski objekt, ki ga je možno glede na namembnost spremeniti v poslovno stanovanjski objekt ali pa v celoti kot poslovni objekt. Podrobna namembnost novega objekta ni posebej določena, mora pa biti skladna z namembnosti starega mestnega jedra. V novem objektu ni dopustna proizvodna in industrijska dejavnost. |
| Oblikovanje: | Zaradi slabega stanja je potrebno objekt v celoti porušiti. Kljub temu, da objekt ni več spomeniško zaščiten je potrebno pred rušitvijo izdelati posnetek obstoječega objekta z vsemi detajli. Ob odstranitvi obstoječega objekta je, v kolikor je le mogoče, potrebno ohraniti določene stavbne elemente (portale, kamnite preklade, kamnita in jeklena okrasja) in jih z občutkom za varstvo kulturne dediščine vgraditi v nov objekt. |
| Ostali pogoji: | Na projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za nov objekt na mestu porušenega objekta Ljubljanska cesta 2 v Velenju, si mora investitor pridobiti soglasje Mestne občine Velenje. Pridobitev gradbenega dovoljenja za nov objekt in njegova izgradnja ni časovno vezana na odstranitev obstoječega objekta. |
| S23 |  |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so vsa rekonstrukcijska dela. Dozidave in nadzidave niso dopustne. Porušitev brez postavitve nadomestnega objekta je možna. Možna je novogradnja na isti lokaciji znotraj obstoječih ali manjših gabaritov. |
| Horizontalen gabarit: | Ob prenovi se obvezno ohranjajo obstoječi gabariti. Ob novogradnji je dopustna gradnja manjšega objekta |
| Vertikalen gabarit: | Ob prenovi se obvezno ohranjajo obstoječi gabariti. Ob novogradnji je dopustna gradnja manjšega objekta, kota venca mora biti enaka ali manjša kot pri objektu S22. |
| Etažnost: | P+1+M, ob novogradnji je lahko manjša. |
| Namembnost: | Stanovanjski objekt, ob prenovi je možna namembnost poslovno stanovanjska ali poslovna. |
| Oblikovanje: | Ob prenovi ali novogradnji upoštevati kvalitetne značilnosti okoliških objektov, prav takšna naj bo tudi uporaba materialov. |
| S24 |  |
| Varstveni režim: | Objekt je varovan kot kulturna dediščina Velenje – Hiša Stari trg 24 (EŠD 16472), kot del naselbinske kulturne dediščine, Velenje – Trško jedro (EŠD 13267). Vse navedbe v nadaljevanju so želene urbanistične omejitve, ki pa so možne samo ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja. V smislu preseganja podanih urbanističnih parametrov so dopustna samo tista odstopanja, ki izhajajo iz zahtev skrbnika kulturne dediščine. |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so vsa rekonstrukcijska dela. Dozidave so dopustne samo v primeru porušitve objekta S25 in z upoštevanjem maksimalnih višinskih gabaritov obstoječega, oziroma nadzidanega objekta ter objekta S26 / višini venca morata biti enaki. Nadzidava je dovoljena do etažnosti P+1+M. Porušitev brez postavitve nadomestnega objekta ni možna. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Obstoječa ali enako kot objekt S26 / višini venca morata biti enaki. |
| Etažnost: | P+M, ob nadzidavi je možno P+1+M. |
| Namembnost: | Stanovanjsko poslovni objekt, ob prenovi ali dozidavi je možna namembnost samo poslovna. |
| Oblikovanje: | Ob prenovi upoštevati kvalitetne značilnosti obstoječega objekta, morebitni novi deli naj bodo anonimno oblikovani, prav takšna naj bo tudi uporaba materialov. |
| S25 |  |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so samo nujna vzdrževalna dela, objekt je predviden za rušenje, nadomestna gradnja ni dopustna. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Etažnost: | P. |
| Namembnost: | Tehnološki objekt - garaža. Sprememba namembnosti ni dopustna. |
| S26 |  |
| Varstveni režim: | Objekt je varovan kot kulturna dediščina Velenje – Hiša Stari trg 26 (EŠD 16474), kot del naselbinske kulturne dediščine, Velenje – Trško jedro (EŠD 13267). Vse navedbe v nadaljevanju so želene urbanistične omejitve, ki pa so možne samo ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja. V smislu preseganja podanih urbanističnih parametrov so dopustna samo tista odstopanja, ki izhajajo iz zahtev skrbnika kulturne dediščine. |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so vsa rekonstrukcijska dela. Dozidave in nadzidave niso dopustne. Porušitev brez postavitve nadomestnega objekta ni možna. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Etažnost: | P+1+3M. |
| Namembnost: | Poslovno stanovanjski objekt, ob prenovi je možna namembnost tudi samo poslovna. |
| Oblikovanje: | Ob prenovi upoštevati kvalitetne značilnosti obstoječega objekta. |
| S27 |  |
| Varstveni režim: | Objekt je varovan kot kulturna dediščina Velenje – Hiša Stari trg 32 (EŠD 16475), kot del naselbinske kulturne dediščine, Velenje – Trško jedro (EŠD 13267). Vse navedbe v nadaljevanju so želene urbanistične omejitve, ki pa so možne samo ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja. V smislu preseganja podanih urbanističnih parametrov so dopustna samo tista odstopanja, ki izhajajo iz zahtev skrbnika kulturne dediščine. |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so vsa rekonstrukcijska dela. Dozidave niso dopustne. Nadzidava je dovoljena do etažnosti P+1+M, višina venca mora biti enaka kot jo ima objekt S28. Porušitev brez postavitve nadomestnega objekta ni možna. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Višina venca mora biti enaka kot jo ima objekt S28. |
| Etažnost: | P+M, ob nadzidavi je možno P+1+M |
| Namembnost: | Stanovanjski objekt, ob prenovi oziroma nadzidavi je možna namembnost poslovno stanovanjska ali samo poslovna. |
| Oblikovanje: | Ob prenovi upoštevati kvalitetne značilnosti obstoječega objekta, morebitni novi deli naj bodo anonimno oblikovani, prav takšna naj bo tudi uporaba materialov. |
| S28 |  |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so vsa rekonstrukcijska dela. Dozidave in nadzidave niso dopustne. Porušitev brez postavitve nadomestnega objekta ni možna. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Etažnost: | P+1+M. |
| Namembnost: | Stanovanjski objekt, ob prenovi oziroma nadzidavi je možna namembnost poslovno stanovanjska ali samo poslovna. |
| Oblikovanje: | Ob prenovi upoštevati kvalitetne značilnosti obstoječega objekta. |
| S29 |  |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so vsa rekonstrukcijska dela na obstoječem objektu. Nadzidave niso dopustne. Porušitev brez nadomestnega objekta ni možna. Dopustna je dozidava zimskega vrta na severni strani obstoječega objekta. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti objekta. Dopustna je pritlična dozidava zimskega vrta na severni strani obstoječega objekta. |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti objekta. |
| Etažnost: | P+1+M. |
| Namembnost: | Poslovno stanovanjski objekt, ob prenovi je možna namembnost tudi samo poslovna. |
| Oblikovanje: | Ob prenovi upoštevati kvalitetne značilnosti obstoječega objekta. Pri izgradnji zimskega vrta na severni strani objekta se mora vzpostaviti ponovno zeleni pas med zimskim vrtom in pločnikom ob Foitovi cesti z ustrezno zasaditvijo. |
| S30 |  |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so samo nujna vzdrževalna dela, dozidave in nadzidave niso dopustne, porušitev je možna, nadomestna gradnja ni dopustna. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Etažnost: | P. |
| Namembnost: | Tehnološki objekt - garaža. Sprememba namembnosti ni dopustna. |
| S31 |  |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so vsa rekonstrukcijska dela. Dozidave niso dopustne. Nadzidava je dovoljena do etažnosti P+1+M. Porušitev brez postavitve nadomestnega objekta ni možna. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Ob nadzidavi mora biti višina venca enaka kot jo ima objekt S28. |
| Etažnost: | P+M, ob nadzidavi je možno P+1+M. |
| Namembnost: | Stanovanjski objekt, ob prenovi oziroma nadzidavi je možna namembnost poslovno stanovanjska ali samo poslovna. |
| Oblikovanje: | Ob prenovi upoštevati kvalitetne značilnosti okoliških objektov, morebitni novi deli naj bodo anonimno oblikovani, prav takšna naj bo tudi uporaba materialov. |
| S32 |  |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so vsa rekonstrukcijska dela. Dozidave in nadzidave niso dopustne. Porušitev brez postavitve nadomestnega objekta ni možna. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Etažnost: | P+1+M. |
| Namembnost: | Poslovni objekt. |
| Oblikovanje: | Ob prenovi upoštevati kvalitetne značilnosti obstoječega objekta. |
| S33 |  |
| Varstveni režim: | Objekt je varovan, kot del naselbinske kulturne dediščine, Velenje – Trško jedro (EŠD 13267). Vse navedbe v nadaljevanju so želene urbanistične omejitve, ki pa so možne samo ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja. V smislu preseganja podanih urbanističnih parametrov so dopustna samo tista odstopanja, ki izhajajo iz zahtev skrbnika kulturne dediščine. |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Zaradi slabega stanja, je potrebno objekt v celoti porušiti ob predhodni izdelavi tehničnega posnetka obstoječega objekta in pod pogoji skrbnika kulturne dediščine (glej tudi N27) obvezno nadomestiti z novim objektom. Gre za prostorsko izjemno pomembno vstopno območje na stari trg, kjer se varuje njegova morfološka zasnova, oblika streh, gabariti, meje in silhuete naselja, zato mora nadomestni objekt v oblikovanju slediti odstranjenemu objektu. Pred začetkom rušitve je treba izdelati tehnični posnetek zunanje arhitekturne podobe objekta. Ob izvedbi garažne hiše skupaj z objekti S34, N13 (oz. brez N13 v kolikor ne bo izveden), N14, N28 in N15 je možna izvedba kleti. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Etažnost: | K+P+1+M. |
| Namembnost: | Stanovanjsko poslovni objekt, ob rekonstrukciji lahko postane poslovni objekt. |
| Oblikovanje: | Rekonstrukcija zunanjosti v celoti pod pogoji skrbnika kulturne dediščine. |
| S34 |  |
| Varstveni režim: | Objekt je varovan kot kulturna dediščina Velenje – Hiša Stari trg 25 (EŠD 16473), kot del naselbinske kulturne dediščine, Velenje – Trško jedro (EŠD 13267). Vse navedbe v nadaljevanju so želene urbanistične omejitve, ki pa so možne samo ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja. V smislu preseganja podanih urbanističnih parametrov so dopustna samo tista odstopanja, ki izhajajo iz zahtev skrbnika kulturne dediščine. |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so vsa rekonstrukcijska dela pod pogoji skrbnika kulturne dediščine. Porušitev brez postavitve nadomestnega objekta ni možna. Ob izvedbi garažne hiše skupaj z objekti N27 (S33), N13 (oz. brez N13 v kolikor ne bo izveden), N14, N28 in N15 je možna izvedba kleti. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Etažnost: | K+P+1+M. |
| Namembnost: | Stanovanjsko poslovni objekt, ob rekonstrukciji lahko postane poslovni, stanovanjski ali stanovanjski in poslovni objekt. |
| Oblikovanje: | Rekonstrukcija v celoti pod pogoji skrbnika kulturne dediščine. |
| S35 |  |
| Varstveni režim: | Objekt je varovan kot kulturna dediščina Velenje – Hiša Stari trg 23 (EŠD 16471), kot del naselbinske kulturne dediščine, Velenje – Trško jedro (EŠD 13267). Vse navedbe v nadaljevanju so želene urbanistične omejitve, ki pa so možne samo ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja. V smislu preseganja podanih urbanističnih parametrov so dopustna samo tista odstopanja, ki izhajajo iz zahtev skrbnika kulturne dediščine. |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so vsa rekonstrukcijska dela. Dozidave in nadzidave niso dopustne. Porušitev brez postavitve nadomestnega objekta ni možna. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Etažnost: | P+1+M. |
| Namembnost: | Poslovno stanovanjski objekt, ob prenovi je dopustna tudi samo poslovna namembnost. |
| Oblikovanje: | Ob prenovi upoštevati kvalitetne značilnosti obstoječega objekta. |
| S36 |  |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so vsa rekonstrukcijska dela. Dozidave niso dopustne. Nadzidava je dovoljena pod pogojem, da sta višini venca nadzidanega objekta in objekta S35 enaki. Nadzidava je dovoljena do etažnosti P+1+M. Porušitev brez postavitve nadomestnega objekta ni možna. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Višina venca mora biti enaka kot pri objektu S35. |
| Etažnost: | P+M, ob nadzidavi je možno P+1+M. |
| Namembnost: | Stanovanjsko poslovni objekt, ob prenovi ali nadzidavi je dopustna tudi samo poslovna namembnost. |
| Oblikovanje: | Ob prenovi upoštevati kvalitetne značilnosti obstoječega objekta, morebitni novi deli naj bodo anonimno oblikovani, prav takšna naj bo tudi uporaba materialov. |
| S37 |  |
| Varstveni režim: | Objekt je varovan kot kulturna dediščina Velenje – Hiša Stari trg 19 (EŠD 16467), kot del naselbinske kulturne dediščine, Velenje – Trško jedro (EŠD 13267). Vse navedbe v nadaljevanju so želene urbanistične omejitve, ki pa so možne samo ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja. V smislu preseganja podanih urbanističnih parametrov so dopustna samo tista odstopanja, ki izhajajo iz zahtev skrbnika kulturne dediščine. |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so vsa rekonstrukcijska dela. Dozidave in nadzidave niso dopustne. Porušitev brez postavitve nadomestnega objekta ni možna. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti (brez nadstreška). |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Etažnost: | P+1+M. |
| Namembnost: | Poslovno stanovanjski objekt, ob prenovi je dopustna tudi samo poslovna namembnost. |
| Oblikovanje: | Ob prenovi upoštevati kvalitetne značilnosti obstoječega objekta. |
| S38 |  |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so vsa rekonstrukcijska dela. Dozidave niso dopustne. Dopustna je nadzidava objekta z največ 1,50 m visokim venčnim zidom. Postavitev objekta N13 ni pogoj za porušitev. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Vertikalni gabarit se lahko spremeni v primeru nadzidave objekta. |
| Etažnost: | P+1+M (dopustna je nadzidava mansarde). |
| Namembnost: | Stanovanjski objekt, ob prenovi je možna namembnost poslovno stanovanjska ali samo poslovna. |
| Oblikovanje: | Ob prenovi upoštevati kvalitetne značilnosti okoliških objektov, morebitni novi deli naj bodo anonimno oblikovani, prav takšna naj bo tudi uporaba materialov. |
| S39 |  |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so vsa rekonstrukcijska dela. Dozidave in nadzidave niso dopustne. Porušitev brez postavitve objekta N16 ni dopustna. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Etažnost: | P+1+M. |
| Namembnost: | Stanovanjski objekt, ob prenovi je možna namembnost poslovno stanovanjska ali samo poslovna. |
| Oblikovanje: | Ob prenovi upoštevati kvalitetne značilnosti okoliških objektov, morebitni novi deli naj bodo anonimno oblikovani, prav takšna naj bo tudi uporaba materialov. |
| S40 |  |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so samo nujna vzdrževalna dela, objekt je predviden za rušenje, nadomestna gradnja ni dopustna. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Etažnost: | P. |
| Namembnost: | Tehnološki objekt - garaža. Sprememba namembnosti ni dopustna. |
| S41 |  |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so samo nujna vzdrževalna dela, objekt je predviden za rušenje, nadomestna gradnja ni dopustna. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Etažnost: | P. |
| Namembnost: | Tehnološki objekt - skladišče. Sprememba namembnosti ni dopustna. |
| S42 |  |
| Varstveni režim: | Obstoječi objekt je od vodnega zemljišča kanaliziranega vodotoka II. reda odmaknjen manj kot 5 m. Vse navedbe v nadaljevanju so želene urbanistične omejitve, ki pa so možne samo ob predhodni pridobitvi pogojev in soglasja upravljavca vodotoka. |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so vsa rekonstrukcijska dela. Dozidave in nadzidave niso dopustne. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Etažnost: | P+M. |
| Namembnost: | Stanovanjski objekt, ob prenovi je možna namembnost poslovno stanovanjska ali poslovna. |
| Oblikovanje: | Ob prenovi upoštevati kvalitetne značilnosti okoliških objektov, prav takšna naj bo tudi uporaba materialov. |
| S43 |  |
| Varstveni režim: | Objekt je varovan kot kulturna dediščina Velenje – Hiša Ljubljanska 6 (EŠD 16458), kot del naselbinske kulturne dediščine, Velenje – Trško jedro (EŠD 13267). Obstoječi objekt je od vodnega zemljišča kanaliziranega vodotoka II. reda odmaknjen manj kot 5 m. Vse navedbe v nadaljevanju so želene urbanistične omejitve, ki pa so možne samo ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja ter pogojev in soglasja upravljavca vodotoka. V smislu preseganja podanih urbanističnih parametrov so dopustna samo tista odstopanja, ki izhajajo iz zahtev skrbnika kulturne dediščine. |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so vsa rekonstrukcijska dela. Dozidave in nadzidave niso dopustne. Porušitev brez postavitve nadomestnega objekta ni možna. Obvezna je porušitev montažnega dela objekta na severni strani. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Etažnost: | P+1+M. |
| Namembnost: | Poslovni objekt. |
| Oblikovanje: | Ob prenovi upoštevati kvalitetne značilnosti obstoječega objekta. |
| S44 |  |
| Varstveni režim: | Obstoječi objekt je od vodnega zemljišča kanaliziranega vodotoka II. reda odmaknjen manj kot 5 m. Vse navedbe v nadaljevanju so želene urbanistične omejitve, ki pa so možne samo ob predhodni pridobitvi pogojev in soglasja upravljavca vodotoka. |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so vsa rekonstrukcijska dela. Dopustne so dozidave in nadzidave. Porušitev je dopustna, nadomestna gradnja ni dopustna. |
| Horizontalen gabarit: | Priporoča se ohranjanje obstoječih gabaritov. |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjanje obstoječih gabaritov, dopustna je širitev objekta proti jugovzhodu. |
| Etažnost: | P+M, ob nadzidavi je možno P+1+M. |
| Namembnost: | Stanovanjski objekt, ob prenovi je možna namembnost poslovno stanovanjska ali poslovna. |
| Oblikovanje: | Ob prenovi upoštevati kvalitetne značilnosti okoliških objektov, prav takšna naj bo tudi uporaba materialov. |
| S45 |  |
| Varstveni režim: | Objekt je varovan kot kulturna dediščina Velenje – Hiša Ljubljanska 8 (EŠD 16459), kot del naselbinske kulturne dediščine, Velenje – Trško jedro (EŠD 13267). Obstoječi objekt je od vodnega zemljišča kanaliziranega vodotoka II. reda odmaknjen manj kot 5 m. Vse navedbe v nadaljevanju so želene urbanistične omejitve, ki pa so možne samo ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja ter pogojev in soglasja upravljavca vodotoka. V smislu preseganja podanih urbanističnih parametrov so dopustna samo tista odstopanja, ki izhajajo iz zahtev skrbnika kulturne dediščine. |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so vsa rekonstrukcijska dela. Dozidave in nadzidave niso dopustne. Porušitev brez postavitve nadomestnega objekta ni možna. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Etažnost: | P+1+M. |
| Namembnost: | Poslovno stanovanjski objekt. Ob prenovi je možna namembnost samo poslovna. |
| Oblikovanje: | Ob prenovi upoštevati kvalitetne značilnosti obstoječega objekta. |
| S46 |  |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so vsa rekonstrukcijska dela. Dozidave so dopustne ob upoštevanju maksimalnih višinskih gabaritov obstoječega oziroma nadzidanega objekta tako, da se tlorisno nepravilen objekt dopolni v pravilni pravokotnik, ki ga določajo najdaljše stranice obstoječega objekta. Nadzidava je dovoljena do etažnosti P+1+M oziroma do maksimalne višine obstoječega objekta tako, da se celoten objekt višinsko izenači. Porušitev je dopustna in je pogoj za postavitev objekta N23. Nadomestna gradnja ni dopustna. |
| Horizontalen gabarit: | Glej možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje! |
| Vertikalen gabarit: | Glej možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje! |
| Etažnost: | P+1, ob nadzidavi je možno P+1+M. |
| Namembnost: | Stanovanjski objekt. |
| Oblikovanje: | Ob prenovi upoštevati kvalitetne značilnosti okoliških objektov, morebitni novi deli naj bodo kvalitetno oblikovani, prav takšna naj bo tudi uporaba materialov. |
| S47 |  |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so samo nujna vzdrževalna dela, objekt je predviden za rušenje, nadomestna gradnja ni dopustna. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Etažnost: | P. |
| Namembnost: | Tehnološki objekt . Sprememba namembnosti ni dopustna. |
| S48 |  |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so vsa rekonstrukcijska dela. Dopustna je nadzidava pritličnega dela objekta do etažnosti obstoječega višjega dela objekta. Porušitev je možna in je pogoj za postavitev objekta N22. Nadomestna gradnja ni dopustna. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Obstoječi gabariti višjega dela objekta. |
| Etažnost: | P+M. |
| Namembnost: | Stanovanjski objekt. |
| Oblikovanje: | Ob prenovi upoštevati kvalitetne značilnosti okoliških objektov, morebitni novi deli naj bodo kvalitetno oblikovani, prav takšna naj bo tudi uporaba materialov. |
| S49 |  |
| Varstveni režim: | Objekt je varovan kot kulturna dediščina Velenje – Cerkev Karmelske Matere božje (EŠD 3427), kot del naselbinske kulturne dediščine, Velenje – Trško jedro (EŠD 13267). |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Vse aktivnosti se odvijajo pod pogoji in s soglasjem skrbnika kulturne dediščine. |
| S50 |  |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so vsa rekonstrukcijska dela. Dozidave so dopustne v smeri proti jugozahodu v obsegu, ki ne sme presega polovico bruto tlorisne površine pritlične etaže obstoječega objekta in maksimalnih višinskih gabaritov obstoječega objekta ter samo pod pogojem, da se poruši objekt S51. Nadzidava ni dopustna. Porušitev je možna, nadomestna gradnja ni dopustna. |
| Horizontalen gabarit: | Glej možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje! |
| Vertikalen gabarit: | Obstoječi gabariti višjega dela objekta. |
| Etažnost: | P+1+M. |
| Namembnost: | Stanovanjski objekt. |
| Oblikovanje: | Ob prenovi upoštevati kvalitetne značilnosti okoliških objektov, morebitni novi deli naj bodo kvalitetno oblikovani, prav takšna naj bo tudi uporaba materialov. |
| S51 |  |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so vsa vzdrževalna dela, dovoljena je rušitev, nadomestna gradnja ni dopustna. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Etažnost: | P. |
| Namembnost: | Tehnološki objekt – vrtna hiša / zidanica. |
| S52 |  |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so vsa rekonstrukcijska dela. Dozidave so dopustne v smeri proti severozahodu v obsegu, ki ne sme presega polovico bruto tlorisne površine pritlične etaže obstoječega objekta in maksimalnih višinskih gabaritov obstoječega objekta. Nadzidave niso dopustne. Porušitev je možna, nadomestna gradnja ni dopustna. |
| Horizontalen gabarit: | Glej možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje! |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Etažnost: | P+1+M. |
| Namembnost: | Stanovanjski objekt. |
| Oblikovanje: | Ob prenovi upoštevati kvalitetne značilnosti okoliških objektov, morebitni novi deli naj bodo kvalitetno oblikovani, prav takšna naj bo tudi uporaba materialov. |
| S53 |  |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so vsa rekonstrukcijska dela. Dozidave in nadzidave niso dopustne. Porušitev je možna, nadomestna gradnja ni dopustna. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Etažnost: | K+P+M. |
| Namembnost: | Stanovanjski objekt. |
| Oblikovanje: | Ob prenovi upoštevati kvalitetne značilnosti okoliških objektov, morebitni novi deli naj bodo kvalitetno oblikovani, prav takšna naj bo tudi uporaba materialov. |
| S55 |  |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so vsa prenovitvena dela, dozidava in nadzidava nista možni. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Etažnost: | P+1+M. |
| Namembnost: | Župnišče. |
| Oblikovanje: | Ob prenovi upoštevati kvalitetne značilnosti obstoječega objekta. |
| S56 |  |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so vsa rekonstrukcijska dela. Dozidave in nadzidave niso dopustne. Porušitev je možna tudi brez postavitve objekta N21, nadomestna gradnja ni dopustna. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Etažnost: | P+1+M. |
| Namembnost: | Stanovanjski objekt, ob prenovi ali dozidavi je možna namembnost poslovno stanovanjska ali poslovna. |
| Oblikovanje: | Ob prenovi upoštevati kvalitetne značilnosti okoliških objektov, morebitni novi deli naj bodo kvalitetno oblikovani, prav takšna naj bo tudi uporaba materialov. |
| S57 |  |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so vsa rekonstrukcijska dela. Dopustne so dozidave krajšega trakta v obstoječi širini v smeri proti severu in vzhodu tako, da ne onemogočajo obstoječega in načrtovanega parkirišča, maksimalno do južne linije toleranc kleti garažne hiše z oznako T3 ter ob upoštevanju maksimalnih višinskih gabaritov obstoječega objekta. Nadzidava ni dopustna. Porušitev je možna, nadomestna gradnja ni dopustna. Na severni strani je dopustna izvedba odprtega gostinskega vrta med predvidenimi parkirišči, ki naj se oblikuje skladno z arhitekturo osnovnega objekta. |
| Horizontalen gabarit: | Glej možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje! |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Etažnost: | P+1+M. |
| Namembnost: | Poslovni objekt. |
| S58 |  |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so vsa rekonstrukcijska dela. Dozidave in nadzidave niso dopustne. Porušitev je možna, nadomestna gradnja ni dopustna . |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Etažnost: | P+1+2M. |
| Namembnost: | Poslovni objekt. |
| Oblikovanje: | Ob prenovi upoštevati kvalitetne značilnosti okoliških objektov, prav takšna naj bo tudi uporaba materialov. |
| S59 |  |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so vsa rekonstrukcijska dela. Dozidave in nadzidave niso dopustne. Porušitev je možna brez postavitve objekta N10. Nadomestna gradnja ni dopustna. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Etažnost: | P+M. |
| Namembnost: | Stanovanjski objekt, ob prenovi je možna namembnost stanovanjsko poslovna ali poslovna. |
| Oblikovanje: | Ob prenovi upoštevati kvalitetne značilnosti obstoječega objekta, morebitni novi deli naj bodo anonimno oblikovani, prav takšna naj bo tudi uporaba materialov. |
| S60 |  |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so samo nujna vzdrževalna dela, objekt je predviden za rušenje, nadomestna gradnja ni dopustna. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Etažnost: | P. |
| Namembnost: | Tehnološki objekt - garaža. Sprememba namembnosti ni dopustna. |
| S61 |  |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so vsa rekonstrukcijska dela. Nadzidave in dozidave niso dopustne. Porušitev je možna tudi brez postavitve objekta N10. Nadomestna gradnja ni dopustna. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Etažnost: | P+2M. |
| Oblikovanje: | Ob prenovi upoštevati kvalitetne značilnosti okoliških objektov, prav takšna naj bo tudi uporaba materialov. |
| S62 |  |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so vsa rekonstrukcijska dela. Nadzidava je dovoljena do etažnosti P+2. Dozidava ni dopustna. Porušitev je možna tudi brez postavitve objekta N11. Nadomestna gradnja ni dopustna. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Višina je pogojena samo z etažnostjo vendar je zanjo potrebno soglasja skrbnika kulturne dediščine zaradi zagotavljanja pogledov na cerkev. |
| Etažnost: | P+M, ob nadzidavi je možno P+2. |
| Namembnost: | Poslovni objekt. |
| Oblikovanje: | Ob prenovi upoštevati kvalitetne značilnosti obstoječega objekta, morebitni novi deli naj bodo anonimno oblikovani, prav takšna naj bo tudi uporaba materialov. |
| S63 |  |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so vsa rekonstrukcijska dela. Dozidave so dopustne ob upoštevanju maksimalnih višinskih gabaritov obstoječega oziroma nadzidanega objekta tako, da se tlorisno nepravilen objekt dopolni v pravilni pravokotnik, ki ga določajo najdaljše stranice obstoječega objekta. Nadzidava ni dopustna. Porušitev je dopustna in je pogoj za postavitev objekta N26. Nadomestna gradnja ni dopustna. |
| Horizontalen gabarit: | Glej možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje! |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Etažnost: | P+1+M. |
| Namembnost: | Stanovanjski objekt. |
| Oblikovanje: | Ob prenovi upoštevati kvalitetne značilnosti okoliških objektov, morebitni novi deli naj bodo kvalitetno oblikovani, prav takšna naj bo tudi uporaba materialov. |
| S64 |  |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so samo nujna vzdrževalna dela, objekt je predviden za rušenje, nadomestna gradnja ni dopustna. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Etažnost: | P. |
| Namembnost: | Tehnološki objekt - garaža. Sprememba namembnosti ni dopustna. |
| S65 |  |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so samo nujna vzdrževalna dela, objekt je predviden za rušenje, nadomestna gradnja ni dopustna. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Etažnost: | P. |
| Namembnost: | Tehnološki objekt – vrtna uta. Sprememba namembnosti ni dopustna. |
| S66 |  |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so samo nujna vzdrževalna dela, objekt je predviden za rušenje, nadomestna gradnja ni dopustna. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Etažnost: | P. |
| Namembnost: | Tehnološki objekt – garaža, drvarnica. Sprememba namembnosti ni dopustna. |
| S67 |  |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Dopustna so samo nujna vzdrževalna dela, objekt je predviden za rušenje, nadomestna gradnja ni dopustna. |
| Horizontalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti. |
| Etažnost: | P. |
| Namembnost: | Tehnološki objekt – garaža, drvarnica. Sprememba namembnosti ni dopustna. |

Pogoji in usmeritve za  nove objekte

| N1 |  |
| --- | --- |
| Posebnosti: | Ob ohranitvi objekta S2 se dimenzije objekta N1 zmanjšajo glede na veljavne predpise na južni strani. Gradbena linija na severni strani proti ulici se obvezno upošteva. |
| Horizontalen gabarit: | Maksimalno 20 m x 8 m. |
| Vertikalen gabarit: | Venec ne sme presegati venca stavbe S3. |
| Etažnost: | P+1+M. |
| Namembnost: | Poslovni objekt. |
| Oblikovanje: | Upoštevati kvalitetne značilnosti okoliških objektov, oblikovanje naj bo zadržano in nevtralno. |
| N2 |  |
| Horizontalen gabarit: | Maksimalno 20 m x 8 m. |
| Vertikalen gabarit: | Venec ne sme presegati venca stavbe S3. |
| Etažnost: | P+1+M. |
| Namembnost: | Poslovni objekt. |
| Oblikovanje: | Upoštevati kvalitetne značilnosti okoliških objektov, oblikovanje naj bo zadržano in nevtralno. |
| N3 |  |
| Horizontalen gabarit: | Maksimalno 20 m x 8 m. |
| Vertikalen gabarit: | Venec ne sme presegati venca stavbe S3. |
| Etažnost: | P+1+M. |
| Namembnost: | Poslovni objekt. |
| Oblikovanje: | Upoštevati kvalitetne značilnosti okoliških objektov, oblikovanje naj bo zadržano in nevtralno. |
| N4 |  |
| Horizontalen gabarit: | Maksimalno 14 m x 9,3 m. |
| Vertikalen gabarit: | Venec ne sme presegati venca stavbe S3. |
| Etažnost: | P+1+M. |
| Namembnost: | Poslovni objekt. |
| Faznost: | Pogoj za gradnjo novega objekta je porušitev obstoječega objekta S5. |
| Oblikovanje: | Upoštevati kvalitetne značilnosti okoliških objektov, oblikovanje naj bo zadržano in nevtralno. |
| N5 |  |
| Posebnosti: | Pomemben je odmik v smeri proti sosednjim objektom, ki mora biti usklajen z vsemi predpisi (požarna varnost, promet varnost in urejenost, zdravstvene oz. higienske zahteve idr.). |
| Horizontalen gabarit: | Maksimalno 14 m x 9,3 m. |
| Vertikalen gabarit: | Venec ne sme presegati venca stavbe S3. |
| Etažnost: | P+1+M. |
| Namembnost: | Poslovni objekt. |
| Oblikovanje: | Upoštevati kvalitetne značilnosti okoliških objektov, oblikovanje naj bo zadržano in nevtralno. |
| N6 |  |
| Posebnosti: | Pomemben je odmik v smeri proti sosednjim objektom, ki mora biti usklajen z vsemi predpisi (požarna varnost, promet varnost in urejenost, zdravstvene oz. higienske zahteve idr.). |
| Horizontalen gabarit: | Nepravilna tlorisna oblika maksimalnih dimenzij 6 m x 17 m x 12 m x 18 m. |
| Vertikalen gabarit: | Venec ne sme presegati venca stavbe S3. |
| Etažnost: | P+1+M. |
| Namembnost: | Poslovni objekt. |
| Faznost: | Pogoj za gradnjo novega objekta je porušitev obstoječega objekta S10. |
| Oblikovanje: | Upoštevati kvalitetne značilnosti okoliških objektov, oblikovanje naj bo zadržano in nevtralno. |
| N7 |  |
| Posebnosti: | Ob izvedbi nadhoda preko regionalne ceste, se izvede novogradnja N7, ki ima enak horizontalen gabarit kot S20, višina in etažnost se določita glede na višino nadhoda in potrebno tehnologijo, streha je ravna in obvezno ozelenjena. Glej tudi opis objekta S20 in N8. |
| Horizontalen gabarit: | Obstoječi gabariti objekta S20. |
| Vertikalen gabarit: | Glej posebnosti! |
| Etažnost: | Glej posebnosti! |
| Namembnost: | Poslovni objekt. |
| Oblikovanje: | Upoštevati kvalitetne značilnosti okoliških objektov, oblikovanje naj bo zadržano in nevtralno. |
| N8 |  |
| Posebnosti: | Nadhod nad regionalno cesto je tehnološki objekt s specifičnim oblikovanjem, tehnologijo in etažnostjo. Objekt mora biti čim bolj transparenten, tudi streha. Oblikovanje in uporaba materialov naj sledi ideji gibanja in transparence. Glej tudi opis objekta S20 in N7. Dopustna je lokacija nadhoda na vzhodni strani objekta N7 (tolerance objekta nadhoda) v kolikor je takšna izvedba zaradi objektivnih razlogov boljša (investicija, prometna varnost, celostna zasnova trga ob pekarni, boljša preglednost idr.). Nadhod za pešce se mora nad voziščem regionalne ceste predvideti na minimalni višini 5,50 m nad voziščem. |
| N9 |  |
| Posebnosti: | Garažna hiša, streha ravna in obvezno ozelenjena. Če so na strehi parkirišča, ne smejo biti pokrita, fasada pa mora skriti avtomobile pred pogledi z ulice. Kletna etaža se lahko poveže v celoto s kletmi objektov N10 in N11 (glej tudi opis toleranc T3). Dovoz do kletnih etaž mora biti znotraj objekta. Dopustna je prevoznost objekta proti zahodu v kletni etaži. Prevoznost v pritličju je dopustna izjemoma, v kolikor to zahteva ureditev regionalne ceste RII-425/1419 Pesje Velenje / Partizanske ceste. V kolikor je zaradi ureditve regionalne ceste potrebno se lahko upošteva pomožna gradbena linija (objekt se za 3m umakne od osnovne gradbene linije navznoter). |
| Horizontalen gabarit: | Maksimalno 20 m x 50 m. |
| Vertikalen gabarit: | Venec na enaki višini kot pri S58, tolerance +/- 50 cm. Kletna etaža, v celoti pod zemljo, glej tudi etažnost. |
| Etažnost: | K+P+2+T. Možno je več kleti, odvisno od geomehanskih omejitev (varovanje ceste, brežin in obstoječih objektov, nivo podtalnice idr.) in zahtev skrbnika kulturne dediščine v zvezi z zagotavljanjem oz. ohranjanjem pomembnih vedut. |
| Namembnost: | Poslovni objekt / garažna hiša. |
| Faznost: | Možna je gradnja garažne hiše v več fazah, povezava s kletmi ostalih objektov je vezana na uresničevanje ureditev zahodno (objekti S59, S60, S61, S62 oz. objekta N10 in N11) in vzhodno (ureditev dovoza in preureditev zunanjega parkirišča) od garažne hiše. |
| Oblikovanje: | Garažna hiša, je tehnološki objekt, s specifičnim oblikovanjem, tehnologijo in etažnostjo. Objekt mora biti čim bolj transparenten in lahkoten. Oblikovanje in uporaba materialov naj sledi ideji gibanja in transparence. |
| N10 |  |
| Posebnosti: | Poslovna stavba, ki prostorsko ni vezana s historičnim jedrom, streha je ravna in obvezno ozelenjena. Pomembno je ohranjanje kvalitetnih vedut. Kletna etaža se lahko poveže v celoto s kletmi objektov N9 in N11. |
| Horizontalen gabarit: | Maksimalno 20 m x 20 m, izjemoma manjši zaradi zagotavljanja pogledov na cerkev. |
| Vertikalen gabarit: | Višina objekta je ob soglasju skrbnika kulturne dediščine lahko poljubna. |
| Etažnost: | K+P+? (etažnost je ob soglasju skrbnika kulturne dediščine lahko poljubna). |
| Namembnost: | Poslovni objekt. |
| Faznost: | Glej posebnosti! |
| Oblikovanje: | Sodoben objekt, prav takšno naj bo oblikovanje in uporaba materialov. |
| Ostalo: | Obvezno je soglasje skrbnika kulturne dediščine. |
| N11 |  |
| Posebnosti: | Poslovna stavba, ki prostorsko ni vezana s historičnim jedrom, streha je ravna in obvezno ozelenjena. Pomembno je ohranjanje kvalitetnih vedut. Kletna etaža se lahko poveže v celoto s kletmi objektov N9 in N10. |
| Horizontalen gabarit: | Maksimalno 20 m x 15 m, izjemoma manjši zaradi zagotavljanja pogledov na cerkev. |
| Vertikalen gabarit: | Višina objekta je ob soglasju skrbnika kulturne dediščine lahko poljubna. |
| Etažnost: | K+P+? (etažnost je ob soglasju skrbnika kulturne dediščine lahko poljubna). |
| Namembnost: | Poslovni objekt. |
| Faznost: | Glej posebnosti! |
| Oblikovanje: | Sodoben objekt, prav takšno naj bo oblikovanje in uporaba materialov. |
| Ostalo: | Obvezno je soglasje skrbnika kulturne dediščine. |
| N12 |  |
| Posebnosti: | Stavba, ki kot vsadek zaključuje celoto novega trga, streha je ravna in obvezno ozelenjena. Venec ne sme presegati vencev stavb S37 in S39 (N16). |
| Horizontalen gabarit: | Vsadek - velikost glede na geodetsko izmero obstoječih objektov - prilagajanje terenu, zagotovljen mora biti stik z obstoječimi oz. novimi objekti (objekti v nizu). |
| Vertikalen gabarit: | Glej posebnosti! |
| Etažnost: | P+1. |
| Namembnost: | Poslovni objekt. |
| Oblikovanje: | Upoštevati kvalitetne značilnosti okoliških objektov, oblikovanje naj bo zadržano in nevtralno. |
| N14 |  |
| Posebnosti: | Ob izvedbi garažne hiše skupaj z objekti S34, N27 (S33), N28 in N15 je možna izvedba kleti. |
| Horizontalen gabarit: | Vsadek - velikost manjša glede na geodetsko izmero obstoječih objektov - prilagajanje terenu, zagotovljen mora biti stik z obstoječimi objekti oz. novimi (objekti v nizu). |
| Vertikalen gabarit: | Venec ne sme presegati venca stavbe S33. |
| Etažnost: | K+P+1+M. |
| Namembnost: | Poslovni objekt. |
| Faznost: | Glej posebnosti! |
| Oblikovanje: | Upoštevati kvalitetne značilnosti okoliških objektov, oblikovanje naj bo zadržano in nevtralno. |
| N15 |  |
| Posebnosti: | Ob izvedbi garažne hiše skupaj z objekti S34, N27 (S33), N14 in N28 (oz. brez N28 v kolikor ne bo izveden kot objekt) je možna izvedba kleti. |
| Horizontalen gabarit: | Vsadek - velikost manjša glede na geodetsko izmero obstoječih objektov - prilagajanje terenu, zagotovljen mora biti stik z obstoječimi oz. novimi objekti (objekti v nizu). Možna je manjša širina objekta vendar samo navznoter torej tako, da se poveča velikost notranjega atrija, linija objektov v nizu pa se navzven ohranja – v tem primeru bo objekt lomljen. Gradbena linija zunanje (južne) fasade mora biti povezana z objektom N28. |
| Vertikalen gabarit: | Venec ne sme presegati venca stavbe S33. |
| Etažnost: | K+P+1+M. |
| Namembnost: | Poslovni objekt. |
| Faznost: | Glej posebnosti! |
| Oblikovanje: | Upoštevati kvalitetne značilnosti okoliških objektov, oblikovanje naj bo zadržano in nevtralno. |
| N16 |  |
| Horizontalen gabarit: | Vsadek - velikost manjša glede na geodetsko izmero obstoječih objektov - prilagajanje terenu, zagotovljen mora biti stik z obstoječimi oz. novimi objekti (objekti v nizu). Možna je manjša širina objekta vendar samo navznoter torej tako, da se poveča velikost notranjega atrija, linija objektov v nizu pa se navzven ohranja – v tem primeru bo objekt lomljen. |
| Vertikalen gabarit: | Venec ne sme presegati venca stavbe S33. |
| Etažnost: | P+1+M. |
| Namembnost: | Poslovni objekt. |
| Faznost: | Pogoj za gradnjo novega objekta je porušitev obstoječega objekta S39. |
| Oblikovanje: | Upoštevati kvalitetne značilnosti okoliških objektov, oblikovanje naj bo zadržano in nevtralno. |
| N20 |  |
| Posebnosti: | Stavba, ki kot vsadek zaključuje celoto novega Pekarniškega trga , streha je ravna in obvezno ozelenjena. Pritličje objekta mora biti v celoti zastekljeno, stene se naj v poletju odpirajo tako, da je parter prosto prehoden ter povezuje trg na severni strani in vrt na južni strani. Sestavni del objekta je tudi stena na njegovi vzhodni strani, ki poteka vzporedno z linijo objekta S15 v njegovi celotni dolžini od severa proti jugu, kjer se naveže na načrtovano stopnišče, ki se navezuje na pot na grad. Pomemben je odmik v smeri proti objektu S15, ki mora biti usklajen z vsemi predpisi (požarna varnost, promet varnost in urejenost, zdravstvene oz. higienske zahteve idr.). |
| Horizontalen gabarit: | Nepravilna tlorisna oblika objekta maksimalnih dimenzij 14 m x 7m. |
| Vertikalen gabarit: | Venec ne sme presegati venca stavbe S22. |
| Etažnost: | P+1. |
| Namembnost: | Poslovni objekt. |
| Oblikovanje: | Upoštevati kvalitetne značilnosti okoliških objektov, oblikovanje naj bo zadržano in nevtralno. |
| N21 |  |
| Posebnosti: | Stavba zaključuje celoto prehodnega trga, če je streha dvokapna je etažnost K+P+1+M. Če je streha ravna je etažnost K+P+1 in je obvezno ozelenjena. Zasnova objekta in zasnova stopnišča, ki povezuje glavni trg z območjem cerkve mora biti sočasna. |
| Horizontalen gabarit: | Maksimalno 20 m x 12 m. |
| Vertikalen gabarit: | Venec ne sme presegati venca stavbe S57. |
| Etažnost: | K+P+1+M (dvokapna streha), ali K+P+1 (ravna streha). |
| Namembnost: | Poslovni objekt. |
| Faznost: | Pogoj za postavitev objekta je porušitev objekta S56. |
| Oblikovanje: | Upoštevati kvalitetne značilnosti okoliških objektov, oblikovanje naj bo zadržano in nevtralno. |
| Ostalo: | Poseg je dopusten samo ob soglasju upravitelja vodotokov. |
| N22 |  |
| Varstveni režim: Posebnosti: | V širšem območju obstoječega cestnega telesa ceste Velenje Podkraj se nahaja kanaliziran vodotok. Novogradnja objekta N22 je dopustna samo ob zagotavljanju najmanj 5 m odmika od zunanjega tlorisnega gabarita kanaliziranega dela vodotoka (Pravilnik o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda Uradni list RS št. 129/2006). Vse navedbe v nadaljevanju so želene urbanistične omejitve, ki pa so možne samo ob predhodni pridobitvi pogojev in soglasja upravljavca vodotoka. Objekti predstavljajo novo vsebino obravnavanega območja, pretežno stanovanjski del se spreminja v pretežno poslovni ali stanovanjsko poslovni del. |
| Horizontalen gabarit: | Maksimalno 12 m x 7 m. |
| Vertikalen gabarit: | Višina venca maksimalno 7,5 m. |
| Etažnost: | K+P+M (dvokapna streha) ali K+P+1 (ravna streha) vendar etaža 1 zajema samo 60% tlorisne površine pritličja. |
| Namembnost: | Poslovni ali poslovno stanovanjski objekt. |
| Faznost: | Pogoj za postavitev objekta je porušitev objekta S48. |
| Oblikovanje: | Upoštevati kvalitetne značilnosti okoliških objektov, oblikovanje naj bo zadržano in nevtralno. |
| N23 |  |
| Varstveni režim: Posebnosti: | V širšem območju obstoječega cestnega telesa ceste Velenje Podkraj se nahaja kanaliziran vodotok. Novogradnja objekta N23 je dopustna samo ob zagotavljanju najmanj 5 m odmika od zunanjega tlorisnega gabarita kanaliziranega dela vodotoka (Pravilnik o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda Uradni list RS št. 129/2006). Vse navedbe v nadaljevanju so želene urbanistične omejitve, ki pa so možne samo ob predhodni pridobitvi pogojev in soglasja upravljavca vodotoka. Objekti predstavljajo novo vsebino obravnavanega območja, pretežno stanovanjski del se spreminja v pretežno poslovni ali stanovanjsko poslovni del. |
| Horizontalen gabarit: | Maksimalno 12 m x 7 m. |
| Vertikalen gabarit: | Višina venca maksimalno 7,5 m. |
| Etažnost: | K+P+M (dvokapna streha) ali K+P+1 (ravna streha) vendar etaža 1 zajema samo 60% tlorisne površine pritličja. |
| Namembnost: | Poslovni ali poslovno stanovanjski objekt. |
| Faznost: | Pogoj za postavitev objekta je porušitev objekta S46. |
| Oblikovanje: | Upoštevati kvalitetne značilnosti okoliških objektov, oblikovanje naj bo zadržano in nevtralno. |
| N24 |  |
| Varstveni režim: Posebnosti: | V širšem območju obstoječega cestnega telesa ceste Velenje Podkraj se nahaja kanaliziran vodotok. Novogradnja objekta N24 je dopustna samo ob zagotavljanju najmanj 5 m odmika od zunanjega tlorisnega gabarita kanaliziranega dela vodotoka (Pravilnik o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda Uradni list RS št. 129/2006). Vse navedbe v nadaljevanju so želene urbanistične omejitve, ki pa so možne samo ob predhodni pridobitvi pogojev in soglasja upravljavca vodotoka. Objekti predstavljajo novo vsebino obravnavanega območja, pretežno stanovanjski del se spreminja v pretežno poslovni ali stanovanjsko poslovni del. |
| Horizontalen gabarit: | Maksimalno 12 m x 7 m. |
| Vertikalen gabarit: | Višina venca maksimalno 7,5 m. |
| Etažnost: | K+P+M (dvokapna streha) ali K+P+1 (ravna streha) vendar etaža 1 zajema samo 60% tlorisne površine pritličja. |
| Namembnost: | Poslovni ali poslovno stanovanjski objekt. |
| Oblikovanje: | Upoštevati kvalitetne značilnosti okoliških objektov, oblikovanje naj bo zadržano in nevtralno. |
| N25 |  |
| Varstveni režim: Posebnosti: | V širšem območju obstoječega cestnega telesa ceste Velenje Podkraj se nahaja kanaliziran vodotok. Novogradnja objekta N25 je dopustna samo ob zagotavljanju najmanj 5 m odmika od zunanjega tlorisnega gabarita kanaliziranega dela vodotoka (Pravilnik o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda Uradni list RS št. 129/2006). Vse navedbe v nadaljevanju so želene urbanistične omejitve, ki pa so možne samo ob predhodni pridobitvi pogojev in soglasja upravljavca vodotoka. Objekti predstavljajo novo vsebino obravnavanega območja, pretežno stanovanjski del se spreminja v pretežno poslovni ali stanovanjsko poslovni del. |
| Horizontalen gabarit: | Maksimalno 12 m x 7 m. |
| Vertikalen gabarit: | Višina venca maksimalno 7,5 m. |
| Etažnost: | K+P+M (dvokapna streha) ali K+P+1 (ravna streha) vendar etaža 1 zajema samo 60% tlorisne površine pritličja. |
| Namembnost: | Objekti predstavljajo novo vsebino obravnavanega območja, pretežno stanovanjski del se spreminja v pretežno poslovni ali stanovanjsko poslovni del. |
| Faznost: | Pogoj za postavitev maksimalno velikega objekta je porušitev objekta S48. V primeru neporušitve objekta S48 je možna postavitev manjšega objekta tako, da je zagotovljen neoviran dostop do objekta S63. |
| Oblikovanje: | Upoštevati kvalitetne značilnosti okoliških objektov, oblikovanje naj bo zadržano in nevtralno. |
| N26 |  |
| Varstveni režim: Posebnosti: | V širšem območju obstoječega cestnega telesa ceste Velenje Podkraj se nahaja kanaliziran vodotok. Novogradnja objekta N26 je dopustna samo ob zagotavljanju najmanj 5 m odmika od zunanjega tlorisnega gabarita kanaliziranega dela vodotoka (Pravilnik o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda Uradni list RS št. 129/2006). Vse navedbe v nadaljevanju so želene urbanistične omejitve, ki pa so možne samo ob predhodni pridobitvi pogojev in soglasja upravljavca vodotoka. Objekti predstavljajo novo vsebino obravnavanega območja, pretežno stanovanjski del se spreminja v pretežno poslovni ali stanovanjsko poslovni del. |
| Horizontalen gabarit: | Maksimalno 12 m x 7 m. |
| Vertikalen gabarit: | Višina venca maksimalno 7,5 m. |
| Etažnost: | K+P+M (dvokapna streha) ali K+P+1 (ravna streha) vendar etaža 1 zajema samo 60% tlorisne površine pritličja. |
| Namembnost: | Poslovni ali poslovno stanovanjski objekt. |
| Faznost: | Pogoj za postavitev objekta je porušitev objekta S63. |
| Oblikovanje: | Upoštevati kvalitetne značilnosti okoliških objektov, oblikovanje naj bo zadržano in nevtralno. |
| N27 |  |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Objekt je novogradnja, ki nadomešča objekt S33. Načrtovan mora biti pod pogoji skrbnika kulturne dediščine, z enakim višinskim gabaritom in etažno strukturiranostjo kot odstranjen objekt S33. Gre za prostorsko izjemno pomembno vstopno območje na stari trg, kjer se varuje njegova morfološka zasnova, oblika streh, gabariti, meje in silhuete naselja, zato mora nadomestni objekt v oblikovanju slediti odstranjenemu objektu. Načrtovan je nekoliko ožji objekt od odstranjenega S33, kar predstavlja kompromisno rešitev - občina bo s tem ob novi dvosmerni cesti omogoči ureditev dodatnih 9 parkirišč za prebivalce starega mestnega jedra, kar predstavlja nadomestni ukrep, ker se v jedru promet ukinja. Ob izvedbi garažne hiše skupaj z objekti S34, N14, N28 in N15 je možna izvedba kleti. |
| Horizontalen gabarit: | Objekt se izvede manjših gabaritov kot je obstoječ S33, nadomestni objekt mora v oblikovanju in pojavnosti slediti odstranjenemu objektu. |
| Vertikalen gabarit: | Obvezno se ohranjajo gabariti obstoječega objekta S33. |
| Etažnost: | K+P+1+M. |
| Namembnost: | Stanovanjsko poslovni objekt ali poslovni objekt. |
| Oblikovanje: | Rekonstrukcija zunanjosti v celoti pod pogoji skrbnika kulturne dediščine. |
| N28 |  |
| Posebnosti: | Ob izvedbi garažne hiše skupaj z objekti S34, N27(S33) in N15 je možna izvedba kleti. |
| Horizontalen gabarit: | Vsadek - velikost manjša glede na geodetsko izmero obstoječih objektov - prilagajanje terenu, zagotovljen mora biti stik z obstoječimi objekti oz. novimi (objekti v nizu). Možna je manjša širina objekta vendar samo navznoter torej tako, da se poveča velikost notranjega atrija, linija objektov v nizu pa se navzven ohranja (zunanja gradbena linija je obvezna a je lahko simbolična – npr. kot zid z vrati). |
| Vertikalen gabarit: | Venec ne sme presegati venca stavbe S33. |
| Etažnost: | K+P+1+M. |
| Namembnost: | Poslovni objekt. |
| Faznost: | Glej posebnosti! |
| Oblikovanje: | Upoštevati kvalitetne značilnosti okoliških objektov, oblikovanje naj bo zadržano in nevtralno. |
| N29 |  |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Objekt je novogradnja, ki nadomešča spomeniško zaščiten S22, ki je izgubil dediščinske lastnosti, je v slabem stanju in je zato namenjen rušitvi. Načrtovan mora biti kot rekonstrukcija mase in zunanje arhitekturne podobe odstranjenega objekta na podlagi tehničnega posnetka obstoječega objekta S22 pod pogoji skrbnika kulturne dediščine. |
| Horizontalen gabarit: | Ohranjajo se gabariti obstoječega objekta S22, z dopustnimi manjšimi odstopanji. |
| Vertikalen gabarit: | Ohranjajo se gabariti obstoječega objekta S22 a so dopustne tolerance v smislu zagotavljanja zadostnih zakonsko predpisanih višin v objektu. |
| Etažnost: | P+1+M. |
| Namembnost: | Poslovni objekt. |
| Oblikovanje: | Rekonstrukcija zunanjosti v celoti pod pogoji skrbnika kulturne dediščine (glej tudi S22). |
| N30 |  |
| Možnosti spreminjanja glede na obstoječe stanje: | Objekt je novogradnja, ki nadomešča spomeniško zaščiten objekt S13. Načrtovan mora biti kot rekonstrukcija mase in zunanje arhitekturne podobe odstranjenega objekta na podlagi tehničnega posnetka obstoječega objekta S213 pod pogoji skrbnika kulturne dediščine. |
| Horizontalen gabarit: | Ohranjajo se gabariti obstoječega objekta S13, z dopustnimi manjšimi odstopanji. |
| Vertikalen gabarit: | Ohranjajo se gabariti obstoječega objekta S13 a so dopustne tolerance v smislu zagotavljanja zadostnih zakonsko predpisanih višin v objektu. |
| Etažnost: | P+1+M. |
| Namembnost: | Poslovni objekt. |
| Oblikovanje: | Rekonstrukcija zunanjosti v celoti pod pogoji skrbnika kulturne dediščine (glej tudi S13) |
| T1 |  |
| Posebnosti: | V teren vkopana garažna hiša. Višina objekta je določena z višinsko razliko med koto pritličja in koto izohipse do katere objekt tlorisno sega a ne sme presegati 7,5 m. Etažnost znotraj tako določene bruto višine je poljubna, streha je ravna in obvezno ozelenjena skladno z zahtevami skrbnika gozda. Klet ni dovoljena. |
| Horizontalen gabarit: | Maksimalno 30 m x 15 m, v gozd lahko posega največ 15 m. |
| Vertikalen gabarit: | Glej posebnosti! |
| Etažnost: | Glej posebnosti! |
| Namembnost: | Poslovni objekt / garažna hiša. |
| Faznost: | Postavitev objekta je možna zgolj izjemoma, kot toleranca, v kolikor postavitev objekta N9 ni možna in ob ustreznih geomehanskih pogojih. |
| Oblikovanje: | Garažna hiša, je tehnološki objekt, s specifičnim oblikovanjem, tehnologijo in etažnostjo. Objekt mora biti čim bolj transparenten in lahkoten. Oblikovanje in uporaba materialov naj sledi ideji gibanja in transparence. |
| T2 |  |
| Posebnosti: | V teren vkopana poslovna hiša. Višina objekta je določena z višinsko razliko med koto pritličja in koto izohipse do katere objekt tlorisno sega a ne sme presegati 7,5 m. Etažnost znotraj tako določene bruto višine je poljubna, streha je ravna in obvezno ozelenjena skladno z zahtevami skrbnika gozda. Klet ni dovoljena. |
| Horizontalen gabarit: | Maksimalno 39 m x 15 m, v gozd lahko posega največ 15 m. |
| Vertikalen gabarit: | Glej posebnosti! |
| Etažnost: | Glej posebnosti! |
| Namembnost: | Poslovni objekt. |
| Faznost: | Postavitev objekta je možna zgolj izjemoma, kot toleranca v kolikor postavitev objektov N9, N10 in N11 ni možna. |
| Oblikovanje: | Nevtralno in zadržano oblikovanje in uporaba materialov. |
| T3 |  |
| Posebnosti: | Tolerance možnosti gradnje kletne etaže garažne hiše, glej tudi opis garažne hiše (N9) in novih objektov na zahodu (N10, N11). Dovoz do kletnih etaž mora biti znotraj objekta garažne hiše (N9). |
| Horizontalen gabarit: | Maksimalno skladno z grafičnim prikazom in odvisno od geomehanskih omejitev. |
| Vertikalen gabarit: | Kletna etaža, v celoti pod zemljo, glej tudi etažnost. |
| Etažnost: | K - možno je več kleti, odvisno od geomehanskih omejitev (varovanje ceste, brežin in obstoječih objektov, nivo podtalnice idr.). |
| Namembnost: | Poslovni objekt / garažna hiša |
| Oblikovanje: | Objekt je v celoti vkopan. |

Krajinsko arhitekturne in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev vključno s pogoji in usmeritvami za projektiranje in gradnjo

Splošno o oblikovanju odprtih površin

Območje Starega Velenja ima v oblikovanju odprtih prostorov velik potencial. Morfologija poselitve in njena umeščenost ob pobočje grajskega hriba omogočata kvalitetno urejanje območja in številne navezave na okolico. Zasnova in oblikovanje teh površin morata ustvariti podobo krajinsko arhitekturnega presežka.

Območje strnjene zazidave ob glavni in prečni notranji osi (glavna ulica starega jedra)

Glavna ulici starega jedra, ki mora biti hkrati tudi glavna prometnica, se zasnuje v enem nivoju (med cestiščem in peščevo površino ni nivojskih razlik) tako, da se prostor razliva od objekta do objekta. Umeščanje urbane opreme naj bo omejeno zgolj na nujno (napisi na objektih, ulična razsvetljava, koši za smeti ipd.), v čim večjem obsegu nameščeno na objekte tako, da bo prostor optično širši. Prometne oznake naj bodo v največji možni meri zgolj talne. Pešec mora imeti absolutno prednost, promet se mu v celoti podreja. Objekti ob ulici se nanjo odpirajo, ob toplih dnevih se ponudba iz objektov samo z mobilnim pohištvom (zgolj mize, stoli in senčniki ali razstavljeni trgovski  artikli) seli na ulico.

Območje trga na lokaciji pekarne (Pekarniški trg)

Predvidena porušitev stare pekarne omogoča razširitev prostora - na območju se oblikuje manjši trg katerega del je hkrati tudi ulica. Zasnovan naj bo kot enostavna utrjena površina na robu katere se umesti eno veliko drevo (ki nadomesti obstoječe kondicijsko slabo drevo). S postavitvijo novega, arhitekturno kvalitetnega in v pritličju prehodnega prečnega objekta N20 ali brez njega se novi trg (Pekarniški trg) preko vrta na njegovi južni strani razširi in se preko stopnic naveže na obstoječe poti (pot na grad) in predlagane poti (pot do vile Bianco). Proti severu se med prehodi med objekti poveže z načrtovanim nadhodom za pešce, ki omogoča varno povezavo v center mesta. Proti vzhodu se celoten trg omeji z zidom, ki je nadaljevanje vzhodne stene novega objekta N20 v smeri proti severu in proti jugu, vzporedno z zahodno fasado objekta S15 (stena se lahko izvede tudi brez postavitev objekta N20) kot  vizualna in fizična zapora proti servisnim delom objekta S15 in sočasno zagotavljaje nadaljnje uporabe teh servisnih delov.

Območje na severni strani grajskega hriba

Postavitev objektov ob glavno ulico ne omogoča obsežne zunanje ureditve. Parkirišča ob objektih N1, N2 in N3 naj bodo oblikovni presežek na način, ki omogoča dvojno rabo: ali zgolj parkiranje ali pa so parkirne površine, kadar na njih niso avtomobili tudi sicer zanimive in uporabne.

Območje okoli obrtne zbornice

Območje in objekt omogočata kvalitetnejšo zunanjo ureditev. Obstoječa zasnova se naj preuredi bolj ambiciozno (smiselno je pridobiti več variantnih rešitev).

Območje ob regionalni cesti

Celotno območje ob regionalni cesti se, ne glede na lastništvo in morfološko enoto, ureja kot zelena / vegetacijska vizualna in protihrupna zaščite v smeri proti cesti, ki ločuje staro naselje in novi del mesta in hkrati tudi  ponazarjajo nekdanji prehod naselja v odprti kmetijski prostor. Ob tem je potrebno upoštevati zahteve, ki izhajajo iz zagotavljanja varnega prometa. Obstoječo vegetacijo je potrebno ohraniti, jo ustrezno dopolniti, po potrebi nadomestiti in vzdrževati. Območje se delno nameni parkirnim površinam, ki morajo biti izdatno ozelenjene in ki naj bodo oblikovni presežek na način, ki omogoča dvojno rabo: ali zgolj parkiranje ali pa so parkirne površine, kadar na njih niso avtomobili tudi sicer zanimive in uporabne. Ob načrtovanju parkirišč na južni strani regionalne ceste in severno od linije trških objektov se linija dreves, grmovnic in žive meje ohrani oz. po potrebi izvede na novo kot zelena cezura.

Območje med novim in starim / območje glavnega trga

Območje  med novim in starim predstavlja pomembno prometno, urbanistično, prostorsko, zaznavno vozlišče, zato ga je potrebno urejati tako, da bo hkrati odigralo vlogo povezovanja in ločevanja. Območje naj postane glavni trg, zasnovan kot velika utrjena površina, ki je hkrati glavna prometna povezava, parkirišče in trg. Mešanje dejavnosti ne smejo preprečevati vertikalne ovire temveč mora biti zasnovano kot enovito urejena površina, ki je po potrebi v vse smeri povozna a hkrati prometno varna in pregledna, ki je veliko parkirišče in hkrati velik prireditveni prostor. Celotna površina trga se ureja v enem nivoju, brez robnikov in brez stopnic, promet se teoretično sicer lahko odvija v vse smeri, vendar talne in druge ureditve oz. oznake voznike in pešce varno usmerjajo tako, da je promet varen in pretočen. V delovnem času je trg zaseden z motornim prometom, v prostem času ga zasedajo pešci, ki preko njega prehajajo v vseh smereh. Hkrati mora biti prostor tudi ozelenjen s premišljenim umeščanjem posameznih velikih dreves, ki hkrati usmerjano poglede in  ustvarjajo zeleno cezuro med starim in novim, omogočajo odprt pogled v višini oči a so postavljena tako, da zakrivajo neželene poglede. V višini krošenj je prostor členjen, po njimi je parter čist in prazen.   Urbana oprema naj bo omejena, prometne oznake naj bodo v največji možni meri zgolj talne. Izbor materialov in oblikovanje morata ustvariti podobo krajinsko arhitekturnega presežka. Zaradi zahtevnosti ureditve, ki mora medsebojno uskladiti naštete zahteve, je smiselno za območje izdelati javni natečaj. Trg se na severni strani vključuje v klasično prometno zasnovo regionalne ceste, na jugu pa se na videz zaključuje z novim objektom povsem javnega značaja a se hkrati preko velikega stopnišča poveže s prostorom okoli cerkve. Proti vzhodu se navezuje na glavno ulico, proti zahodu pa se preko preurejenih parkirnih površin povezuje z garažno hišo.

Območje okoli cerkve

Glavni trg se preko širokega stopnišča poveže s površino, ki obkroža cerkev. Župnišče se umakne v bližino cerkve ali pa ostane na obstoječi lokaciji in hkrati prostor okoli cerkve in glavni trg poveže v celoto. Prostor med cerkvijo in novim, nadomestnim župniščem se oblikuje kot manjši trg, primerno urejen glede na pomen prostora tako, da odigra vlogo trga pred sakralnim objektom in hkrati vlogo kvalitetnega prostora prehajanja in druženja. Nujna preureditev prometa  omogoči ustreznejši dovoz do cerkve in manjše parkirišče ob njenem vhodu ter dovoz do zalednih stanovanjskih hiš in novega župnišča ter varnejši dostop za pešce. Obstoječi oporni zid okoli cerkve se obnovi in v poteku nekoliko spremeni zato, da se ob cesti omogoči ureditev pločnika oz. površine za pešce. Na mestu obstoječega, zaradi strmine in ožine neuporabnega dovoza, se oblikuje stopnišče, ki se preko ceste navezuje na center starega naselja pa tudi na pot na grad.  Pod cerkvijo se na severni strani, na nivoju ceste oblikuje večja parkirna površina. Na njeni južni strani oz. ob severnem robu opornega zidu cerkve se izvede klančina za invalide. Okoli cerkve tako nastane velika odprta površina, ki poudarja pomen in lokacijo sakralnega objekta, poveča njegovo dominantnost a hkrati vizualno in funkcionalno bolj poveže cerkev in njeno prenovljeno neposredno okolico z naseljem in zaledjem.

Območje Majerholdove hiše

Navzven se prostor navezuje na ostale ureditve (trg med novim in starim, glavna ulica), navznoter se ureja  tako, da se sicer podreja funkciji objekta vendar se »obdela« kot kvaliteten dvoriščni prostor. Glede na to, da na območju primanjkuje parkirišč, je možno delno reševanje tega problema v notranjem dvorišču, kar je manj želena rešitev. Boljša rešitev  pa je možnost ureditve kvalitetnega  bivalnega ali celo poslovno bivalnega atrija v funkciji dejavnosti, ki bo v objektu, parkiranje pa se umesti v kletno etažo Majerholdove hiše (N27) oz. celotnega niza objektov ob njen (S34, N14, N15, N28) ali garažno hišo (N9). Navzven se območje navezuje na glavni trg.

Območje ob hotelu / nova parkirišča / prostor med hotelom in poslovno stavbo

Prostor med hotelom S57 in  poslovno stavbo S58 v zahodnem, novejšem  delu območja, je obstoječe parkirišče, ki se vsebinsko ne spreminja, prostorsko pa se preuredi tako, da postane uvoz v načrtovano garažno hišo (N9). Robne površine se postopno preuredijo. Na južni strani večje spremembe niso potrebne v kolikor se okoli objekta S58 ohranijo obstoječe ureditve. Večja preureditev je potrebna na območju ob hotelu, ki naj kvalitetno preseže obstoječo ureditev.

Obstoječe zbirališče odpadkov je potrebno prestaviti v objekt (optimalno v načrtovano garažno hišo).

Spomenik je potrebno ustrezno urediti, saj je s sedanjo ureditvijo razvrednoten.

Postavitev garažne hiše naj bo prednostno na lokaciji z oznako N9, ki tudi dopušča možnost večjega posega v podzemnem delu (več parkirnih mest). Tolerance objekta z oznako T1 je možno izkoristili zgolj izjemoma, v kolikor uresničitev objekta N9 ni možna, saj je rešitev prostorsko manj primerna. V kolikor se objekt T1 postavi, je potrebno obstoječi spomenik prestaviti oz. ga ustrezno preurediti, površina na lokaciji predvidenega objekta N9 pa postane nezazidljiva in mora biti urejena kot parkovna površina z velikimi drevesi, ki zahodni del ločuje / izolira od preostalega dela naselja (povezanost je dopustna zgolj izjemoma, v kolikor to zahteva preureditev regionalne ceste RII-425/1419 Pesje Velenje / Partizanske ceste a se mora prometna povezava podrejati parkovni ureditvi). Ne glede na to, katera ureditev se izvede, mora biti zunanja ureditev presežek zgolj tehničnih rešitev.

Območje zahodnega trikotnika

Območje je od preostalega dela ločeno ali z garažno hišo (N9) ali s parkovno površino in je v parterju (nad zemljo) prometno povezano samo izjemoma, v kolikor to zahteva preureditev regionalne ceste RII-425/1419 Pesje Velenje / Partizanske ceste.  Zunanja ureditev naj bo kvalitetna in naj presega zgolj tehnične rešitve; poseganje v gozd ni dopustno, obstoječe degradacije je potrebno sanirati. Uresničitev postavitve objekta T2 je dopustna samo v kolikor postavitev objektov N9, N10 in N11 ni mogoča. Objekta N10 in N11 imata skupen dovoz.

Oblikovanje dvorišč

Skladno z dopolnitvami in novimi ali starimi vsebinami se urejajo dvorišča.  V kolikor so novi objekti zasebne stanovanjske hiše, se ob njih oblikujejo zasebne odprte površine, v primeru javnih funkcij postanejo javne. Ne glede na lastništvo pa hkrati prevzemajo tudi funkcijo vizualne in protihrupne zaščite v smeri proti cesti, ločijo stari in novi del mesta in tako simbolično ponazarjajo nekdanji prehod naselja v odprti kmetijski prostor. V smeri proti ulici, ki predstavlja glavno os naselja, pa to njeno funkcijo poudarjajo z »odpiranjem« svoje ponudbe proti njej (glej tudi opis glavne ulice) kadar so v javni rabi ali samo z urejenim pročeljem zasebnih objektov, ki soustvarjajo podobo celote.

Oblikovanje obstoječih in novih poti

Na celotnem območju ima pešec absolutno prednost. Preko utrjenih površin njegove poti potekajo skoraj neomejeno (razen nujnih prometnih omejitev) hkrati pa se navezujejo na okolico - na obstoječe in načrtovane poti:  povežejo se z obstoječo potjo na grad na vzhodni strani ob vili Bianco in na zahodni strani ter novo potjo vzporedno po pobočju, ki obe poti medsebojno poveže. Skladno z ureditvijo pot prehaja v naselje med objekte ali pa se vije po objektih, za njimi ali pred njimi. Pot se z grajskega pobočja poveže s potjo, ki vodi do cerkve in od tu dalje proti Podkraju ali proti Jakcu ali nazaj na glavni trg. Krožna pot za sprehajalce ali rekreativce je tako vzpostavljena, južno pobočje in staro jedro sta povezana neposredno, staro jedro in novi center pa se povežeta preko načrtovanega nadhoda ali preko obstoječih prehodov. Poti zunaj poseljenih območij (poti na pobočju) naj bodo urejene izključno sonaravno.

Oblikovanje ostalih obstoječih in novih parkirišč

Urejanje parkirišč mora biti presežek zgolj tehničnih rešitev (glej zahteva za posamezna območja v poglavju Krajinsko arhitekturne in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev vključno s pogoji in usmeritvami za projektiranje in gradnjo). Zasnovana morajo biti tako, da omogočajo čim manjšo porabo površin ob zagotavljanju ustreznega števila parkirnih mest (število mest pogojuje število stanovanj oz. vrsta in obseg dejavnosti) in prijetno bivanje/delo v starem jedru. Načeloma morajo biti čim bolj ozelenjena, oblikovno členjena z različnimi materiali in urejena tako, da je zagotovljeno čim bolj kvalitetno ravnanje s padavinskimi vodami (propustnost).

Parkirišča ob objektih N1, N2 in N3 morajo biti oblikovana na način, ki omogoča dvojno rabo – parkirišče ali prireditveni prostor a skladno z drugimi zahtevami tega odloka.

Zelene površine in vegetacija

Skladno  s podobo starega trškega jedra za katere ni značilna velika količina vegetacije naj se znotraj območja pojavljajo predvsem posamezna velika drevesa (ne kot drevoredi!), ki se pojavljajo ali kot nadomestitev obstoječih dreves ali kot elementi, ki pomagajo zakrivati in poudarjati. Površine pod drevesi naj bodo pohodne in zaščitene tako, da omogočajo zadovoljive rastišče pogoje za rast dreves. Izbor drevesnih vrst naj bo omejen na avtohtone drevesne vrste ustreznih habitusov (Tilia sp., Carpinus betulus, Fagus sylvatica idr.).

Druge oblike zasaditev naj opravljajo druge pomembne funkcije. Varovanje pred hrupom, omilitev vplivov onesnaževanja, ki jih povzroča promet ter  varovanje pred vizualno izpostavljenostjo že opravlja obstoječa vegetacija na severnem robu naselja ob regionalni cesti, ki naj se ohranja, nadomešča in dopolnjuje. Zamejevanje individualnih vrtov z živimi mejami je dopustno, vendar naj bo izbor omejen na avtohtone rastlinske vrste (Ligustrum sp., Carpinus betulus,...), tujerodne vrste  (Thuja sp. ipd.) niso dopustne. Na celotnem območju je nameščanje težko prestavljivih (velikih, težkih) cvetličnih korit manj zaželeno, sledi naj zahtevam za nameščanje urbane opreme.

Celotno pobočje na južni strani, ki ga poraščajočo gozdovi s posebnim namenom, razglašeni kot ožji del zelenega pasu okoli mesta in imajo močno poudarjene ekološke (klimatske) in socialne (higiensko zdravstvene) funkcije se ohranjajo v obstoječem obsegu in se po potrebi tudi sanirajo. Vse novogradnje se morajo odmakniti od roba gozda vsaj za eno sestojno višino. Izjema so tolerance objektov z oznako T1 in T2, ki pa naj bodo zgolj skrajna možnost usklajena s skrbnik gozda.

Vegetacija naj bo uporabljena tudi kot pomemben element zadrževanja hipnega odtoka padavinskih vod z utrjenih površin (čim večji delež zelenih površin, utrjene zelene površine namesto utrjenih nepropustnih površin, peščene ali zelene fuge med tlakovci, popenjavke na opornih zidovih ipd.).

Urbana oprema in materialna obdelava

Izhodišče pri izboru urbane opreme naj bo območje glavne ulice, ki je zaradi svoje ožine, svoje majhnosti, najbolj občutljivi del naselja. Pri tem sta enako pomembna oblika opreme (odločitev o tem, ali naj bo oprema v duhu čas, v katerem je naselja nastalo ali naj bo sodobna), način nameščanja opreme (ali naj bo oprema umeščena v sredino ulice ali na njen rob, naj bodo luči na drogovih ali obešene med objekte, kje bodo koški, ali je potrebno nameščanje klopi idr.) in količina opreme (glede na velikost prostora je najustreznejše načelo manj je več). Oprema naj bo na celotnem območju čim bolj enostavna in usklajena, kar ne pomeni nujno enaka.

Postavljanje ograj je dopustno samo tam, kjer so skladno z zakonodajo potrebne kot varovalne ograje. Individualni vrtovi ob izključno stanovanjskih objektih so lahko obrasli z živimi mejami grajene ograje pa lahko imajo na notranji strani živih meja tako, da le-te niso vidne. Višina žive meje in ograje, ki je za njo skrita je lahko do mak. 1,8 m v kolikor ni drugih omejitev.  Dopustna je postavitev protihrupne ograje v smeri proti regionalni cesti vendar samo kot enotna poteza vzdolž severnega roba starega dela Starega Velenja od objekta obrtne zbornice do križišča s cesto Staro Velenje Podkraj. Višina ograje in njena materialna obdelava mora biti ustrezno projektno obdelana, nanjo pa morata dati soglasje upravitelja ceste in skrbnika kulturne dediščine. Zasnovana mora biti tako, da se obstoječa zeleni pas ob cesti ohranja in dopolnjuje, tako da ograja in vegetacija ustvarjata skladno celoto, oblikovana mora biti čim bolj anonimno / neopazno / diskretno.

Izbor materialov naj bo omejen na naravne kamne (tonalit oz. granit, pesek ipd.) in skromen nabor med njimi, večja raznolikost pa je dopustna v njihovi pojavni obliki (isti materiali se uporabijo na različne načine). Asfaltne površine so dopustne, beton kot viden element je dopusten a mora biti premišljeno umeščen (npr. metličen beton, neobdelane vertikalne stene ipd.), betonski tlakovci niso dopustni. Uporaba barv naj bo skromna, talne ureditev morajo biti v naravnih barvah materialov. Pri izboru materialov je pomemben kriterij tudi zagotavljanje zadrževanja hipnega odtoka padavinskih vod z vseh vrst utrjeni površin skladno s 40. členom tega odloka.

- ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

PROMETNE UREDITVE

Osnovne značilnosti urejanja prometa

Severni del območja  Starega Velenja se nahaja ob varovalnem pasu regionalne ceste RII-425/1419 Pesje Velenje. Regionalna cesta predstavlja izrazit rob naselja, ki onemogoča njegovo razvojno povezavo s centrom mesta, zato bi bilo smiselno poiskati izvennivojske rešitve, seveda pa jih je potrebno tudi programsko osmisliti.

Glavna prometnica območja je lokalna cesta LC 450140 Staro Velenje Podkraj. V trgu se promet razdeli na dve cesti, mestno cesto LK 952561 Stari trg in mestno cesto LK 9525612 Stari trg, po katerih poteka enosmerni promet. Zato ta dokument ne predstavlja reševanja prometa v zaledju pač pa samo na območju Starega Velenje. Zagotavlja pretočnost in omogoča dobro organizacijo prometa.

Prometna ureditev območja je zelo zahtevna in tudi prostorsko / oblikovno zelo pomembna. Obvezno se mora kljub svoji povsem tehnični naravi podredi zahtevam oblikovanja prostora. Zato mora podrobnejše urejanje prometa in urejanje odprtih površin  potekati vzporedno in je mestoma lahko tudi promet predmet javnega natečaja (npr. ureditev glavnega trga).

Osnovne / pomembne značilnosti prometne ureditve:

- podrejanje urejanja prometa naselju vendar zagotavljanje normalne/ustrezne pretočnosti;

- umirjanje prometa ter mešanje motornega in peš prometa na celotnem območju Starega Velenja oz. podreditev motornega prometa pešcem in kolesarjem;

- ureditev obstoječih in novih parkirnih površin, vključno s parkirišči za invalide: znotraj območja ni zadostnih kapacitet za reševanje problema parkiranja stanovalcev in vseh obiskovalcev (nujno urejanje parkirišč na širšem območju);

- proučitev možnosti ureditve podzemne garaže na zahodnem delu;

- navezave na obstoječe pešpoti v zaledju (obstoječe in nove poti na grajskem hribu, navezava na poti proti Podkraju in Jakcu, nove povezave za pešce znotraj območja, povezovanje vseh odprtih prostorov, varne povezave za pešce proti centru);

- urejanje prometa na način, ki omogoča nemoteno gibaje gibalno oviranim osebam.

Celotna prometna infrastruktura mora biti izvedena skladno z zahtevami nosilcev urejanja prostora podanimi v smernicah k osnutku teh sprememb ter skladno z veljavno zakonodajo in urbanističnimi in oblikovalskimi zahtevami tega dokumenta.

Cestni promet

Urejanje prometa na območju se podreja pešcu in kolesarju. Vse ureditve znotraj območja, razen v neposrednem stiku z regionalno cesto na severni strani in nadaljevanjem ceste Staro Velenje Podkraj na južni strani, so načeloma v istem nivoju. Linija ceste ni s cestnim robnikom označena in višinsko ločena od pločnika; pešec ima prednost pred avtomobilom; ta se skozi naselje lahko pomika samo z omejeno hitrostjo, saj se dejansko ves čas giblje po površinah za pešce. Na območju glavne ulice mora biti promet časovno omejen in enosmeren (časovno omejitve in smer poteka določi Mestna občina Veleje s posebnim pravilnikom): dostava mora biti časovno natančno določena, neomejeni dovozi so dovoljeni samo za stanovalce in urgenco. Posebno zahtevna ureditev je predvidena na območju Glavnega trga, saj je potrebno uresničiti idejo o varnem in pretočnem prometu, ki poteka preko trga brez posebnih vertikalnih omejitev. Pogoj za uresničitev takšne zasnove pa je tudi ureditev zalednega prometa, ki sedaj v celoti poteka preko območja. Povezava  Staro Velenje Podkraj na odseku skozi Staro Velenje skladno z zasnovo poteka dvosmerno.

Ker upravitelj regionalne ceste ne namerava zagotavljati nobenih dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za območje, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so posledica obratovanja obstoječe regionalne ceste, je potrebno pri vseh novogradnjah in rekonstrukcijah to upoštevati v fazi gradnje. Dodatni protihrupni ukrepi pa bodo morali biti zagotovljeni iz drugih virov (zasebni kapital, sredstva lokalne skupnosti) .

Tehnične zahteve urejanja prometa:

- V primeru rušitve obstoječih hiš ob regionalni cesti je potrebno skladno z zahtevo nosilca urejanja prostora obstoječe cestne priključke na regionalno cesto ukiniti oz. fizično zapreti. Izjema so dovozi na zahodnem delu, kjer se zaradi obstoječe situacije in zaradi reševanja pakirnih problemov, dva od treh priključkov ohranita z omejenim prometnim režimom (prepoved zavijanja v levo).

- Minimalni odmiki novih objektov vključno z zunanjo ureditvijo morajo znašati 2 m od zunanjega roba pločnika, ki poteka vzdolž regionalne ceste. Enako velja za drevesa, ograje, parkirne in manipulacijske površine ipd.

- Vsi novozgrajeni objekti, ograje, zidovi, oporni zidovi ali živa meja morajo biti odmaknjeni najmanj 1m od roba obstoječih občinskih cest in predvidenih prometnih površin.

- Urejanje infrastrukturnih vodov vzdolž regionalne in občinskih cest ter njihovo vodenje preko njih se lahko načrtuje in izvaja samo skladno z zahtevami nosilcev urejanja prostora.

Urejanje mirujočega prometa/parkirišč

Urejanje parkirišč mora biti presežek zgolj tehničnih rešitev (glej zahteva za posamezna območja v poglavju Krajinsko arhitekturne in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev vključno s pogoji in usmeritvami za projektiranje in gradnjo). Zasnovana morajo biti tako, da omogočajo čim manjšo porabo površin ob zagotavljanju ustreznega števila parkirnih mest (število mest pogojuje število stanovanj oz. vrsta in obseg dejavnosti) in prijetno bivanje/delo v starem jedru. Načelom morajo biti čim bolj ozelenjena in urejena tako, da je zagotovljeno čim bolj kvalitetno ravnanje s padavinskimi vodami (propustnost).

Novogradnje in  spremembe namembnosti niso dopustne v kolikor ni  zagotovljeno zadostno število parkirnih mest, ki pa niso nujno zagotovljena v neposredni bližini (lahko so v garažni hiši ali na drugih lokacijah znotraj obravnavanega ali širšega območja). Minimalno zahtevano število invalidskih parkirnih mest (5%) naj bo načeloma preseženo.

Tabela 1: Pregled potrebnih minimalnih parkirnih mest po vrstah dejavnosti v stavbah v kolikor ni s tem odlokom ali drugimi predpisi drugače določeno.

| vrsta dejavnosti | enota za izračun (neto koristne površine) | potrebno število parkirnih mest na enoto |
| --- | --- | --- |
| pisarniški in upravni prostori | 30 m2 | 1 |
| pisarniški in upravni prostori s številnim obiskom | 20 m2 | 1 |
| drugi poslovni prostori brez strank | 30 m2 | 1 |
|  | ali 2 delovni mesti | 1 |
| drugi poslovni prostori z obiski strank | 20 m2 | 1 |
| prodajni prostori | 20 m2 | 1 |
| proizvodne dejavnosti | 2 delovni mesti | 1 |
| gostinski lokali | 4 sedeži | 1 |
| objekti s prenočišči | 3 ležišča | 1 |
|  | in 3 delovna mesta | 1 |
| kulturni, sakralni objekti | 10 sedežev | 1 |
| šolski objekti | 1 učilnica | 1 |
| rekreacijski objekti (masaža, savna, fitnes ipd.) | 1 naprava | 1 |
| stanovanja | 1 stanovanje | 2 |

Tolerance urejanja prometnih poti

Pri vodenju tras notranjega omrežja in navezav so možna manjša odstopanja od zasnovanih osi. Nove notranje prometne ureditve je možno izvajati fazno z ohranjanjem in obnovo obstoječih cest do izgradnje novih.

KOMUNALNE, ENERGETSKE IN KOMUNIKACIJSKE UREDITVE

Splošne/skupne  značilnosti urejanja komunalne, energetske in komunikacijske ureditve

Glavna prometna hrbtenica območja je hkrati tudi glavni infrastrukturni  koridor. Vanj se umešča vsa potrebna energetska in komunalna infrastruktura. Celotna zasnova komunalne in energetske infrastrukturne vključno z razvodi do posameznih območij mora biti najprej obdelana v fazi idejnega projekta ureditve komunalne in energetske infrastrukture celotnega območja skladno z zasnovo tega akta v nadaljevanju pa skladno z idejnim projektom obdelana v PGD fazah. Zaradi zahtevnosti komunalnega opremljanja območja je potrebno za vse infrastrukturne posege v fazi izdelave PGD dokumentacije pridobiti projektne pogoje.

Oskrba z vodo, odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode, oskrba z električno in toplotno energijo ter telekomunikacijsko omrežje morajo biti izvedeni skladno z zahtevami nosilcev urejanja prostora, ter skladno z veljavno zakonodajo predvsem pa urbanističnimi in oblikovalskimi zahtevami tega dokumenta.

Oskrba  z vodo / vodovod

Obstoječe koridorje vodovodnih cevi je potrebno ohraniti ali predvideti nove. Pod predvidenimi povoznimi in utrjenimi površinami je potrebno vodovodne cevi zamenjati z duktilnimi in jih po potrebi prestaviti izven gabaritov predvidenih objektov. Obstoječe vodovodno omrežje je potrebno dograditi oz. ustrezno povečati, šele nato bo možna priključitev novih objektov za oskrbo s sanitarno in požarno vodo.  Obstoječi vodovod na območju hotela Razgoršek je potrebno prestaviti.

- Oskrba z vodo za gašenje / hidrantno omrežje

Na območju je potrebno zagotoviti zadostno količino vode za gašenje. Glavni vod hidrantnega omrežja se umesti v glavni infrastrukturni koridor. V fazi izdelave idejnega projekta celovite infrastrukturne ureditve in kasneje projektne dokumentacije je potrebno predvideti nadaljnji razvod ter lokacije in zadostno število hidrantov.  Načeloma mora biti  hidranti razvod zaradi faznosti pozidave zasnovan tako, da je možno zagotavljati požarno vodo za vsako morfološko enoto posebej.

- Odvajanje padavinske vode

Staro Velenje je utesnjeno med regionalno cesto na severu in strma pobočja grajskega hriba in vznožja Jakca. Ob cesti Podkraj Velenje teče v smeri iz juga proti severu manjši neimenovan potok (parcela št 3134, k.o. Velenje), ki odvaja vode s hribovitega zaledja po vodni strugi ter dalje pod Ljubljansko cesto v kanalizirani del vodotoka, ki poteka pod starim trškim jedrom z iztokom v reko Pako. Potok je bil kanaliziran v sklopu celovite ureditve starega mestnega jedra okoli leta 1970. Izvedeno je znotraj meja nekdanje vodne struge z revizijskimi jaški za vzdrževanje.

Specifičnost starega trškega jedra, ki je v velikem delu tudi zavarovan kot naselbinska kulturna dediščina zahteva posebno obravnavo tudi pri odvajanju padavinskih vod, kar mora biti razvidno iz idejnega projekta iz prvega odstavka 36. člena tega odloka in upoštevano v  vseh izvedbenih projektih.

Vse padavinske vode z obravnavanega območja morajo biti preko načrtovanega zadrževalnika (ali več zadrževalnikov) priključene na obstoječ javni kanalizacijski sistem mesta.

Odvajanje padavinskih vod z ureditvenih površin bodočih gradenj mora biti urejeno tako, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih vod z vseh vrst odprtih urbanih površin (vse zelene površine ter trgi, parkirišča, vse pohodne površine):  čim večji delež zelenih površin, utrjevanje površin na način (tlakovanje v peščeno podlago brez cementa s čim večjimi fugami, ki so peščene ali zarasle z vegetacijo) in z materiali (pesek, tlak, prod), ki omogočajo čim večjo propustnost (ponikanje) teh površin vendar ob upoštevanju specifičnosti starega trškega jedra in temu primernih načinov obdelave talnih površin.

Ob novogradnjah je obvezno predvideti vgradnjo vodnih zbiralnikov za zbiranje padavinske vode s strešnih površin in z drugih možnih površin, uporabo teh vod za zalivanje vrtov in kot sanitarne vode.

Vsi posegi, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja.

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Vse komunalne odpadne vode z območja morajo biti priključene na javni kanalizacijski sistem območja. Upoštevati je potrebno obstoječe koridorje javne fekalne, mešane in meteorne kanalizacije. Ob ustreznosti obstoječega kanalizacijskega omrežja je potrebno upoštevati priključitev novih objektov na obstoječe omrežje oz. predvideti opremljanje območij pozidave s kanalizacijskim omrežjem, kjer le-to ni zgrajeno oz. je neustrezno. V območjih, kjer poteka kanalizacijsko omrežje je potrebno le-to glede na vrsto posegov obnoviti, prestaviti in ustrezno varovati. Predvideti je potrebno izgradnjo nove sekundarne kanalizacije in upoštevati gravitacijski odvod. Upoštevati je potrebno tudi ukrepe za komunalno odpadno in padavinsko vodo v skladu z veljavno zakonodajo. Na območjih, ki so opremljena z javno kanalizacijo, mora upravljavec stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna voda, zagotoviti, da se le-ta odvaja v javno kanalizacijo (ločen sistem). Območje cerkve in župnišča je potrebno priključiti na ločen sistem odvodnjavanja odpadnih komunalnih vod.

Ravnanje z odpadki

Na območju je obstoječa ureditev zbirnih otokov za odpadke  neprimerna. Načeloma naj se zbirna mesta oblikujejo znotraj novogradenj. S to  zasnovo sta dve mesti znotraj načrtovanih novogradenj (v objektu N9 in N14) že predvideni. Obstoječe zbirno mesto ob hotelu Razgoršek  je neprimerno in ga je potrebno prestaviti v garažno hišo (N9). Predvideni sta tudi dve zbirni mesti  zunaj objektov, med objektoma S13 in N3 ter ob cesti proti Podkraju. Vsa zunanja zbirna mesta morajo biti urejena po načelih zapisanih za urbano opremo, enostavno brez nepotrebnih dodatkov vendar kvalitetno; načeloma naj ne bodo tipska pač pa prilagojena konkretnim lokacijam. Dodatne lokacije so dopustne vendar morajo upoštevati druga načela tega dokumenta.

Oskrba z električno energijo

Obstoječi objekti na obravnavnem območju se napajajo iz dveh obstoječih transformatorskih postaj izven območja ZN ( TP 20/0,4 kV Velenje Elektro in TP 20/0,4 kV Foitova). Električno omrežje je izvedeno s podzemnimi kabli. Skladno s potekom urbanistične prenove bo potrebno preurediti in prestaviti tudi obstoječe električne vode.

Obstoječi sistem zadostuje za 1. in 2. fazo - na razpolago je 1000 kW priključne moči iz TP Foitova. Za 3. fazo prenove pa je potrebno zgraditi novo TP (prelagana je lokacija znotraj garažne hiše, N9), ki bo vzankana med obe obstoječi TP.

Javna razsvetljava se ureja skladno z zahtevami opisanimi v poglavju krajinske arhitekture - urbana oprema.

Ogrevanje

Komunalno podjetje Velenje dovoljuje priključitev novih objektov ob ustrezni kapaciteti obstoječih naprav oz. povečavi le-teh, kar je potrebno predvideti pri zasnovi omrežij oz. pri izdelavi dokumentacije za posamezne predvidene objekte.

Upoštevati je potrebno obstoječe koridorje 2C sistema za priključitev objektov na sistem daljinskega ogrevanja (DOT) v območju, iz česar izhaja, da se območje priključuje na tri različne dele sistema (v grafiki označeno z zaporednimi rimskimi številkami):

- obstoječi koridor 2C sistema 140/70 C NP 16, vročevod Podkraj Gorica 7096;

- obstoječi koridor 2C sistema 140/70 C NP 16, priključna voda za TPP 428 in 466;

- obstoječi koridor 2C sistema 110/70 C NP 6, sekundarni vodi iz TPP 416.

Telekomunikacijsko omrežje

Pri načrtovanju novih posegov v prostor je potrebno upoštevati obstoječe telekomunikacijsko omrežje, ki ga je po potrebi potrebno ustrezno zaščititi ali prestaviti. Za nove poslovne in večje stanovanjske objekte je treba načrtovati novo TK omrežje ali razširitev obstoječega TK omrežja, pri razširitvi ali obnovi komunalne infrastrukture pa je treba upoštevati obstoječe TK omrežje. Za nove objekte je, skladno s smernicami nosilcev urejanja prostora,  potrebno v fazi pridobivanja projektne dokumentacije izdelati in predložiti projekt TK priključka na javno TK omrežje in pridobiti soglasje upravljavca.

Skupne značilnosti pri urejanju infrastrukturnih objektov in naprav

Zaradi posebnosti območja morajo biti infrastrukturni objekti in naprave skladne s splošnimi zahtevami o oblikovanju in izboru urbane opreme ter podrejeni zahtevam varovanja in ohranjanja kulturne dediščine.

Tolerance pri urejanju infrastrukturnih objektov in naprav

Tolerance so možne znotraj zahtev upravljavcev ali v soglasju z njim ter skladno z zasnovo ureditve tako, da ne onemogočajo njene uresničitve.

- REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

Celoten dokument je usmerjen v ohranjene zavarovane in nezavarovane kulturne dediščine, zato je vse ukrepe, ureditve in načine doseganja teh ciljev razumeti kot rešitve za celostno ohranjanje kulturne dediščine, ki so bile upoštevane in se morajo v fazi izvajanja tega dokumenta usklajevati s skrbnikom kulturne dediščine.

V območju urejanja so naslednje enote kulturne dediščine:

- Velenje - Trško jedro, EŠD 13267, registrirana kulturna dediščina, naselbinska dediščina;

- Velenje - Grad Velenje, EŠD 797, vplivno območje, profana stavbna dediščina;

- Velenje Hiša Stari trg 32, EŠD 16475 (S27), registrirana kulturna dediščina, profana stavbna dediščina;

- Velenje Hiša Stari trg 26, EŠD 16474 (S26), registrirana kulturna dediščina, profana stavbna dediščina;

- Velenje Hiša Stari trg 24, EŠD 16472 (S24), registrirana kulturna dediščina, profana stavbna dediščina;

- Velenje Hiša Stari trg 22, EŠD 16470 (S19), registrirana kulturna dediščina, profana stavbna dediščina;

- Velenje Hiša Stan' trg 18, EŠD 16466 (S18), registrirana kulturna dediščina, profana stavbna dediščina;

- Velenje Hiša Stari trg 16, EŠD 16465 (S16), registrirana kulturna dediščina, profana stavbna dediščina,

- Velenje Hiša Stari trg 12, EŠD 16461 (S11) registrirana kulturna dediščina, profana stavbna dediščina;

- Velenje Hiša Stari trg 2, EŠD 16468 (S3), registrirana kulturna dediščina, profana stavbna dediščina;

- Velenje Hiša Stari trg 11, EŠD 16460 (S13), registrirana kulturna dediščina, profana stavbna dediščina;

- Velenje Hiša Stari trg 13, EŠD 16464 (S14), registrirana kulturna dediščina, profana stavbna dediščina;

- Velenje Hiša Stari trg 19, EŠD 16467 (S37), registrirana kulturna dediščina, profana stavbna dediščina;

- Velenje Hiša Stari trg 21, EŠD 16467 (S37), registrirana kulturna dediščina, profana stavbna dediščina;

- Velenje Hiša Stari trg 23, EŠD 16469 (S36), registrirana kulturna dediščina, profana stavbna dediščina;

- Velenje Hiša Ljubljanska 6, EŠD 16458 (S43), registrirana kulturna dediščina, profana stavbna dediščina;

- Velenje Hiša Ljubljanska 8, EŠD 16459 (S45), registrirana kulturna dediščina, profana stavbna dediščina;

- Velenje Cerkev Karmelske Matere božje, E ŠD 3427, kulturni spomenik, sakralna stavbna dediščina;

Objekti in območja kulturne dediščine so razvidni iz prikaza stanja prostora, ki je obvezna priloga tega akta, in drugih uradnih evidenc.

Za kulturni spomenik velja režim, določen z aktom o razglasitvi.

Za registrirano kulturno dediščino navedeno v prvem odstavku tega člena velja, da posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot, niso dovoljeni. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za registrirano kulturno dediščino, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni v tem členu. Za registrirano kulturno dediščino veljajo dodatno še prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljujejo varstveni režimi za posamezne tipe kulturne dediščine in so navedeni v tem členu.

Za registrirano stavbno dediščino se ohranjajo varovane vrednote, kot so:

- tlorisna in višinska zasnova (gabariti),

- gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,

- oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni detajli),

- funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora, sestavine in pritikline, stavbno pohištvo in notranja oprema,

- komunikacijska in infrastrukturne navezava na okolico,

- pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih, cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),

- celovitost kulturne dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine),

- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

Za registrirano naselbinsko dediščino se ohranjajo varovane vrednote, kot so:

- naselbinska zasnova (parcelacije, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov),

- odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),

- prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),

- prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.),

- naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,

- podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),

- odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),

- stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.),

- oprema in uporaba javnih odprtih prostorov,

- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

V vplivnih območjih kulturne dediščine velja, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju kulturne dediščine. Ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost kulturne dediščine, zaradi katere je bilo vplivno območje določeno.

Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poškodovanjem in uničenjem.

Za vsak poseg v enoto dediščine je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje po predpisih s področja varstva kulturne dediščine.

Za izvedbo predhodne arheološke raziskave je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline. Obseg in faznost predhodnih arheoloških raziskav določi pristojna območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije z izdajo kulturnovarstvenih pogojev.

Ob vseh posegih v zemeljske plasti je obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojen organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče.

Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.

Na celotnem območju naselbinske dediščine so prepovedani posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote območja ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco. Kakršnikoli posegi znotraj tega območja so dopustni le s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

Če se na območju ali predmetu posega najde arheološka ostalina, morata investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana  ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa morata najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. člena ZVKD_1). Investitor mora v tem primeru za arheološke raziskave in odstranite v arheološke ostaline pridobiti tudi posebno kulturnovarstveno soglasje pri Ministrstvu kulturo.

- REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

Znotraj območja se lahko umeščajo samo tiste dejavnosti, ki so za  okolje sprejemljive. Vsa tehnologija znotraj območja mora biti zasnovana tako, da zagotavlja največjo možno celovito varovanje okolja. Pri vseh posegih so dopustne tolerance v smislu izboljšanja odnosa do okolja.

Za območje se v fazi pridobivanja dovoljenj po potrebi  izdela ocena požarne ogroženosti. Za zagotovitev požarne varnosti na območju je možno kot požarno vodo uporabiti  padavinsko vodo iz zadrževalnikov. V objektih je potrebno namestiti ustrezne protipožarne naprave in sredstva.

Za zagotavljanje varstva okolja se upoštevajo vse zahteve nosilcev urejanja prostora ter veljavna okoljska in prostorska zakonodaja. Pri tem velja načelo pozitivne naklonjenosti okolji zakonodaji in želja po doseganju še boljših rezultatov v zvezi z varovanjem okolja.

Za vse posege  in ukrepe  velja, da morajo zagotavljati ustrezne pogoje bivanja v širši okolici,  ustrezne delovne pogoje in varnost v prometu. To pomeni, da morajo odpravljati negativne vplive obstoječih ureditev in delovati preventivno za bodoče posege.

Potrebne rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave so vključeni v zasnovi celotne ureditve in posameznih vsebinskih sklopov znotraj njih. Poseben poudarek mora biti na urejanju odprtih površin predvsem v smislu čim kvalitetnejšega ravnanja s padavinskimi vodami in v tej povezavi tudi zasnovo zelenih površin.

Ob cesti Podkraj Velenje teče v smeri iz juga proti severu manjši neimenovan potok (parcela št 3134, k.o. Velenje), ki odvaja vode s hribovitega zaledja po vodni strugi ter dalje pod Ljubljansko cesto v kanalizirani del vodotoka II. reda, ki poteka pod starim trškim jedrom z iztokom v reko Pako. Potok je bil kanaliziran v sklopu celovite ureditve starega mestnega jedra okoli leta 1970. Izvedeno je znotraj meja nekdanje vodne struge z revizijskimi jaški za vzdrževanje. Skladno z zahtevami nosilca urejanja prostora in zakonodajo so vsi predvideni objekti s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo odmaknjeni minimalno 5 m od meje vodnega zemljišča (odprtega in/ali kanaliziranega dela potoka). Manj kot 5 m je od neimenovanega vodotoka oddaljenih več  obstoječih objektov (S42, S43, S44, S45). Na vodno in priobalno zemljišče ni dovoljeno posegati razen izjem, ki jih določa resorni zakon zato je za vse takšne posege potrebno pridobiti projekten pogoje in soglasje upravljavca vodotoka.

Območje do sedaj ni bilo poplavljeno, na območju ni varstvenih pasov virov pitne vode.

Pri upravljanju z vodami je potrebno pri pripravi projektne dokumentacije upoštevati naslednje: Vse odpadne vode z območja predvidene novogradnje morajo biti priključene na javni kanalizacijski sistem območja. Projektne rešitve odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih vod morajo biti načrtovane skladno z veljavnimi zakoni in podzakonskimi akti s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 33/08), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05 ter spremembe in dopolnitve 47/05) Odvajanje padavinskih odpadnih voda z območja novogradnje (s strešnih in utrjenih zunanjih površin) je treba predvideti v skladu z 92. členom Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02) tako, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni dotok padavinske vode z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje voda pred končnim iztokom v javno kanalizacijo (zatravitev, ponikanjem travne plošče ali tlakovci utrjenih površin, vodni zadrževalniki na kanalizaciji).

Na območju se nahajajo gozdovi s posebnim namenom razglašeni kot ožji del zelenega pasu okoli mesta in imajo močno poudarjene ekološke (klimatske) in socialne (higiensko zdravstvene) funkcije. Predlogi posegov v gozdni rob in pobočje niso primerni. V vseh primerih, kjer so gradnje novih objektov predvidene v gozdu ali ob robu gozda, se morajo novogradnje odmakniti od roba gozda vsaj za eno sestojno višino z izjemo toleranc objektov z oznako T1 in T2, ki pa se lahko izvedejo samo izjemoma.

Vsi novi objekti morajo biti grajeni tako,  da v notranjosti zagotavljajo varstvo pred hrupom iz okolice in hkrati  tako, da preprečujejo širjenja hrupa svoje dejavnosti v okolico.

Na območju ni varovanih obstoječih naravnih vrednot.

- NAČIN, VRSTA IN NAMEN PRENOVE NASELJA ALI NJEGOVEGA DELA

- Način, vrsta in namen prenove obravnavnega območja iz kulturnega, okoljskega, urbanističnega in arhitekturnega vidika, je že opisano v predhodnih poglavjih. Vidik energetske prenove je pogojen z novo zakonodajo, ki za vse posega, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje zahteva ustrezne energetske izkaze.

- Način prenove iz socialnega vidika je zasnova v smeri večje možnosti vnašanja različnih dejavnosti na območje znotraj drugih z aktom postavljenih omejitev. Prostor ohranja stanovanjsko poslovno rabo, vendar je s temi spremembami in dopolnitvami dopuščena večja izbira med dejavnostmi.

- Način prenove naselja z gospodarskega vidika je pogojen z načinom financiranja. Skladno z veljavno zakonodajo morajo lastniki skrbeti za svojo lastnino oz. svojo nepremičnino. Obstaja tudi možnost subsidiarne skrbi, kar pomeni, da skrb ob določenih situacijah prevzame občina ali država. Natančen načrt financiranja mora izdelati Mestna občina Velenje.

- Nosilci izvedbe prenove naselja so investitorji, lastniki zemljišč, nosilci urejanja prostora in Mestna Občina Velenje.

- REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

Upoštevati je potrebno naravne omejitve, poplavna območja, cono potresne ogroženosti, požarno ogroženost naravnega okolja in možnost razlitja nevarnih snovi, ukrepe varstva pred požarom, zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje, zagotoviti odmike med objekti ali potrebne protipožarne ločitve, zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali ali premoženja pri požaru ter dostopov, dovozov in delovnih površin za intervencijska vozila. V objektih, ki so določeni s predpisi, se gradijo zaklonišča, v vseh novih objektih je potrebna ojačitev prve plošče. Pri pripravi PGD dokumentacije je potrebno upoštevati resorno zakonodajo.

Naravne omejitve/ocena stanja za obravnavano območje:

- Na območju ni varstvenih pasov virov pitne vode.

- Potresna ogroženost na območju EC 8 je a/ag = 0,125 – predvidena kategorija tal je E.

- Poraščenost strmega gričevnatega roba z gozdom sicer varuje pobočje, poseganje vanj pa glede na reliefe brez predhodnih geomehanskih raziskav ni sprejemljivo, četudi na območju, po razpoložljivih podatki ni večjih pojavov erozivnosti  in/ali  plazovitost.

- Požarna ogroženost naravnega okolja je majhna.

- Na območju ni podatkov o poplavnosti.

Varovalni pasovi

- Varstveni pas regionalne ceste  Velenje – Šoštanj (Celje – Črna na Koroškem).

- Območje je delno znotraj varstvenega pasu vodotoka (domnevni vodotok).

- Območje obroblja gozdni rob gozda s posebnim namenom.

Intervencijski in urgentni dostopi

Sistem urgentnih poti mi posebej zasnovan. Kot urgentne poti se uporabljajo vse prometne ceste in vse površine namenjene pešcem in kolesarjem.

Varstvo pri delu

Za varovanje človeka se upoštevajo vse zahteve, ki izhajajo iz pravic varstva pri delu.

- NAČRT PARCELACIJE

Območje namenjeno gradnji je prilagojeno obstoječi parcelaciji in novim posegom. Načeloma se ohranja obstoječa parcelacija. Posebna izjema so ureditve prometne infrastrukture, ki zaradi omejenosti prostora posegajo v obstoječo parcelacijo in jo spreminjajo.  Njihove natančne parcele se naj določijo v fazi podrobnejšega projektiranja in po izvedbi.

Zemljišča namenjena gradnji naj se skladno z načrtovano ureditvijo določajo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja po naslednjih načelih:

- Načeloma se ohranjajo obstoječe zemljiške parcele.

- Pri oblikovanju novih območij namenjenih gradnji so možne tolerance v smislu prilagajanja terena.

- Možno je združevanje obstoječih zemljiških parcel v kolikor je to skladno z načrtovano ureditvijo.

- Možna je delitev obstoječih zemljiških parcel v kolikor je to skladno z načrtovano ureditvijo.

- Na območju obstoječih individualnih gradenj je možna ohranitev obstoječe parcelacije ob upoštevanju drugih zahtev tega akta, razen tam, kjer je zaradi dopustne novogradnje določena nova parcelacija.

- Posamezna območja namenjena gradnji se lahko, v kolikor je potrebno,  po izvedbi lastniško razdelijo tudi kot etažna lastnina.

Načrt parcelacije s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin je grafično prikazan.  Lokacija novo načrtovanih objektov pa je določena z urbanističnimi elementi ter  z izhodiščnimi zakoličenimi točkami in kotiranjem.

- ETAPNOST / FAZNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

V grafičnih prilogah je prikazana faznost izvajanja sprememb in dopolnitev ZN Staro Velenje, ki pa je predvsem informativna in ni obvezna. Nujno pa je pred začetkom izvajanja izdelati idejni projekt komunalne in energetske infrastrukture ter idejne zasnove prometa, vse  skladno s to zasnovo, kot osnova za nadaljnje načrtovanje urejanja odprtih prostorov.

- VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev je opisana v predhodnih poglavjih. Dodatne tolerance so  samo v smislu prilagajanja stanju na terenu in zahtevam nosilcev urejena prostora.

Za vse v odloku natančno navedene zakone, uredbe, pravilnike, odloke in druge veljavne  predpisi velja, da v primeru njihove spremembe velja spremna in smiselno tolmačenje v tem odloku navedenih zahtev skladno s konkretno spremembo.

- USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI PODROBNEGA NAČRTA

Veljavnost teh sprememb in dopolnitev ZN Staro Velenje preneha po uresničitvi vseh predvidenih posegov oz. do preklica.

Do začetka gradnje ostane namembnost zemljišč nespremenjena.

- KONČNE DOLOČBE

Vsi posegi morajo biti izvedeni skladno s spremembami in dopolnitvami ZN Staro Velenje tako, da zagotavljajo celovitost posega.

Za izvajanje sprememb in dopolnitev ZN Staro Velenje je obvezno sodelovanje štirih subjektov: investitorjev, lastnikov zemljišč, nosilcev urejanja prostora in Mestne Občine Velenje.

Pri izdelavi potrebnih idejnih projektov, javnih natečajev in izvedbenih projektov je potrebno zahteve teh sprememb in dopolnitev ZN Staro Velenje v celoti upoštevati. Sprejemljive so tolerance v smislu izboljšanja kakovosti okolja razen, če ni s tem odlokom drugače predpisano.

Za nadaljnje urejanje skladno s temi spremembami in dopolnitvami ZN Staro Velenje je potrebno izdelati vse v tem aktu predvidene idejne in izvedbene   ter vse zakonsko potrebne dokumente.

Vsi projekti morajo upoštevati vse pogoje pristojnih organov in organizacij, ki so izdala mnenja k temu aktu ter vse zahteve in pogoje tega akta. Ti pogoji morajo biti realizirani v vseh izvedbenih projektih.

S sprejetjem tega odloka prenehajo veljati določila  Odloka o ZN Staro Velenje  (Uradni vestnik Občine Velenje, št. 2/88, 8/92, 1/93 in Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 5/95, 4/01, 26/06) v celoti.

Spremembe in dopolnitve ZN Staro Velenje so na vpogled pri pristojnem občinskem organu v Mestni Občini Velenje in na Upravni enoti Velenje.

Nadzor nad izvajanjem Sprememb in dopolnitev ZN Staro Velenje opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne Občine Velenje.

Odlok o zazidalnem načrtu Staro Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 2/88) vsebuje naslednjo končno določbo:

- 15. člen

- Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku občine Velenje.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/01) vsebuje naslednjo končno določbo:

13. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 26/06) vsebuje naslednjo končno določbo:

4. člen

Ta odlok začne veljati 8 (osmi) dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 17/12) vsebuje naslednjo končno določbo:

- člen

- Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne Občine Velenje.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 23/12) vsebuje naslednjo končno določbo:

- člen

- Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne Občine Velenje.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 18/15) vsebuje naslednjo končno določbo:

- 5. člen

- Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/20) vsebuje naslednjo končno določbo:

- člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne Občine Velenje.

Številka: 350-03-0005/2017

Datum:    25. 5. 2021

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Velenje za obdobje 1986-2000, dopolnjenega 1988 in 1990 ter družbenega plana občine Velenje za obdobje 1986 do 1990  ter sprememb in dopolnitev planskih aktov dela občine Žalec za območje Mestne občine Velenje, dopolnjenem 2002,  odlok objavljen v Uradnem vestniku občine Velenje, št. 17/88, 7/01, 13/04, 17/10, 21/10 ter v Uradnem listu RS, št. 21/90 in 34/92.

Skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18)

Skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrste objektov in o določitvi objektov državnega pomena, Uradni list RS, št. 33/03.

Skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrste objektov in o določitvi objektov državnega pomena, Uradni list RS, št. 33/03.

Opomba: Način številčenja morfoloških enot ni dokončen in bo usklajen z Mestno občino Velenje pred sprejemom na seji sveta.