Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje,  št. 3/16 - uradno prečiščeno besedilo in št. 7/17) na 18. seji dne 25. maja 2021 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o zazidalnem načrtu Trebuša – vzhod, ki obsega:

- Odlok o zazidalnem načrtu Trebuša – vzhod (Uradni vestnik MO Velenje, št. 20/04, z dne 3. 12. 2004),

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Trebuša – vzhod (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06, z dne 26. 4. 2006),

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Trebuša – vzhod (Uradni vestnik MO Velenje, št. 10/18, z dne 20. 6. 2018)

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Trebuša – vzhod (Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/19, z dne 6. 11. 2019)

ODLOK

o zazidalnem načrtu Trebuša – vzhod

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO (UPB1)

(Uradni vestni MOV št. 7/21)

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se, ob upoštevanju usmeritev iz Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Velenje za obdobje 1986 - 2000, dopolnjen v letu 1988 in 1990 ter družbenega plana občine Velenje za obdobje 1986 - 1990 in sprememb in dopolnitev planskih aktov dela občine Žalec za območje Mestne občine Velenje - dopolnjen 2002 ( v nadaljnjem besedilu: odlok o prostorskih sestavinah plana Mestne občine Velenje; Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 13/2004) in usmeritev iz  ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA DELE MESTA VELENJE,  ZA OBMOČJA UREJANJA Z OZNAKO: C 4/4, C 4/5, C 4/6, E 4/1, K 4/1, M 4/1, M 4/3, M 4/4, M 4/6, M, M 4/7, O 4/1, O 4/2, O 4/4, O 4/5, del O 4/6, P 4/1, P 4/2, P 4/3, P 4/4, P 4/5, P 4/6, P 4/7, P 4/9, R 4/1, R 4/2 , R 4/3, R 4/5, R 4/8, R 4/9, R 4/11, S 4/2, S 4/7, S 4/17, S 4/20a, S 4/20b, S4/20c, sprejme zazidalni načrt z naslovom Zazidalni načrt Trebuša - vzhod, ki ga je izdelal Studio Perspektiva, Reiter Uroš, univ.dipl.inž.arh., s.p., Lenartova 32, 2392 Mežica, oktober 2003, št. projektne dokumentacije: 14/2003-PA/LN.

2. člen

Zazidalni načrt Trebuša - vzhod, številka projektne dokumentacije 06-2004 – PA/LN, ki ga je izdelal Studio Perspektiva, Reiter Uroš, univ. dipl. inž. arh., s.p.; Lenartova 32, 2392 Mežica (v nadaljevanju besedila: ZN) vsebuje tekstualni del z obrazložitvijo predvidenega posega v prostor, pogoji in mnenja k ZN ter grafične priloge v naslednjem obsegu:

I. SPLOŠNI DEL:

I.1. Splošni podatki o investitorju

I.2. Splošni podatki o projektantu

I.3. Priglasitveni list

I.4. Odločba o opravljanju dejavnosti

II. IZJAVE, SOGLASJA, ELABORATI IN ŠTUDIJE:

II.1  Izjava o upoštevanju predpisov o požarnem varstvu

II.2. Izjava o upoštevanju okoljskih predpisov

II.3. Smernice in pogoji za izdelavo lokacijskega načrta

II.4. Mnenja nosilcev urejanja prostora

II.5. Hidrološko hidravlična študija (priloga)

II.6. Idejna rešitev elektrifikacije obravnavanega območja (priloga)

## III. UVOD:

III.1 Opredelitev naloge

## IV. ELEMENTI PROSTORSKEGA RAZVOJA, ZAKONSKA DOLOČILA

IV.1. Prostorske sestavine Dolgoročnega in srednjeročnega plana MOV

IV.2. PUP 04

## V. NARAVNE DANOSTI:

## V.1. Lega v prostoru

V.2. Klimatske lastnosti

V.3. Geologija

V.4. Relief

V.5. Vegetacija

## VI. ANALIZA STANJA V PROSTORU:

VI.1. Opredelitev območja urejanja, meja in velikost obravnavanega območja

VI.2. Inventarizacija parcel in lastništva na obravnavanem območju

VI.3. Inventarizacija komunalnih vodov na obravnavanem območju

VI.4. Morfološka analiza okoliške grajene strukture

VI.5. Vizualno percepcijska analiza prostora

VI.6. Analiza prometne mreže

## VII. URBANISTIČNA ZASNOVA OBRAVNAVANEGA OBMOČJA:

VII.1. Izhodišča

VII.2. Namembnost posameznih sklopov grajene strukture

VII.3. Ureditev zelenih površin

VII.4. Parcelacija

VII.5. Prometno in komunalno urejanje prostora

VII.6. Oblikovanje volumnov grajene strukture

VII.7. Materiali

VII.8. Konstrukcija

VII.9. Faznost

## VIII. GRAFIČNI DEL:

| 1. | Pregledna situacija | 1: 5000 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Prikaz iz kartografskega dela DDP Velenje | 1: 5000 |
| 3. | Kopija katastrskega načrta | 1: 1000 |
| 4. | Topografsko katastrski načrt | 1: 1000 |
| 5. | Opredelitev območja urejanja | 1: 1000 |
| 6. | Inventarizacija parcel in lastništva | 1: 1000 |
| 7. | Obstoječi komunalni vodi | 1: 1000 |
| 8. | Opredelitev poplavnega območja potoka Trebušnice | 1: 1000 |
| 9. | Zbirna karta komunalnih vodov in naprav | 1: 1000 |
| 10. | Prometna situacija | 1: 1000 |
| 11. | Situacija parkirišč | 1: 1000 |
| 12. | Kotirana situacija grajene strukture s faznostjo izgradnje | 1: 1000 |
| 13. | Karakteristični prerezi terena | 1: 1000 |
| 14. | Arhitektonsko ureditvena situacija | 1: 1000 |
| 15. | Načrt gradbenih parcel | 1 :1000 |

2a. člen

Sestavni del Odloka o ZN je projekt z naslovom Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Trebuša – vzhod v Mestni občini Velenje; št. projekta: OPPN-01/2019, ki ga je izdelal Arhitekturni ATELJE ARTENOVA, Vesna Novak Temniker, s. p., Tomšičeva ulica 43, 2380 Slovenj Gradec z naslednjo vsebino:

A1.	TEKSTUALNI DEL Z ODLOKOM

A2.	GRAFIČNI DEL:

| OPPN/01 Izsek iz kartografskega dela ZAZIDALNEGA NAČRTA TREBUŠA - VZHOD s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju | M 1: 500 |
| --- | --- |
| OPPN/01a Izsek iz kartografskega dela ZAZIDALNEGA NAČRTA TREBUŠA - VZHOD s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju | M 1: 500 |
| OPPN/02 Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta z obstoječim parcelnim stanjem – GEODETSKI NAČRT | M 1: 500 |
| OPPN/03 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji | M 1: 500 |
| OPPN/04 Zazidalno ureditvena situacija | M 1: 500 |
| OPPN/05 Prometna situacija in osnovna višinska regulacija | M 1: 500 |
| OPPN/05a Prometna situacija in osnovna višinska regulacija | M 1: 500 |
| OPPN/05b Prometna situacija in osnovna višinska regulacija | M 1: 500 |
| OPPN/05c Prometna situacija in osnovna višinska regulacija | M 1: 500 |
| OPPN/06 Prometna ureditev | M 1: 500 |
| OPPN/07 Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanje objektov na javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – SKUPNO | M 1: 500 |
| OPPN/07a Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanje objektov na javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – ELEKTROVOD | M 1: 500 |
| OPPN/07b Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanje objektov na javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – VODOVOD | M 1: 500 |
| OPPN/07c Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanje objektov na javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – METEORNA VODA | M 1: 500 |
| OPPN/07d Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanje objektov na javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – PLINOVOD | M 1: 500 |

B.	PRILOGE:

| 1. POVZETEK ZA JAVNOST |  |
| --- | --- |
| 2. PODATKI O ZAKOLIČBI IN PARCELACIJI |  |
| 3. STROKOVNA PODLAGA NA KATERIH TEMELJI REŠITEV |  |
| 4. SMERNICE / MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA« |  |

3. člen

Odlok o zazidalnem načrtu določa:

- mejo območja urejanja;

- funkcije območja s pogoji za izvedbo;

- pogoje za urbanistično urejanje in arhitekturno oblikovanje;

- pogoje za prometno in komunalno urejanje;

- ostale pogoje za izvedbo posegov v prostor.

3a. člen

Projekt iz 2.a člena Odloka o ZN obravnava del JV območja ZN, kjer so predvidene nove prostorske ureditve:

- izgradnja objekta z namenom storitvene dejavnosti – SAMOPOSTREŽNA AVTOPRALNICA;

- rekonstrukcija lokalne površine;

- izgradnja pripadajoče prometne ter potrebne energetske in komunalne infrastrukture

# 2. MEJA OBMOČJA UREJANJA

4. člen

Meja območja urejanja ZN je prikazana v ustrezni grafičnih prilogah v merilu 1:500.

Lokacija predvidenega kompleksa (M4/6B) je nepozidana. Območje je v naravi zaraščeno. Teren obravnavane lokacije je raven, niveletno pod nivojem glavne ceste (GI-4) Velenje - Arja vas. Lokacija je ugodno orientirana za namene trgovsko, obrtno storitvenega kompleksa, ugodna je osončenost glede na orientacijo pobočja južno od obravnavane lokacije.

Meja obravnavanega območja poteka na severni strani po parcelah št. 3588/1 (glavna cesta Velenje - Arja vas), na vzhodni strani poteka meja obravnave po parcelah  št. 3588/1 (glavna cesta), 3362/1, 3600/1 (Trebušnica) in parceli št. 3364. Na južni strani poteka meja obravnavanega območja po parcelah št. 3364, 3365, 3366, 3600/1, 3391, 3402, 3404/1. Na zahodni strani pa meji obravnavano območje na rob parcel št. 3253/12, 3600/1 (Trebušnica) in 3241/3. Vse opisane parcele se nahajajo v katastrski občini Velenje.

Velikost obravnavanega območja znaša 12,906 ha.

4a. člen

Območje samopostrežne avtopralnice obsega zemljišče s parcelno številko 3385/6, 3385/7 in 3385/8 vse k. o. 964 Velenje. Velikost območja predvidenega urejanja je 1.035,00  m2. Parcelacija ostaja obstoječa po ZN. V okviru območja urejanja so parcele v lasti investitorja.

5. člen

Parcele, ki se nahajajo v območju ZN so:

| Parcelna številka: | Katastrska občina: | Površina: m2 |
| --- | --- | --- |

| 3404/2 | 964 | VELENJE | 1940 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3253/1 | 964 | VELENJE | 7389 |
| 3600/1 | 964 | VELENJE | 6339 |
| 3241/1 | 964 | VELENJE | 1771 |
| 3254 | 964 | VELENJE | 1925 |
| 3389 | 964 | VELENJE | 6920 |
| 3403 | 964 | VELENJE | 1757 |
| 3402 | 964 | VELENJE | 5302 |
| 3401 | 964 | VELENJE | 754 |
| 3391 | 964 | VELENJE | 784 |
| 3388 | 964 | VELENJE | 2252 |
| 3387 | 964 | VELENJE | 6470 |
| 3386 | 964 | VELENJE | 177 |
| 3392 | 964 | VELENJE | 309 |
| 3385/2 | 964 | VELENJE | 1178 |
| 3385/3 | 964 | VELENJE | 466 |
| 3385/1 | 964 | VELENJE | 28173 |
| 3385/4 | 964 | VELENJE | 471 |
| 3385/5 | 964 | VELENJE | 577 |
| 3385/7 | 964 | VELENJE | 4695 |
| 3385/6 | 964 | VELENJE | 318 |
| 3385/8 | 964 | VELENJE | 1969 |
| 3361/1 | 964 | VELENJE | 42 |
| 3366 | 964 | VELENJE | 1784 |
| 3361/1 | 964 | VELENJE | 403 |
| 3365 | 964 | VELENJE | 3082 |
| 3362/1 | 964 | VELENJE | 1289 |

5a. člen

Parcele, ki se nahajajo v ureditvenem območju projekta iz 2a. člena Odloka o ZN (območje samopostrežne avtopralnice):

Parc. št.:               Katastrska občina:                  Površina (m²):

del 3385/6                 964 Velenje                           86,70

del 3385/7                 964 Velenje                           843,20

- del 3385/8                 964 Velenje                           105,10

Gradbena parcela obsega del zemljiških parcel št. 3385/6, 3385/7, 3385/8, vse k.o. 964-Velenje, vse v Mestni občini Velenje, v skupni izmeri 1.035,0 m2.

6. člen

Območje nove zazidave je omejeno s cestno strukturo s severne strani (glavna cesta Velenje - Arja vas), z južne strani s potokom Trebušnica in s strmejšim pobočjem Kožela poraščenim z gozdom.

3. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZVEDBO

7. člen

Zazidalni načrt povzema funkcije opredeljene v odloku o prostorskih sestavinah družbenega plana Mestne občine Velenje in v odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za dele mesta Velenje za območje urejanja z oznako M4/6B iz prvega člena tega odloka.

8. člen

Območje je namenjeno mestotvornim funkcijam.

9. člen

Obravnavano območje se bo koristilo za trgovsko obrtno poslovno storitveno dejavnost. Območje je danes zaraščeno. Objekti na obravnavanem območju so lahko prosto postavljeni v prostor z orientacijo daljše ali krajše stranice prečno v liniji glavne ceste (GI-4), kar nudi možnost razgibanosti in prepletanja tudi na nivoju objekta. Ta koncept je bil osnova pri definiranju oblike in velikosti objekta in iz tega izhajajoče velikosti in dimenzije posamezne enote in rastra celotnega kompleksa.

Sklop A/3: Grajena struktura se nahaja na zahodnem predelu celotnega kompleksa. Pritlični del obravnavanega sklopa se lahko pozida ali pa funkcionira kot večnamenski plato na katerem je možno organizirati tudi parkirišča.

Sklop B/3: Sklop lahko funkcionira kot razširitev sklopa A/3 ali pa samostojno z lastno dejavnostjo oziroma kot komunikacija v pritlični etaži, medtem ko se kletna etaža sklopa uredi v parkirišče.

Sklop C/3, D/3: Obravnavana sklopa lahko funkcionirata samostojno ali v povezavi, njih delitev je možna glede na dejanske potrebe. V kletni etaži se uredijo parkirišča, ostale etaže pa lahko služijo različnim poslovno trgovsko storitvenim dejavnostim. V kolikor se izkaže potreba je možno celotni sklop po etažah koristiti za namene parkiranja.

Sklop E/1: Obravnavani sklop služi kot osrednji komunikacijski sklop za dostop do celotnega kompleksa iz strani državne ceste in nadalje kot vertikalna povezava s kletno etažo in lokalno prometno organizacijo prostora. Ta sklop z Izgradnjo glavnega dostopnega krožišča je obvezna v 1. fazi izgradnje celotnega kompleksa.

- Sklop F/1, G/1, I/2, J/2: Obravnavani sklop lahko funkcionirata samostojno ali v povezavi z drugimi sklopi. Delitev je možna glede na dejanske potrebe. V kletni etaži se uredijo parkirišča po celotni površini, ostale etaže pa lahko služijo različnim poslovno trgovsko storitvenim dejavnostim.

- Sklop K/1: Obravnavani sklop se organizira kot servisni sklop za napajanje celotnega kompleksa. Servisni dostopi so predvideni iz južne strani.

9a. člen

- Predvidena samopostrežna avtopralnica s pripadajočo zunanjo ureditvijo je locirana znotraj območja trgovskega centra Velenjka na obstoječem parkirišču ob JV vstopu v mesto Velenje, vzporedno s Celjsko cesto.

- Prometna ureditev ostaja obstoječa in se vanjo ne posega. Površina za gradnjo in lega objektov je določena z gradbeno mejo in je razvidna iz grafične priloge »Zazidalno ureditvena situacija« projekta iz 2a. člena Odloka o ZN.

4. POGOJI ZA URBANISTIČNO UREJANJE IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE

10. člen

Predel, ki je obravnavan v tem projektu in njegova bližnja okolica predstavlja vstopno območje v mesto Velenje iz Celjske strani.

Za naselja na drugi strani državne ceste je značilna kontrolirana zazidava, ki temelji na infrastrukturni hrbtenici.

Za širše območje je značilno, da nima prepoznavnega centralnega prostora, temveč se vse navezuje na fizično in mentalno linijo glavne vpadne prometnice.

Predvideni objekti bodo imeli "ravno" streho. Priporočena je "zelena" streha. Dvokapne strehe niso dopustne. Celotna grajena struktura mora biti enotno zasnovana in oblikovana.

Obvezno je estetsko oblikovanje severne fasade objektov ( proti glavni cesti), ki mora biti oblikovana reprezentančno,  transparentno in enovito.

Dopustna je fazna gradnja posameznih delov predvidenih objektov in naprav. Faznost gradnje predvidenih objektov in naprav je skladna s faznostjo, ki je opredeljena v Programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju ZN Trebuša vzhod v Velenju (Odlok objavljen v Uradnem vestniku MO Velenje št.15/2006).

Objekt bencinskega servisa s pripadajočimi objekti in napravami na skrajnem zahodnem delu obravnavanega območja ZN, se lahko gradi kot samostojna enota, neodvisno glede na faznost gradnje ostalih objektov.

10a. člen

Predviden objekt samopostrežne avtopralnice na obravnavanem območju sprememb in dopolnitev ZN, se lahko gradi kot samostojna enota, neodvisno glede na faznost gradnje ostalih objektov.

- 5. UREDITEV ZELENIH POVRŠIN

11. člen

- Ureditev zelenih površin je razvidna iz grafičnih prilog ZN iz 2. člena tega odloka.

Na robovih lokacije so predvidene površine, ki se ne koristijo za pozidavo, temveč kot zeleni pasovi med posameznimi prostorskimi elementi. Vse  zelene površine so sestavni del celotne grajene strukture in morajo biti urejene skladno z izgradnjo kompleksa.

- V zahodni smeri proti centralnim mestnim predelom se uredi parkovna ureditev s peš komunikacijami in kolesarskimi stezami, ki povezujejo mestni prostor z obravnavano zazidavo.

Pri začetnem urejanju lokacije (infrastruktura) je potrebno poudariti, da je boljše, če se zasadi večje število drevja tudi izven pasov, ki so definirani kot zeleni pasovi. Na ta način bo vzpostavljeno kvalitetnejše urejanje prostora.

Za celoten kompleks ZN mora biti izdelan izvedbeni projekt krajinske ureditve, za katerega si mora investitor pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.

6. PARCELACIJA

12. člen

Pri parcelaciji obravnavanega območja je potrebno upoštevati predvideno cestno ureditev  in zasnovo grajene strukture. Parcelacija se mora prilagoditi posameznim sklopom grajene strukture. Parcele je mogoče členiti po konstrukcijskem rastru grajene strukture.

Pri predvideni novi parcelaciji in določitvi gradbenih parcel se upošteva faznost gradnje, ki je razvidna iz grafične priloge št. 15 z naslovom Načrt gradbenih parcel.

7. PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE PROSTORA

13. člen

Obstoječa  glavna cesta ( GI-4) predstavlja izhodiščno ogrodje, na katerega se navezuje celotna predvidena prometna mreža na obravnavanem območju. Celotna prometna ureditev je razvidna iz grafične priloge številka 10 obravnavanega ZN.

Kompleks predvidene grajene strukture se bo napajal preko novega predvidenega krožnega križišča. Nova krožno križišče mora  uskladiti potrebe po boljši pretočnosti območja, umirjanju prometa, znotraj obstoječe strukture in le-to nadgraditi z novimi elementi in smermi, ki povežejo celoto v dobro homogeno pretočno območje. Izgradnja predvidenega krožišča je obvezna v prvi fazi izgradnje obravnavanega kompleksa.

Nadalje se bo kompleks prometno organiziral z vzporedno lokalno cesto ob glavni cesti v smeri centralnih mestnih predelov Velenja. Servisno napajanje kompleksa se bo vršilo preko lokalne povezave v smeri Celja na južnem predelu ob potoku Trebušnica.

Na celotnem območju ZN je dopustna gradnja občinskih, regijskih in državnih kolesarskih povezav z vsemi potrebnimi premostitvenimi objekti in drugo kolesarsko infrastrukturo.

Pri izdelavi projektne dokumentacije in izvedbi kolesarskega omrežja se mora upoštevati veljavna zakonodaja, predpisi in tehnične specifikacije, ki se nanašajo na gradnjo, varstvo, upravljanje in vzdrževanje javnih cest.

Pri izdelavi projektne dokumentacije za predvideno kolesarsko omrežje mora biti upoštevan idejni projekt IDP za kolesarsko povezavo R3 (Velenje - Šoštanj – Šmartno ob Paki – Mozirje), št. projekta 331150112; izdelovalec Elea Ic, d. o. o., Dunajska 21, Ljubljana, maj 2017.

Načrtovane prostorske ureditve cestnega in kolesarskega omrežja morajo zagotavljati:

- 	varno odvijanje prometa vseh udeležencev v prometu in skladnost državnih cest z drugimi posegi v prostor in z okoljem, skozi državne ceste potekajo,

- 	opremljenost s prometno signalizacijo, ki udeležence v prometu pravočasno opozarja na spremenljive razmere za varno odvijanje prometa,

- 	načrtovanje, usklajeno z najnovejšimi znanji tehnike projektiranja in graditve cest ter z ekonomskimi načeli in merili za presojo upravičenosti njihove graditve,

- 	da s predlaganim posegom v varovalnem pasu državne ceste ne bodo prizadeti interesi varovanja državne ceste oziroma prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanje njenega videza oziroma redno vzdrževanje državne ceste.

Izgradnja občinskih, regijskih ali državnih kolesarskih povezav ne sme negativno vplivati na območje državne ceste in prometa na njih.

Pri eventualnih posegih v cestni svet in parcele državne ceste so dolžni investitorji z Direkcijo RS za infrastrukturo skleniti pogodbo o medsebojnem razmerju oziroma stvarno služnost.

Investitor si mora za posamezne posege in objekte v varovalnem pasu glavne ceste pridobiti soglasje na osnovi PGD, PZI projekta pred pričetkom izvajanja del.

Parkiranje se bo organiziralo na nivoju kletne etaže po celotni tlorisni površini grajene strukture. V kolikor se izkaže potreba, je možno dodatno več etažno parkiranje organizirati v sklopu grajene strukture C/3, D/3.

Infrastruktura (prometna mreža in mreža vseh komunalnih napeljav) je edini dejavnik novega zazidalnega načrta, ki je v prostoru stalen in točno določen. Zbirna karta komunalnih vodov je razvidna iz grafične priloge številka 9 obravnavanega ZN.

14. člen

Kanalizacijsko omrežje

Na obravnavanem območju poteka zahodno od objekta »Velenjka« sekundarna kanalizacija iz betonskih cevi DN 400 – 500 mm (zgrajena leta 1980). V območju povoznih površin je potrebno kanalizacijo obnoviti. Na skrajnem vzhodnem robu zazidalnega načrta, kjer je predvidena priključitev na glavno cesto Velenje – Arja vas, je zgrajeno črpališče za komunalne odpadne vode.

Pri načrtovanju in gradnji kanalizacije je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo s področja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter pravilnike, ki določajo in narekujejo pravilno izvedbo in uporabo naprav in objektov javne kanalizacije (uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo).

Padavinske vode je potrebno voditi v ponikanje, v odvodnik ali jih priključiti na meteorno kanalizacijo preko ustrezno grajenih zadrževalnikov. Upoštevati je potrebno predpisane vertikalne in horizontalne odmike trajno grajenih objektov od objektov javne kanalizacije v skladu z aktualnim Pravilnikom za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (KP Velenje). Upoštevati je potrebno tudi možnost dostopa oziroma dovoza z vozili do javne kanalizacije in objektov na njej za potrebe vzdrževalnih in obnovitvenih posegov.

15. člen

Vodovodno omrežje

Na obravnavanem območju ZN poteka zahodno od objekta »Velenjka« primarni vodovod PE DN 160 (zgrajen leta 1980). V območju povoznih površin je potrebno vodovod obnoviti.

Pri izdelavi nadaljnjih faz projektne dokumentacije je potrebno upoštevati:

-  	v primeru požarne vode morajo biti cevi premera DN 100 mm,

-  	odmik od trajno grajenih objektov, ki za primarne in sekundarne vode znaša minimalno 3 m ter za priključne vode minimalno 1 m,

-  	v kolikor predpisanih odmikov ni mogoče doseči, je potrebno vodovodni cevovod prestaviti ali položiti v vodotesno zaščitno cev, najmanj 0,50 m od zunanjih robov objekta (tlorisne površine),

-  	odmik zasaditve od primarnega in sekundarnega vodovoda je minimalno 2 m,

- 	za premere cevi DN 80 mm in več, je potrebno pod povoznimi in utrjenimi površinami vgraditi cevi iz duktilne litine, manjše cevi pa v PE 100 RC,

-  	podrobnejši pogoji bodo podani v kasnejši fazi projektiranja, ko bo znana tudi priključna moč posameznih objektov.

Pri opremljanju območij s pitno vodo je potrebno upoštevati še veljavno zakonodajo in podzakonske predpise s področja graditve objektov ter projektiranja vodovodnih objektov in naprav.

16. člen

Plinovod

Predvideni objekti na obravnavanem območju ZN se lahko priključijo na obstoječe plinovodno omrežje skladno s pogoji upravljavca plinovoda. Pri izdelavi projektne dokumentacije, gradnji in priključitvi na distribucijski sistem plinovoda je potrebno upoštevani veljavno zakonodajo: Energetski zakon, odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in distribuciji toplote v mestni občini Velenje, Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mo Velenje in Občino Šoštanj, Tehnične zahteve za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja v Mo Velenje in Občini Šoštanj (KP Velenje) ter ostalo veljavno zakonodajo.

17. člen

Zemeljski plin

Preko obravnavanega območja poteka plin P 241 za MRP Velenje (premer 100mm, tlak 50bar) in plinovod P2411, MRP Velenje-MRP Gorenje (premer 150mm, tlak 10bar, obč. Velenje). Plinovodna in plinska postaja (MRP) Velenje, ki se prav tako nahaja v območju urejanja so v upravljanju Geoplina.

Pri projektiranju in izvedbi predvidenih objektov se mora upoštevati obstoječe plinovodno omrežje z omejitvami v pripadajočem varovanem pasu. V 2 x 5 m pasu se dela lahko izvajajo le pod posebnimi pogoji in pod nadzorstvom upravljalca plinovodnega omrežja.

Za vse plinovode je potrebno upoštevati Energetski zakon (Ur. List RS št. 79/99 in 8/00). Za poseganja v nadzorovani pas visokotlačnega plinovoda se upošteva Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar (UR. List RS št. 60/2001 in 54/2002), za posege v varovani pas srednjetlačnega plinovoda pa Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov (Ur. List RS št. 26/2002 in 54/2002).

Predvidene objekte na območju ZN se lahko priključi na načrtovano lokalno distribucijsko omrežje zemeljskega plina skladno s pogoji sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje), ki se skladno s Splošnimi pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz prenosnega omrežja (Uradni list RS, št. 89/05) lahko priključi na obstoječe prenosno omrežje.

18. člen

Nizkonapetostno (NN) omrežje

Predvidena zazidava se poveže s obstoječim nizkonapetostnim omrežjem, skladno s pogoji upravljalca.

Napajanje predvidenih objektov je potrebno v celoti izvesti z zemeljskimi kabli.

19. člen

Telefonsko omrežje in omrežje kabelske televizije

Telefonsko omrežje in omrežje kabelske televizije na območju zazidave ni izvedeno. Priključitev predvidenih objektov na ta omrežja bo možno na osnovi ustrezne tehnične rešitve, projekta za izvedbo in povečanje kapacitet omrežja iz katerega se bo novo območje zazidave napajalo.

Nameščanje satelitskih anten ni dovoljeno.

20. člen

Odpadki

Na deponijo je možen odvoz samo tistih trdnih odpadkov, ki bodo imeli ustrezno urejeno spremno dokumentacijo. Na odlagališče se ne sprejema tekočih in pastoznih odpadkov. Posebne in nevarne odpadke je potrebno reševati v skladu z zakonodajo preko tistih, ki so registrirani za ravnanje z takšnimi odpadki. Komunalni odpadki iz skupine 20 se odlagajo skladno z zakonodajo in občinskimi pravnimi akti.

21. člen

Pri projektiranju in izvedbi infrastrukturnih objektov in naprav so za zagotovitev optimalnih rešitev dopustne smiselne in utemeljene tolerance v poteku trase in njih dimenzioniranju, ki pa morajo biti skladne z ureditvijo celotnega območja in upravljalcem posameznih vodov in naprav.

Pri načrtovanih aktivnostih – posegih v prostor, je potrebno upoštevati meje priobalnih zemljišč, 5m od meje vodnega zemljišča (od zgornjega roba brežine) na vodotokih II. reda, kamor spada tudi Trebušnica, razen v posebnih primerih, ki jih določa 37. člen Zakona o vodah (ZV – 1, Ur. List RS, št. 67/02.

Kota tal pritličij mora biti dvignjena vsaj 0,5 m nad koto 100-letne visoke vode.

8. OBLIKOVANJE VOLUMNOV GRAJENE STRUKTURE

22. člen

Nova zazidava sledi enostavnemu nadaljevanju komunikacijske mreže iz katere je speljan tudi mrežni sistem grajene strukture.

Pozidava je prikazana maksimalnih možnih dimenzij, pri čemer so možne kombinacije različnih vzorcev.

Za vse enote je treba snovati enoten kompozicijsko likovni koncept, ki ga je možno snovati v več variantah in njegovih podvariantah.

Odvisno od dejavnikov, ki upoštevajo nov način bivanja, dela, se spreminja tudi sistem grajene strukture (fleksibilnost), kot tudi postavitev objektov in njih dimenzija na parcelo in od vsega tega je odvisna tudi nova tipologija objektov ter gradnje v prostoru, ki upošteva logiko tehnologije in oblikovanja objektov z novimi materiali.

- Oblikovanje tlorisne zasnove grajene strukture izhaja iz konstrukcijskega rastra, ki znaša 8,50m x 10,00m  (tolerance ± 2,00m). V grafičnih podlogah so prikazani maksimalni možni tlorisni gabariti;

- Višina objekta je definirana kot K + P + 1 ( klet + pritličje + etaža), odvisno od variante. Objekte je možno delno ali v celoti nadvišati še za eno etažo, streho pa izkoristiti za različne dejavnosti.

- Arhitekturni elementi, materiali, detajli in barve (strukture) naj bodo v kontekstu modernih materialov, kot so beton-jeklo, les-steklo.

- Strehe celotnega kompleksa bodo izvedene v sistemu ravnih streh.

Kljub izpostavljeni raznolikosti, lokacija zahteva enotno organizirano gradnjo na nivoju urbanizma in arhitekture.

Možne so različne oblikovne in arhitekturne rešitve predvidenih objektov. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za posamezne objekte, naprave in zunanje ureditve na obravnavanem območju, si mora investitor na projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje, ki je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja.

22a. člen

Pogoji za arhitekturno oblikovanje objekta samopostrežne avtopralnice so naslednji:

- 	možna površina za gradnjo in lega objektov je določena z gradbeno mejo in je razvidna iz grafične priloge »Zazidalno ureditvena situacija« projekta iz 2a. člena Odloka o ZN;

- 	horizontalni gabariti: zunanji tlorisni gabarit novega objekta znaša 23,50 x 6,50 m, skupaj z nepokritim pralnim mestom pa 28,88 x 6,50 m. Na osnovni volumen je dopustno dodajati in odvzemati manjše svobodno oblikovane volumne;

- 	vertikalni gabariti: praviloma je predviden vertikalni gabarit P - pritličje. Dopustno je tudi drugačno oblikovanje vertikalnega gabarita;

- 	konstrukcija: klasična zidana ali montažna;

- 	kota pritličja ±0,00 m = 398,56 m n. v: razvidna iz grafične priloge – možna manjša odstopanja glede na lokacijske zahteve terena;

- 	streha: v osnovi »ravna« (streha minimalnih naklonov);

- 	zunanja ureditev gradbene parcele: dovozni priključek do objekta je obstoječ. Manipulativne površine in parkirišča na gradbeni parceli se asfaltirajo ali tlakujejo. Ostali del parcele se uredi – rekonstruira in ozeleni;

- 	postavitev ograj: ob javni cesti je ograjo dopustno postaviti le s soglasjem upravljavca javne ceste. Ograja se ne sme postavljati v cestni svet in ne sme posegati v polje preglednosti.

Natančna oblika, velikost in pozicija vsakega posameznega objekta se določi s projektno dokumentacijo.

9.  HIDROLOŠKIH  POGOJI

23. člen

Skladno s smernicami, ki jih je podalo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija Republike Slovenije za okolje - pisarna Celje (štev.:35001-3102003-01042075) za »TRGOVINSKO, OBRTNO, STORITVENO CONO  TREBUŠA – VZHOD« je bilo potrebno predhodno izdelati hidrološko hidravlično študijo, ki bo pokazala kakšen je vpliv predvidenih ureditev na poplavno varnost širšega območja in vodni režim Trebušnice in ali je izločitev površin, ki so predvidene za pozidavo iz razlivnega območja sploh smiselna in sprejemljiva. V tem primeru je bilo potrebno s hidravlično hidrološko študijo podati tudi vse potrebne protipoplavne ukrepe za preprečitev oziroma omilitev negativnih vplivov na vodni režim in stanje voda. Omenjena študija je sestavni del ZN.

24. člen

Poplavne površine potoka Trebušnice so določene s hidravličnim izračunom visokih voda s povratno dobo 100 let. Pri tem se upošteva sanacija kanaliziranega dela Trebušnice.

25. člen

Pri izdelavi hidravlično hidrološke študije se upošteva tudi območje Zazidalnega načrta – Trebuša, Varianta II  [št. proj. 634/88 –ZN-P (uradni vestnik občine Velenje št. 8/89, 2/90 in uradni vestnik MO Velenje 2/96), ki se nahaja nad kanaliziranim delom Trebušnice v smeri zahodno od vtoka Trebušnice v kanaliziran del.

Glede na rezultate hidrološko hidravlične študije so predvideni naslednji objekti oz. ureditve :

-  Suhi zadrževalnik visokih voda

Gorvodno od prekritega dela potoka Trebušnice se zagotovi zadrževanje visokih voda s prostornino 20.000 m3.

-  Minimalne kote zunanje ureditve

Kota zunanje ureditve predvidenih objektov bo na koti minimalno 397.50 m n.v.

-  Ureditev jarkov za odvod zalednih in meteornih voda

Številni odprti jarki na območju ZN Trebuša Vzhod, ki prevajajo zaledne in meteorne vode v potok Trebušnico, se ohranijo kot odprti odvodniki razen jarka št. 2, ki se preusmeri kot obcestni jarek v jarek št. 1, jarek št. 4 je obstoječi odvodnik lastnih meteornih voda in bo odvod meteornih voda rešen z meteorno kanalizacijo; jarek št. 7 pa je že kanaliziran do potoka Trebušnice in se ohrani.

- Prestavitev potoka iz smeri ZN Lipa

Zaradi predvidenega novega križišča magistralne ceste Celje -Velenje in ceste do predvidene zazidave Lipa za Zazidalni načrt Lipa, se potok iz smeri ZN Lipa, ki je kanaliziran pod magistralno cesto Celje – Velenje in se izliva v potok Trebušnico, prestavi za cca. 10 m v smeri zahodno od križišča.

- Odvod meteornih voda

Za odvod meteornih voda z območja ZN Trebuša – Vzhod, se predvidi nov kanal, ki bo potekal ob cesti na južnem delu  obrtne cone Trebuša Vzhod in bo speljan do zadrževalnega bazena meteornih voda.

- Zadrževalni bazen meteornih voda

Z namenom omilitve negativnih vplivov na vodni režim potoka Trebušnica, se predvidi zadrževalni bazen meteornih voda, prostornine 1100 m3, ki bo omogočal začasno zadrževanje  meteornih voda s celotnega območja ZN Trebuše – Vzhod, z vgrajenim koelescentnim filtrom pa tudi preprečil morebitno onesnaževanje potoka v primeru havarije na območju ZN Trebuša – Vzhod.

- Premostitve

V okviru predvidene TOS cone - Trebuša Vzhod, naj bi se zgradil še nov most, ki bi tvoril križišče skupaj z magistralno cesto Celje -Velenje in cesto do predvidene zazidave Lipa.  Najnižja kota mostne konstrukcije naj ne bo nižja od kote 398.18 m n.v. (HQ100 + 50 cm dodatne varnosti), sama konstrukcija pa z mostnimi oporniki ne sme ovirati pretoka in ne sme posegati v korito potoka Trebušnice.

- Obstoječ kanalizacijski sistem

Mešani kanalizacijski sistem, ki poteka ob cesti Celje – Velenje in odvaja odplake iz naselja Bevč, ima kote jaškov cca 1 m nad terenom. Ker bodo nekateri jaški v celoti poplavljeni, je predvideno nadvišanje jaškov in obsutje z zemljo oz. zamenjavo pokrovov z vodotesnimi.

25.a člen

Hidrološke ureditve se lahko izvajajo tudi v posameznih zaključenih etapah, skladno s predvidenimi fazami gradnje grajene strukture ureditvenega območja, vendar le tako, da ne bo negativnih vplivov na vodni režim in stanje voda. V sklopu potrebnih del protipoplavnih ukrepov, celovito načrtovanih na območju ZN, je tako v 1. fazi, v skladu s projektom ureditev, izvesti prestavitev struge potoka Trebušnice, ureditev odvodnjavanja zalednih in padavinskih voda, nato izgradnja zadrževalnega bazena in premostitveni objekt. V končni fazi je izvesti suhi zadrževalnik visokih voda Trebušnice.

10. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR

26. člen

Obravnavano območje se sme koristiti le za namene opredeljene v  zazidalnem načrtu.

27. člen

Poleg določil tega odloka je potrebno upoštevati vse smernice za načrtovanje in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki so sestavni del zazidalnega načrta.

28. člen

S sprejetjem tega odloka prenehajo veljati določila PUP 04 za dele mesta Velenje za območje urejanja z oznako M 4/6B.

29. člen

Pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvidene objekte in naprave na območju ZN je predhodno sklenjena urbanistična pogodba med investitorjem in Mestno občino Velenje, skladno z 76. členom Zakona o urejanju prostora ( ZUReP-1, Uradni list RS št. 110/02, 8/03 in 58/03). Urbanistična pogodba mora temeljiti na predhodno izdelanem programu opremljanja območja ZN, skladno z 139., 140. in 141. členom Zakona o Urejanju prostora ( ZUReP-1, Uradni list RS št. 110/02,  8/03 in 5803).

30. člen

Zazidalni načrt je občanom, organizacijam in podjetjem stalno na vpogled pri Uradu za okolje in prostor Mestne občine Velenje in Upravni enoti Velenje.

31. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe Republike Slovenije.

32. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Trebuša – vzhod (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06), vsebuje naslednjo končno določbo:

8. člen

Ta odlok začne veljati 8 (osmi) dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Trebuša – vzhod (Uradni vestnik MO Velenje, št. 10/18), vsebuje naslednjo končno določbo:

6. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Trebuša – vzhod (Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/19), vsebuje naslednjo končno določbo:

9. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka:  350-03-0002/2019

Datum:    25. 5. 2021

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL