OBRAZLOŽITEV K SPREMEMBI ODLOKA O UN ŠALEK

POSEG:		Novogradnja večstanovanjskega objekta in novogradnja dveh stanovanjskih objektov

INVESTITOR:			PETRANS, družba za transport in storitve d.o.o.,

Jurčkova cesta 234, 1000 Ljubljana

PROJEKTANT:			ARHENA D.O.O., Šaleška cesta 2a, 3320 VELENJE

ŠT PROJEKTA:			AP564-23

VRSTA PROJKETNE DOK.:       	OBRAZLOŽITEV K SPREMEMBI ODLOKA O UN ŠALEK

DATUM:			Maj 2025

KAZALO VSEBINE

1.	SPLOŠNO	3

2.	ZASNOVA IDEJNEGA KONCEPTA	3

3.	OBSTOJEČE STANJE V PROSTORU IN SKLADNOST KONCEPTA S SMERNICAMI	8

3.1.	Lokacija	8

3.2.	Veljavni prostorski akti	9

3.3.	Prometna ureditev	10

3.4.	Infrastrukturna omrežja	11

3.5.	Ohranjanje narave	12

3.6.	Varstvo kulturne dediščine.	12

3.7.	Varstvo voda	13

4.	USMERITVE ZA PRIPRAVO SPREMEBE UN ŠALEK	14

5.	SKLADNOST ZASNOVE UMESTITVE IN KONCEPTA OBJEKTOV Z NADREJENIM PROSTORSKIM AKTOM – OPN MESTNE OBČINE VELENJE	15

6.	PRAVNA PODLAGA	15

7.	PRIDOBLJENE PREDHODNE SMERNICE, MNENJA IN USMERITVE - PRILOGE	16

8.	GRAFIČNE PRILOGE	17

9.	Predlog ODLOKA	Napaka! Zaznamek ni definiran.

SPLOŠNO

Sprememba odloka se nanaša na dve vsebinsko ločeni območji v okviru obravnavanega območja Šalek  S 4/8 v Velenju. Za potrebe tega postopka se območji poimenujeta območje A (prvi del sprememb – območje severno od gradu Šalek) in območje B (drugi del sprememb – območje jugovzhodno od gradu Šalek)

Prvi del sprememb – območje A se nanaša na nepozidano območje severno od gradu Šalek na travnati zelenici med gradom Šalek, regionalno cesto Velenje - Slovenj Gradec  in reko Pako. Območje predstavlja slepi krak naselja Šalek, ki je locirano zahodno od obravnavanega območja.

Skladno s strateškim delom Odloka o občinskem prostorskem načrtu Velenje je potrebno na urbanem območju spodbujati notranji razvoj z zgoščevanjem, dopolnjevanjem in izvajanjem prenov in s tem razvijati strnjeno urbano območje mesta. Glede na izkazane potrebe po novih stanovanjskih kapacitetah in usmeritev, ki jih narekujejo strateški razvojni dokumenti občine, podaja lastnik zemljišča pobudo oziroma predlog za spremembe in dopolnitve veljavnega prostorskega akta - Odloka o ureditvenem načrtu Šalek – del območja urejanja S 4/8 v Velenju.

Za obravnavano območje se je pripravil idejni koncept zasnove gostejše poselitve tega območja, kar je skladno s strateškim delom OPN MO Velenje. K temu konceptu so bile pridobljene posamezne predhodne smernice bistvenih nosilcev urejanja prostora, ki so upoštevane v tej pobudi.

Drugi del sprememb – območje B se nanaša na nepozidano območje jugovzhodno od gradu Šalek

Investitor želi območje s parcelno številko 2370/4 k.o. 964 Velenje skladno z veljavnimi prostorskimi akti urediti na podlagi Sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Šalek (SD OUN Šalek). Predlog pozidave obsega umestitev dveh enodružinskih objektov.

Območje predloga pozidave spada v enoto urejanja prostora EUP - VE1, PEUP – VE1/119.

ZASNOVA IDEJNEGA KONCEPTA

Območje A – prvi del sprememb:

Predvidena je gradnja enega večstanovanjskega objekta sestavljenega iz 4 stanovanjskih stolpičev s predvidoma po 9-imi stanovanjskimi enotami v etažnosti K+P+2 (+3). Predvidena je skupna kleta etaža namenjena parkiranju osebnih vozil lastnikov, tehniki ter shrambam. Objekti bodo manjši, in tako ne bodo tvorili velikega volumna temveč bodo med seboj prepuščali poglede na grad Šalek ter okolico. Tako sodobna arhitektura sledi tradicionalnemu poselitvenemu vzorcu, ki se je strnil čim bližje grajskim poslopjem. S tega vidika je gosta poselitev veliko bolj avtohtona in primerna na tem področju kot razpršena gradnja z individualnimi objekti, kot je predvidena s sedanjim odlokom.

Slika 1: Območje A - Predlog pozidave

Arhitekturno dovršeno se uredi dostop v Velenje s severne strani in nove povezave 3 razvojne osi.  Na ta način se poveže to, kar Velenje že od svojih začetkov tudi predstavlja, to je povezovanje starega z novim – modernim. Z dodelano arhitekturo ter urbanistično zasnovo se dvigne kvaliteta prostora v kombinaciji z uporabo naravnih materialov zemeljskih tonov ter intenzivno ozelenitvijo in zasaditvijo dreves.

Z upoštevanjem odmika od vodnega sveta širine 15m se ob reki Paki ustvari pas javnih površin predvidenih za pešpot in kolesarsko stezo, ki jo po izvedbi projekta dobi v upravljanje MOV. Na ta način MOV dobi opcijo izvesti kolesarsko povezavo s Koroško na levi strani reke Pake, ki je veliko manj prometna in omogoča veliko boljšo, lepšo in varnejšo povezavo s Koroško. Na ta način dobi tudi Stari Šalek večjo pomembnost in ne predstavlja mrtvega prometnega kraka in lahko omogoča razvoj Starega Šaleka. Ta povezava lahko še dodatno odpre Stari Šalek in posredno tudi Šaleški grad.

Uredi se veduta severne strani šaleškega gradu. Severna veduta je že sedaj zaznamovana z betonskim uvozom v predor in s slabimi arhitekturnimi rešitvami in neurejenostjo tega dela Starega Šaleka. Z umestitvijo dobre arhitekture se poseže v veduto severne brežine pod gradom Šalek, vendar smatramo, da z občutkom za dobro arhitekturo, ter s spoštovanjem tako grajske dediščine kot tudi starih poselitvenih vzorcev. V nobenem primeru pa se ne posega v pogled na grad Šalek s prometnice Velenje-Koroška. Prav tako pa takšna ureditev ponuja precej pogledov na grad Šalek z nove potencialne kolesarske poti.

Prepreči se potencialno slaba izvedba po sedanjem veljavnem prostorskem aktu. Sedanji prostorski akt predvideva postavitev štirih individualnih stanovanjskih hiš. Kljub temu, da je ideja bila takrat potencialno dobra se lahko s slabo arhitekturo sfiži in lahko postane mrtev krak območja starega Šaleka in tudi vizualno neatraktiven vstop v Velenje in v območje starega Šaleka. V primeru gradnje individualnih stanovanjskih hiš se privatna zemljišča raztezajo do reke Pake ter ceste in tako onemogočajo prehod za pešce in kolesarje.

Slika 2: Območje A - Možnost slabe izvedbe po sedanjem odloku

Kot je bilo v uvodu zapisano, je gostejša poselitev skladna s tradicionalnimi vzorci poselitve in zgoščevanja ob vznožju graščin. Tlorisno gabariti objektov ne odstopajo bistveno od gabaritov večjih in starejših objektov v Starem Šaleku. Gostejša poselitev omogoča tudi izvedbo dobrih arhitekturnih rešitev, ki bi omogočile izvedbo stanovanj primernih za gibalno ovirane osebe in ostale osebe s posebnimi potrebami. Takšnega stavbnega fonda v Sloveniji zelo primanjkuje. Velenje je tukaj celo v minusu, saj se je velik del Velenja gradil v obdobju, ko je veljalo pravilo, da večstanovanjski objekti do štirih etaž ne potrebujejo dvigala in tako se je zgradilo ogromno stanovanj, ki sedaj gibalno oviranim niso dostopna. Kot eden ključnih akterjev v tej zgodbi nastopa tudi gibalno ovirana oseba, ki bo skrbela, da bo izvedba tako strokovno ustrezna z vidika zagotavljanja univerzalne dostopnosti kot tudi arhitekturne dovršenosti. Ekipa, ki je pobudnica te rešitve se zaveda, da je območje izjemnega pomena za Velenje in si želi pustiti v tem prostoru strokovno dovršen pečat in prostor kvalitetno nadgraditi. Verjamemo, da je rešitev gledana celostno zelo pozitivna za to območje, da ustrezno spoštuje kulturno dediščino na tem področju in jo nadgrajuje za sedanje in prihodnje obdobje.

Območje B - drugi del sprememb:

Meja območja, oblika in velikost gradbenih parcel bo točno določena in prikazana v naslednjih fazah priprave SD OUN Šalek glede na smernice, strokovne podlage, optimalno izrabo razpoložljivega prostora ter upoštevanja danih parametrov ( npr. osončenje, relief, geologija, dejanskega stanja ureditve dostopov …).

Predvidena velikost parcele objekta A je 1172 m2 in objekta B 1510 m2.  Odstopanja velikosti gradbenih parcel in tipologije zazidave od obstoječega poselitvenega vzorca v neposredni okolici izhajajo iz omejene izrabe strmejšega vzhodnega dela območja. Manjši faktor izrabe in zazidanosti gradbene parcele ohranja večji del obstoječih zelenih površin, kar je zaradi mejne lege območja v naselju in neposrednim stikom z gozdnim robom urbanomorfno ugodno.

Na posamezni parceli je predviden po en stanovanjski objekt, klasično zidan ali v kombinirani klasično - montažni izvedbi. Objekta sta na parceli umeščena tako, da sta s svojo daljšo stranico orientirana vzporedno z lokalno cesto oz. plastnicami terena. Etažnost posamezne enote je K+P in povzemata tipologijo terasaste gradnje. Tlorisi so zaradi reliefa predvideni podolgovati, daljša stranica je vzporedna s plastnicami. Strehe so predvidene ravne ozelenele. Ravna zelena streha in vkopanost objekta s treh strani bo vedutno neopazno vplivala na bližnje območje kulturne dediščine – grad Šalek EŠD 4329. Kar je v skladu s Predhodnimi kulturnovarstvenimi usmeritvami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (35108-0143/2022-3 BK, DB).  Nova stanovanjska objekta sta načrtovana v odmiku večjem od ene drevesne višine odraslega gozda (ca. 25-30 m) od gozdnega roba.

Osnovna dejavnost v območju je bivanje. Območje leži na meji obstoječega stanovanjskega naselja, ki je komunalno opremljeno. Zgrajena komunalna oprema omogoča komunalno oskrbo tudi za širitev pozidave, ki bo priključena na vode javne gospodarske infrastrukture (elektrovod, dostop na javno cesto, telekomunikacijski vod, vodovod, ločen sistem javne kanalizacije).

Za potrebe pozidave je predvidena izgradnja novega priključka, ki se bo v JZ delu pravokotno priključeval na obstoječo občinsko napajalno cesto (cesta na Vrtače občinska kategorizirana lokalna zbirna mestna in krajevna cesta LZ 450071). Skupni priključek  bo služil dovozu do dveh stanovanjskih objektov ter dovozu intervencijskih in dostavnih vozil.

Širina priključka s parkiriščem bo skupaj s cestnim profilom natančno določena v strokovni podlagi. Nov cestni priključek bo izveden v skladu z veljavno zakonodajo oz. pravilniki. Pri projektiranju bodo upoštevani varovalni pasovi občinskih prometnic ter ostali pogoji upravljavca ceste.

Okolica predvidenih objektov je predvidena zatravljena, zasajena z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami. Višinske razlike so premoščene s terasasto gradnjo, skupnim stopniščem in z ozelenjenimi brežinami. Vidni oporni zidovi oz. armirane brežine so uporabljene z vidika varovanja pred erozijo v delu parkirišča.  Dovozi do objektov so predvideni utrjeni (asfalt, betonski tlakovci, …).

Slika 3: Območje B - Predlog pozidave

Slika 4: Območje B - Predlog pozidave - prerezi

Slika 5: Območje B - Predlog pozidave - prerez

OBSTOJEČE STANJE V PROSTORU IN SKLADNOST KONCEPTA S SMERNICAMI

Lokacija

Območje predlaganih sprememb je še nepozidano stavbno zemljišče, ki je del naselja Šalek in obsega parcele št. 2209/2, 2209/6, 2209/7, 2209/8, 2209/9, 2209/10, 2209/11. V spremembo je lahko v ključena še kakšna druga parcela v kolikor se to izkaže potrebno pri sami spremembi prostorskega akta.

Slika 6: Območje A – obravnavano območje

Meja območja obravnave poteka po parcelni meji parcele št. 2370/4 k.o. 964 Velenje in se bo v fazi sprejemanja OPPN korigirala oz. uskladila s smernicami nosilcev urejanja prostora.

Skupna velikost parcele št. 2370/4 k.o. 964 Velenje  je 2682 m2.

Območje urejanja je predvideno kot zapolnitev oz. kot zgoščevanje pozidave na robu obstoječega naselja v neposredni bližini in bo namenjeno stanovanjski pozidavi.

Območje leži v naselju Šalek severno ob lokalni cesti – Cesta na Vrtače. Območje obsega travnik, ki je zahodno zamejen s stanovanjsko pozidavo na naslovu Šalek 20, severno in vzhodno z gozdnim zemljiščem (parc. št. 2356 k.o. 964) in južno z obstoječo stanovanjsko pozidavo. Na območju urejanja, ki trenutno služi kot travnik, ni objektov.

Teren je dokaj strm in se spušča proti jugu. Dostop do območja je predviden preko obstoječe lokalne ceste (Cesta na Vrtače) južno od ureditvenega območja.

Ureditveno območje leži v vplivnem območju kulturne dediščine – grad Šalek EŠD 4329.

Slika 7: Območje B – obravnavano območje

Veljavni prostorski akti

Območje se trenutno ureja z Odlokom o ureditvenem načrtu Šalek – del območja urejanja S 4/8 v Velenju. V občinskem prostorskem načrtu OPN Mestne občine Velenje je območje opredeljeno kot enota urejanja prostora EUP.

Slika 8: Območje A - Izris iz OPN MOV

Veljavni odlok je bil nazadnje spremenjen leta 2016 kjer se je na predvidenem območju  predvidela gradnja – postavitev 4 eno ali dvostanovanjskih objektov z oznakami 24-27.

Slika 9: Območje A - Obravnavano območje po veljavnem UN Šalek

Slika 10: Območje B - Obravnavano območje po veljavnem UN Šalek

Prometna ureditev

Obstoječa prometna ureditev obsega regionalno cesto Velenje – Slovenj Gradec z oznako 1260 vzhodno od obravnavanega območja. NA zahodu poteka občinska cesta z oznako 451671.

Slika 11: Območje A - Prometna ureditev na obravnavanem območju

Ureditev se bo predvidoma priključevala preko mostu čez reko pako in parkirnih površin na zahodu na omenjeno občinsko cesto št. 451671. Skladno s smernicami MOV, Direkcije RS za vode ter ostalimi pristojnimi soglasodajalci. Most čez pako je bil predviden že s sedanjo ureditvijo in obravnavanim odlokom.

Infrastrukturna omrežja

V postopku spremembe prostorskega akta bodo pridobljene smernice pristojnih soglasodajalcev. Na podlagi soglasij k sedanjemu prostorskemu aktu ne pričakujemo posebnih sprememb.

Na obravnavanem območju poteka tako kanalizacijski vod kot tudi telekomunikacijska infrastruktura. V neposredni bližini je obstoječa infrastruktura ki omogoča priklop zasnovanega objekta na potrebno infrastrukturo.

Elektrifikacija CONA A:

Štirje stanovanjski stolpiči s po 9 stanovanji, skupnimi rabami v vsakem stolpiču ter skupno garažo se bodo priključili z NN kablom NAY2Y-J 4x240mm2 v transformatorski postaji ŠALEK 1 na rezervnem ločilniku. Dolžina trase znaša 330m.

Ocenjena priključna moč bo ob upoštevanju faktorja istočasnosti 0,36 znašala 210kW (303A).

Za varovanje kabla se uporabijo 3x315A varovalke (Znno v TP 0,0096Ω).

Kabel se po celotni trasi uvleče v cev mapitel 160mm in se pod asfaltiranimi površinami obbetonira.

Na trasi se za uvlek kabla izvedejo AB jaški 1,2x1,2x1,5m notr. mere s 40T LTŽ pokrovi.

Zraven cevi za kabel za napajanje objekta se od TP do prvega jaška na trasi položi še 8 rezervni mapitel 160mm cevo.

Od tega jaška do jaška pred novim mostom so predvidene 4 rezervne mapitel 160mm cevi.

V kleti objekta se pripravi tehnični prostor, ki naj bo takšnih dimenzij, da je vanj mogoče postaviti štiri števčne omare širine 1m, gl. 0,4m v eni vrsti. V nasprotnem se prostor prilagodi drugačni postavitvi omar. Ključ od prostora bo imel Elektro Celje d.d.

Elektrifikacija CONA B:

Za dve enodružinski hiši je priklop na NN omrežje možen v obstoječi RO v sosednji ulici. Od tam se v mapitel cevi 160mm uvleče kabel NAY2Y-J 4x150mm2 do nove RO, ki se postavi ob cesti v bližini objektov. Kabel se priključi v omenjeni RO na rezervnem  ločilniku. Vanj se za varovanje kabla vstavijo varovalke 3x50A. Na trasi se izvedejo AB jaški 1,2x1,2x1,5m notr. mere s 40T LTŽ pokrovi. Cev se po celotni trasi obbetonira.

V novi RO se priključita na ločilnikih kabla NAY2Y-J 4x70mm2, ki se uvlečeta v mapitel 110mm do posamezne PS-PMO vsake hiše. V novi RO se a varovanje teh kablov vstavijo 3x35A varovalke za vsak kabel. nad kabloma se položi valjanec Fe/Zn 25x4mm, ki se nato nadaljuje nad sekundarnima kabloma do ozemljila posameznega objekta.

Preko predvidenega uvoza k objektoma potekajo sedaj 20kV kabli. Ti se zakoličijo, ročno izkopljejo in obcevijo z mapitel 160mm, cev pa obbetonira min. 2m izven utrjene površine.

Kjer poteka drugje 20kV preko parcele, se pusti vkopan kjer je in se vanj ne posega, saj ne ovira gradnje.

Slika 12: Območje A -  Infrastruktura na obravnavanem območju

Ohranjanje narave

Na obravnavanem območju ni evidentiranih enot varovanja naravne dediščine.

Varstvo kulturne dediščine.

Obravnavane parcele se nahajajo v območju varstva kulturne dediščine. Pri načrtovanju in spremembi odloka je potrebno upoštevati predhodne smernice zavoda za varstvo kulturne dediščine. Pridobljene so bile predhodne smernice z usmeritvami. Dopušča se izvedba večstanovanjskega objekta, omejenega z etažnostjo K+P+2 ter pogojem, da so parkirna mesta v garaži. Za objekt z oznako 25 je potrebno upoštevati:

- arhitektura naj bo sodobna in nevtralno oblikovana, z uporabo trajnostnih materialov (opeka, les, popenjalke…),

- parkirišča morajo biti načrtovana pod zemljo,

- okolica objektov mora biti čim bolj zazelenjena, zasadijo naj se avtohtona listopadna drevesa in grmovnice,

- utrjene površine naj se minimalizirajo in načrtujejo v videzu peščenih površin (npr. protiprašna zaščita, metličen beton ipd.),

- zeleni pas ob reki, s pešpotjo in kolesarsko stezo naj se prav tako krajinsko uredi.

Za objekta z oznako 26 in 27 je potrebno upoštevati:

- vse nujno potrebne oporne zidove je potrebno obsaditi z avtohtonimi popenjalkami in grmovnicami,

- dovozi do objektov naj se predvidijo kot utrjene travne plošče.

Slika 13: Območje A - Območja in enote kulturne dediščine

Varstvo voda

Del obravnavanih parcel se nahaja v vodovarstvenem pasu reke Pake. Za to se je k idejnemu konceptu pridobilo predhodne smernice DRSV. Skladno s predhodnimi smernicami in idejnim konceptom objekti ne posegajo v 15m priobalni pas reke Pake. V tem območju je predvidena izvedba javnega prostora. Tako bi levi del pake bil predviden kot peš cona in cona predvidena za kolesarje. Takšna zasnova bi Mestno občini Velenje omogočala izvedbo kolesarske povezave z koroško po vzhodni strani regionalne ceste Velenje – Mislinja in tako omogočilo veliko varnejši potek kolesarske poti ob tem pa tudi poenostavilo prometno ureditev parkirišča na zahodni strani reke Pake ob sodobnem delu naselja Šalek.

Slika 14: Območje A - Varovana območja z vidika poplavne varnosti in erozije

USMERITVE ZA PRIPRAVO SPREMEBE UN ŠALEK

Skladno s strateškim delom Odloka o občinskem prostorskem načrtu Velenje je potrebno na urbanem območju spodbujati notranji razvoj z zgoščevanjem, dopolnjevanjem in izvajanjem prenov in s tem razvijati strnjeno urbano območje mesta. Glede na izkazane potrebe po novih stanovanjskih kapacitetah in usmeritev, ki jih narekujejo strateški razvojni dokumenti občine, podaja lastnik zemljišča pobudo oziroma predlog za spremembe in dopolnitve veljavnega prostorskega akta - Odloka o ureditvenem načrtu Šalek – del območja urejanja S 4/8 v Velenju.

Z namenom racionalnejše izrabe prostora in potreb po novih stanovanjskih kapacitetah na območju občine, bodo rešitve usmerjene v snovanje večstanovanjske soseske, s srednjo gostoto poselitve, po principih trajnostne gradnje in s čim višjo stopnjo samooskrbe z energijo iz obnovljivih virov energije.

SKLADNOST ZASNOVE UMESTITVE IN KONCEPTA OBJEKTOV Z NADREJENIM PROSTORSKIM AKTOM – OPN MESTNE OBČINE VELENJE

Parcele št: 2209/2, 2209/6, 2209/7, 2209/8, 2209/9, 2209/10, 2209/11

Katastrska občina: 964 - Velenje

Občina: Mestna občina Velenje

Odlok: Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje

Enota urejanja: VE1/119

Namenska raba: CU

S spremembo o UN Šalek  se ne spreminja namenske raba prostora in vrste dovoljenih dejavnosti, kar je skladno z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Velenje. Ker se spremembe nanašajo na drugačno urbanistično zasnovo prostora ter arhitekturno oblikovanje objektov kot so predvidene z UN Šalek, bo v postopkih sprejemanja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta potrebno upoštevati splošne ter pridobiti konkretne  smernice nosilcev urejanja prostora ter njihova mnenja.

Sedanji idejni koncept sledi predhodnim smernicam.

PRAVNA PODLAGA

- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21);

- Gradbeni zakon (GZ-1, Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 - ZZNŠPP);

PRIDOBLJENa prva mnenja- PRILOGE

| Št. | Mnenjedajalec | Številka | Oblika |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | RS, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana | 35034-116/2023-2560-6 | Mnenje ni potrebo |
| 02 | RS Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana | 350-210/2025/6 | mnenje |
| 03 | RS, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje |  | smernice |
| 04 | RS Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, sektor za upravljanje cest, Območje Celje, Kidričeva ulica 24/b, 3000 Celje |  | usmeritve |
| 05 | RS Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana | 35012-24/2023-3340-10 | mnenje |
| 06 | RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana | 350-129/2023-5 - DGZR | mnenje |
| 07 | RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana | 350-203/2025-2 | mnenje |
| 08 | Mestna občina Velenje, Urad za komunalne dejavnosti, Titov trg 1, 3320 Velenje |  |  |
| 09 | Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije d. d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje | 4028 | smernice |
| 10 | Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.; Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje | 350-519/2025-12305-1 | mnenje |
| 11 | PUP Saubermacher , d. o. o., Koroška cesta 46, 3320 Velenje | 130/2025 | mnenje |
| 12 | Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, 3000 Celje | 152416-CE-14608-PM | mnenje |
| 13 | Telemach d.o.o., Brnčičeva ul. 49 a, 1231 Ljubljana Črnuče |  |  |
| 14 | United Fiber, fiksna infrastruktura, d.o.o., Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana - Črnuče | 917/1-2025 | mnenje |
|  | dodatno |  |  |
| 00 | RS, Ministrstvo za obrambo, Direkotrat za vojne veterane in vojaško dediščino, Sektor za vojne grobove in grobišča, Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana | 350-203/2025-3 | mnenje |

GRAFIČNE PRILOGE

| A-01 | Prikaz lege območja na izseku kartografskega dela OPN , M 1:2000 |
| --- | --- |
| A-02 | Prikaz lege območja na izseku kartografskega dela OPN s parcelacijo , M 1:2000 |
| A-03 | Prikaz območij sprememb na izseku kartografskega dela OPN , M 1:2000 |
| A-04 | Situacija po sedanjem UN Šalek z označenimi območji sprememb, M 1:1000 |
| A-05 | Situacija predlaganih sprememb, M 1:1000 |

PREDLOG ODLOKA